建 筑 施 工 安 全 检 查 评 分 汇 总 表                               表3.0.1

企业名称：                                          经济类型：                                      资质等级：

| 单位工程 名 称 | 建筑 面积 (m2) |  | 结构 类型 | 总计得 分(满 分分值 100分) | 项 目 名 称 及 分 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理 (满分分值为10分) |  | 文明施工 (满分分值为20分) | 脚手架 (满分分值为10分) |  | 基坑支护与模板工程(满分分值为10分) | “三宝” “四口”防护(满分分值为10分) |  | 施工用电 (满分分值为10分) |  | 物料提升机与外用电梯(满分分值为10分) | 塔 吊 (满分分值为10分) |  | 起重吊装 (满分分值为分5) |  | 施工机具 (满分分值为分5) |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  | 受检项目 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |

年    月    日

安全管理检查评分表                       表3.0.2

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全生产 责任制 | 未建立安全责任制，扣10分 各级各部门未执行责任制，扣4~6分 经济承包中无安全生产指标，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程，扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 目标管理 | 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)，扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工组织 设 计 | 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全措施未落实，扣8分 安全措施不全面，扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未落实，扣8分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 分部(分项)工程安全技术交底 | 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强，扣4~6分 交底不全面，扣4分 交底未履行签字手续，扣2~4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全检查 | 无定期安全检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全教育 | 无安全教育制度，扣10分 新入场工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6~8分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 班前安全 活动 | 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 特殊作业 持证上岗 | 有一人未经培训从事特种作业，扣4分 有一人未持操作证上岗，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 工伤事故 | 工伤事故未按规定报告，扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分 未建立工伤事故档案，扣4分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

文明施工检查评分表                           表3.0.3

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场围档 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档，扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档，扣10分 围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，扣5~7分 围档没有沿工地四周连续设置的扣3~5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的扣3分；无门卫和无门卫制度的扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分 门头未设置企业标志的扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工场地 | 工地地面未做硬化处理的扣5分；道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不通畅的扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分 工地有积水的扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 温暖季节无绿化布置的扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标语的扣2分 堆放不整齐，扣3分；未做到工完场地清的扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分 易燃易爆物品未分类存放的扣4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的扣8分 施工作业区与办公、生活区不明显划分的扣6分 宿舍无保温和防煤气中毒措施的扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 灭火器材配置不合理的扣5分 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求，扣8分 无动火审批手续和动火监护的扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 治安综合 治理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分 治安防范措施不力，常发生失盗事件的扣3~5分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 施工现场 标牌 | 大门口处挂的五牌一图其内容不全、每缺一项，扣2分 标牌不规范、不整齐的扣3分 无安全标语，扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等的扣5分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求的扣4分 无厕所，随地大小便的扣8分 食堂不符合卫生要求的扣8分 无卫生责任制，扣5分 不能保证供应卫生饮水的扣8分 无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分 生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的扣3~5分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 保健急救 | 无保健医药箱的扣5分 无急救措施和急救器材的扣8分 无经培训的急救人员，扣4分 未开展卫生防病宣传教育的扣4分 | 8 |  |  |
| 11 |  | 社区服务 | 无防粉尘、防噪音措施，扣5分 夜间未经许可施工的扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 未建立施工不扰民措施的扣5分 | 8 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷100。

落地式外脚手架查评分表                  表3.0.4-1

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分 施工方案，不能指导施工的扣5~8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木，扣5分 每10延长米无扫地杆，扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆，扣5分 每10延长米无排水措施，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与建 筑结构拉结 | 脚手架高7m上，架体与建筑结构拉结按规定要求少一处,扣2分 拉结不坚固每一处，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距 与剪刀撑 | 每10延长米立杆,大横杆,小横杆间距超过规定要求每一处,扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7~10分 脚手板材质不符合要求，扣7~10分 每有一处探头板，扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板的扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分 无量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 小横杆 设置 | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的，每有一处，扣2分 小横杆只固定一端的每有一处扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件搭接 | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m，扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 | 木杆直径、材质不符合要求的扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分 | 5 |  |  |
|  |  | 通道 | 架体不设上下通道的扣5分 通道设置不符合要求的扣1~3分 | 5 |  |  |
|  |  | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算，扣10分 卸料平台搭设不符合设计要求，扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

悬挑式脚手架检查评分表                 表3.0.4-2

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分 施工方案中搭设方法不具体的扣6分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 悬挑梁及 架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处，扣5分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处，扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处，扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每一处扣5分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不牢、不严，扣7~10分 脚手板材质不符合要求，扣7~10分 每有一处探头板，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 荷 载 | 脚手架荷载超过规定，扣10分 施工荷载堆放不均匀每有一处，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设不符合方案要求，扣7~10分 每段脚手架搭设后，无验收资料，扣扣5分 无交底记录，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件间距 | 每10延长米立杆间距超过规定，扣5分 大横杆间距超过规定，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板，扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣7~10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 层间防护 | 作业层下无平网或其他措施防护的扣10分 防护不严的扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材 质 | 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设，检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

门型脚手架检查评分表                     表3.0.4-3

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、扣10分 施工方案不符合规范要求，扣5分 脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经上级审批,扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体基础 | 脚手架基础不平、不实、无垫木，扣5分 脚手架底部不加扫地杆，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体稳定 | 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分 拉结不牢固的每有一处扣5分 不按规定设置剪刀撑的扣5分 不按规定高度作整体加固的扣5分 门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件、锁件 | 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的扣6分 脚手架组装不牢，每一处紧固不合要求的扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺，离墙大于10cm以上的扣5分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设无交底，扣6分 未办理分段验收手续，扣4分 无交底记录，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板，扣5分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密，扣8~10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 杆件变形严重的扣10分 局部开焊的扣10分 杆件锈蚀未刷防锈漆的扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过规定的扣10分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 不设置上下专用通道的扣10分 通道设置不符合要求的扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

挂脚手架检查评分表                        表3.0.4-4

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书扣10分 施工方案未经审批，扣10分 施工方案措施不具体、指导性差，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 制作组装 | 架体制作与组装不符合设计要求，扣17~20分 悬挂点无设计或设计不合理，扣20分 悬挂点部件制作或埋设不合设计要求，扣15分 悬挂点间距超过2m，每有一处，扣20分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 材质 | 材质不符合设计要求，杆件严重变形、局部开焊，扣10分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆，扣4~6分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢的扣8分 脚手板材质不符合要求的扣6分 每有一处探头板的扣8分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 交底与验收 | 脚手架进场无验收手续，扣10分 第一次使用前未经荷载试验，扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全，扣6分 无交底记录，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 荷载 | 施工荷载超过1KN的扣5分 每跨（不大于2m）超过2人作业的扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板，扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣12~15分 脚手架底部封闭不严密，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安装人员 | 安装脚手架人员未经专业培训，扣10分 安装人员未系安全带。扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设，检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

吊篮脚手架检查评分表                     表3.0.4-5

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批，扣10分 施工方案不具体、指导性差，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 制作组装 | 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格，扣10分 吊篮组装不符合设计要求，扣7~10分 电动（手板）葫芦使用非合格产品，扣10分 吊篮使用前未经荷载试验，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全装置 | 升降葫芦无保险卡或失效的扣20分 升降吊篮无保险绳或失效的扣20分 无吊钩保险的扣8分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上 扣17~20分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢，扣5分 脚手板材质不合要求，扣5分 每有一处探头板，扣2分 | 5 |  |  |
| 5 |  | 升降操作 | 操作升降的人员不固定或未经培训，扣10分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留，扣10分 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的 扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底 与验收 | 每次提升后未经验收上人作业的扣5分 提升及作业未经交底的扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 防 护 | 吊篮外侧防护不符合要求的扣7~10分 外侧立网封闭不整齐的扣4分 单片吊篮升降两端头无防护的扣10分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 防护顶板 | 多层作业无防护顶板的扣10分 防护顶板设置不符合要求，扣5分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 架体稳定 | 作业时吊篮未与建筑结构拉牢，扣10分 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大，扣5分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 荷 载 | 施工荷载超过设计规定的扣10分 荷载堆放不均匀的扣5分 | 8 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷100。

附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表      表3.0.4-6

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 使用条件 | 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证，扣10分 无专项施工组织设计，扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣10分 各工种无操作规程的扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 设计计算 | 无设计计算书的扣10分 设计计算书未经上级技术部门审批的扣10分 设计荷载未按承重架3.0KN/m2，装饰架2.0 KN/m2，升降状态0.5 KN/m2取值的扣10分 压杆长细比大于150，受拉杆件的长细比大于300的扣10分 主框架,支撑框架,桁架各节点的各杆件轴线不汇交于一点的扣6分 无完整的制作安装图的扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体构造 | 无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣10分 相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或螺栓联接)的支撑框架(桁架)的扣10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣10分 架体未按规定构造搭设的扣10分 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3，且超过4.5m的扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着支撑 | 主框架未与每个楼层设置连接点的扣10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不牢固或不符合规定的扣10分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣10分 钢挑架焊接不符合要求的扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 升降装置 | 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的扣10分 索具、吊具达不到6倍安全系数的扣10分 有两个以上吊点升降时，使用手拿葫芦（导链）的扣10分 升降时架体只有一个附着支撑装置的扣10分 升降时架体上站人的扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 防坠落、导向 防倾斜装置 | 无防坠装置的扣10分 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上的扣10分 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的扣10分 防坠装置不起作用的扣7~10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 分段验收 | 每次提升前，无具体的检查记录的扣6分 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的扣7分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不严不牢的扣3~5分 离墙空隙未封严的扣3~5分 脚手板材质不符合要求的扣3~5分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 防 护 | 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣10分 操作层无防护栏杆的扣8分 外侧封闭不严的扣5分 作业层下方封闭不严的扣5~7分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 操 作 | 不按施工组织设计搭设的扣10分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣10分 作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位的扣7~10分 安装、升降、拆除时无安全警戒线的扣10分 荷载堆放不均匀的扣5分 升降时架上有超过2000N重的设备的扣10分 | 8 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷100。

基坑支护安全检查评分表                   表3.0.5

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 基础施工无支护方案的扣20分 施工方案针对性差不能指导施工的扣12~15分 基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分 支护设计及方案未经上级审批的扣15分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 临边防护 | 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分 临边及其他防护不符合要求的扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 坑壁支护 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案的扣5~8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 排水措施 | 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分 深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 上下通道 | 人员上下无专用通道的扣10分 设置的通道不符合要求的扣6分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 土方开挖 | 施工机械进场未经验收的扣5分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分 司机无证作业的扣10分 未按规定程序挖土或超挖的扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基坑支护 变形监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业环境 | 基坑内作业人员无安全立足点的扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 光线不足未设置足够照明的扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

模板工程安全检查评分表                   表3.0.6

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分 支撑系统不符合设计要求的扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 不按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距不符合规定的扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的扣10分 模板上堆料不均匀的扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 支撑拆模 | 2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分 留有未拆除的悬空模板的扣4分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分 模板工程无验收手续的扣6分 验收单无量化验收内容的扣4分 支拆模板未进行安全技术交底的扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分 走道垫板不稳不牢的扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

“三宝”、“四口”防护检查评分表                表3.0.7

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽的扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分 不按规定佩戴安全帽的每有一人扣1分 | 20 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分 安全网规格、材质不符合要求的扣25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 | 25 |  |  |
| 3 | 安全带 | 每有一人未系安全带的扣5分 每有一人安全带系挂不符合要求的扣3分 安全带不符合标准，每发现一条扣2分 | 10 |  |  |
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 每一处无防护措施的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的扣6分 | 12 |  |  |
| 5 | 预留洞口、坑井防护 | 每一处无防护措施的扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 | 13 |  |  |
| 6 | 通道口防护 | 每一处无防护棚的扣5分 每一次防护不严的扣2~3分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分 | 10 |  |  |
|  | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每一处临边无防护的扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

施工用电检查评分表                          表3.0.8

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的扣20分 防护措施不符合要求，封闭不严的扣5~10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零 保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 未采用TN-S系统的扣10分 专用保护零线不符合要求的扣5~8分 保护零线与工作零线混接的扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 配电箱 开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱（未级）无漏电保护或保护器失灵，每一次扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关每一次扣2分 违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5~7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护的扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电线路 | 电线老化，破皮未包扎的每一处扣10分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担不符合要求的扣5分 架空线路不符合要求的扣7~10分 未使用五芯线（电缆）的扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝的扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 变配电 装置 | 不符合安全规定的扣3分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计的扣10分 无地极阻值摇测记录的扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表             表3.0.9

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 架体制作 |  | 无设计计算书或未经上级审批的扣9分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣7~9分 使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位保险 装置 |  | 吊篮无停靠装置的扣9分； 停靠装置未形成定型化的扣5分 无超高限位装置的扣9分 使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架 体 稳 定 | 缆 风 绳 | 架高20m以下时设1组，20~30m设二组，少一组扣9分 缆风绳不使用钢丝绳的扣9分； 地锚不符合要求的扣4~7分 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°的扣4分 | 10 |  |  |
|  |  |  | 与建筑结构连接 | 连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分 连墙杆连接不牢的扣5分； 连墙杆与脚手架连接的扣9分 连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 |  | 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分 钢丝绳锈蚀缺油扣2~4分； 绳卡不符合规定的扣2分 钢丝绳无过路保护的扣2分；钢丝绳拖地，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 楼层卸料 平台防护 |  | 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2~4分 平台脚手板铺设不严、不牢的扣2~4分 平台无防护门或不起作用的每一处扣2分 防护门未形成定型化、工具化的扣4分 地面进料口无防护棚或不符合要求的扣2~4分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 吊篮 |  | 吊篮无安全门的扣8分 安全门未形成定型化、工具化的扣4分 高架提升机不使用吊笼的扣4分 违章乘座吊篮上下的扣8分 吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分 | 60 |  |  |
| 7 |  | 安装验收 |  | 无验收手续和责任人签字的扣9分 验收单无量化验收内容的扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体 |  | 架体安装拆除无施工方案的扣5分 架体基础不符合要求的扣2~4分 架体垂直偏差超过规定的扣5分 架体与吊篮间隙超过规定的扣3分 架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分 摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣8分 井字架开口处未加固的扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 传动系统 |  | 卷扬机地锚不牢固，扣2分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的扣2分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分 卷筒上无防止钢丝绳滑落保险装置，扣5分 滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 联络信号 |  | 无联络信号的扣7分 信号方式不合理、不准确的扣2~4分 |  |  |  |
| 11 |  | 卷扬机操 作棚 |  | 卷扬机无操作棚的扣7分 操作棚不符合要求的扣3~5分 |  |  |  |
| 12 |  | 避雷 |  | 防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分 避雷装置不符合要求的扣4分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

外用电梯(人货两用电梯)检查评分表             表3.0.10

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 | 梯笼安全装置未经试验或不灵敏的扣10分 门连锁装置不起作用的扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全防护 | 地面梯笼出入口无防护棚的扣8分 防护棚材质搭设不符合要求的扣4分 每层卸料口无防护门的扣10分 有防护门不使用的扣6分 卸料台口搭设不符合要求的扣6分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 司机 | 司机无证上岗作业的扣10分 每班作业前不按规定试车的扣5分 不按规定交接班或无交接记录的扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 荷载 | 超过规定承载人数无控制措施的扣10分 超过规定重量无控制措施的扣10分 未加对重载人的扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装与 拆卸 | 未制定安装拆卸方案的扣10分 拆装队伍没有取得资格证书的扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装验收 | 电梯安装后无验收拆装无交底的扣10分 验收单上无量化验收内容的扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体稳定 | 架体垂直度超过说明书规定的扣7~10分 架体与建筑结构附着不符合要求的扣7~10分 架体附着装置与脚手架连接的扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 联络信号 | 无联络信号的扣10分 信号不准确的扣6分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气安全 | 电气安装不符合要求的扣10分 电气控制无漏电保护装置的扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 避雷 | 在避雷保护范围外无避雷装置的扣10分 避雷装置不符合要求的扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

塔吊检查评分表                              表3.0.11

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 力矩限制器 | 无力矩限制器，扣13分 力矩限制器不灵敏，扣13分 | 13 |  |  |
| 2 |  | 限位器 | 无超高、变幅、行走限位的每项扣5分 限位器不灵敏的每项扣5分 | 13 |  |  |
| 3 |  | 保险装置 | 吊钩无保险装置的扣5分 卷扬机卷筒无保险装置，扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分 | 7 |  |  |
| 4 |  | 附墙装置 与夹轨钳 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分 附墙装置安装不符合说明书要求的扣3~7分 无夹轨钳，扣10分 有夹轨钳不用每一处，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装与拆卸 | 未制定安装拆除方案的扣10分 作业队伍没有取得资格证的扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 塔吊指挥 | 司机无证上岗，扣7分 指挥无证上岗，扣4分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分 | 7 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 路基与轨道 | 路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分 枕木铺设不符合要求，扣3分 道钉与接头螺栓数量不足，扣3分 轨距偏差超过规定的，扣2分 轨道无极限位置阻挡器，扣5分 高塔基础不符合设计要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 电气安全 | 行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣10分 防护措施不符合要求，扣2~5分 道轨无接地、接零，扣4分 接地、接零不符合要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 多塔作业 | 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分 措施不可靠，扣3~7分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安装验收 | 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分 验收单上无量化验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=5×该表检查项目实得分数合计÷100。

起重吊装安全检查评分表                   表3.0.12

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 |  | 起重吊装作业无方案，扣10分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起 重 机 | 起重机无超高和力矩限制器，扣10分 吊钩无保险装置，扣5分 起重机未取得准用证，扣20分 起重机安装后未经验收，扣15分 | 20 |  |  |
|  |  |  | 起 重 扒 杆 | 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分 扒杆组装不符合设计要求，扣17~20分 扒杆使用前未经试吊，扣10分 |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  | 起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分 滑轮不符合规定的扣4分 缆风绳安全系数小于3.5倍的扣8分 地锚埋设不符合设计要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊点 |  | 不符合设计规定位置的扣5~10分 索具使用不合理、绳径倍数不够的扣5~10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 司机、指挥 |  | 司机无证上岗的扣10分 非本机型司机操作的扣5分 指挥无证上岗的扣5分 高处作业无信号传递的扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 地耐力 |  | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣5分 地面铺垫措施达不到要求的扣3分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 起重作业 |  | 被吊物体重量不明就吊装的扣3分 有超载作业情况的扣6分 每次作业前未经试吊检验的扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 高处作业 |  | 结构吊装未设置防坠落措施的扣9分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣9分 人员上下无专设爬梯、斜道的扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业平台 |  | 起重吊装人员作业无可靠立足点扣5分 作业平台脚手板不满铺的扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 构件堆放 |  | 楼板堆放超过1.6m高度扣2分 其他物件堆放高度不符合规定的扣2分 大型构件堆放无稳定措施的扣3分 |  |  |  |
| 11 |  | 警戒 |  | 起重吊装作业无警戒标志，扣3分 未设专人警戒，扣2分 |  |  |  |
| 12 |  | 操作工 |  | 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣2分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分，检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=5×该表检查项目实得分数合计÷100。

施工机具检查评分表                         表3.0.13

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后无验收合格手续，扣5分 无护手安全装置，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无人操作时未切断电源的扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘锯两项扣20分 | 10 |  |  |
| 2 | 圆盘电锯 | 电锯安装后无验收合格手续的扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无人操作时未切断电源的扣3分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电动 工具 | Ⅰ类手持电动工具无保护接零的扣10分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分 传动部位无防护的扣3分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 机械安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无二次空载降压保护器或防触电装置的扣5分 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分 焊把线接头超过3次或绝缘老化的扣5分 电源不使用自动开关的扣3分 电焊机无防雨罩的扣4分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分 操作手柄无保险装置的扣3分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分 搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分 传动部位无防护罩的扣4分 作业平台不平稳的扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标的扣5分 气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的各扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分 气瓶存放不符合要求的扣5分 气瓶无防震圈、防护帽的每一个扣2分 | 10 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车未取得准用证的扣5分 翻斗车制动装置不灵敏的扣5分 无证司机驾车的扣5分 行车载人或违章行车每发现一处扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分 | 10 |  |  |
| 10 | 打桩机械 | 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续扣5分 打桩机无超高限位装置的扣5分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分 打桩作业无方案的扣5分 打桩操作违反操作规程的扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》（表3.0.1）后得分=5×该表检查项目实得分数合计÷100。

与安全检查标准相关的规范、标准及规定

| 序号 | 安全检查表 | 相关《规范》及有关标准规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 落地式外脚手架 | 编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定（修订稿1997） 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001） |
| 2 | 门型脚手架 | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范（JGJ128-2000） |
| 3 | 挂架子、吊篮架子 | 工具式脚手架安全技术规范（未颁发） 高处作业吊篮安全规则（JGJ5027-92） |
| 4 | 随着式升降脚手架 | 建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定[建建（2000）230号] |
| 5 | “三宝、四口”防护 | 建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ180-91） 安全帽（GB2811-81） 安全带（GB6095-85） 高处作业分级（GB3608-83） 密目式安全网（GB16909-1997） |
| 6 | 基坑支护 | 建筑基坑支护技术规程（JGJ120-99） |
| 7 | 模板工程 | 建筑施工模板工程安全技术规范（未颁发） |
| 8 | 施工用电 | 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88） 施工现场临时用电施工组织设计（徐荣杰主编） 建筑施工现场临时用电安全技术（徐荣杰主编） 漏电保护器安装和运行（GB1395-92） 漏电电流动作保护器（GB6829-86） 安全电压（GB3805-83） |
| 9 | 物料提升机 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-92） |
| 10 | 外用电梯 | 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-86） 建筑机械技术试验规程（JGJ34-86） 施工升降机（GB10052-1996） |
| 11 | 塔吊 | 建设部《加强塔式起重机安全使用管理的若干规定》建筑塔式起重机安全规程(GB5144-94) 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-86） 建筑机械技术试验规程（JGJ34-86） 起重机械安全规程（GB6067-86） |
| 12 | 起重吊装 | 建筑施工起重吊装安全技术规程（未颁发） 超重机械安全规程（GB6067-86） |
| 13 | 施工机具 | 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-86） 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程（GB3787-83） |