附件2：

工程勘察主要技术装备配备表

| 工程勘察 资质 | 工程勘察 类型与等级 |  | 主要技术装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合 资质 | 甲级 |  | 1、钻机10台（标准贯入、动力触探设备相应配套）、抽水试验设备2台，或有固定的工程勘察劳务资质（工程钻探、凿井）企业队伍。 2、室内试验设备需满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪20台，中低压固结仪40台，三轴剪力仪2台，四联直剪仪、无侧限抗压仪、渗透仪各1台； （2）膨胀仪器、万能材料试验机、压力试验机、岩石三轴仪各1台。 3、原位测试仪3台：载荷试验设备、静探设备、旁压设备、岩石点荷载试验设备、现场剪切设备等设备中任选3类。 4、物探测试检测设备5台：波速检测仪、工程检测仪、岩石超声波测试仪、桩基动测仪、地震仪、面波仪、电法仪、桩基静载测试设备、地下管线探测仪等设备中任选5类。 5、全站仪或经纬仪14台，水准仪8台，GPS接收机5台套（应提供仪器的检定证书或校准证书），A1幅面以上绘图仪3台。 6、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
| 专业资质 | 岩土 工程 | 甲级 | 1、钻机5台（标准贯入、动力触探设备相应配套）或有固定的工程勘察劳务资质（工程钻探）企业队伍。 2、室内试验设备需满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪10台，中低压固结仪20台，三轴剪力仪2台，四联直剪仪、无侧限抗压仪、渗透仪各1台； （2）膨胀仪器、万能材料试验机、压力试验机、岩石三轴仪各1台。 3、原位测试仪3台：载荷试验设备、静探设备、旁压设备、岩石点荷载试验设备、现场剪切设备等设备中任选3类。 4、物探测试检测设备5台：波速检测仪、工程检测仪、岩石超声波测试仪、桩基动测仪、地震仪、面波仪、电法仪、桩基静载测试设备、地下管线探测仪等设备中任选5类。 5、经纬仪2台、水准仪5台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 6、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 乙级 | 1、钻机5台（标准贯入、动力触探设备相应配套）或有固定的工程勘察劳务资质（工程钻探）企业队伍。 2、 室内试验设备需满足下列两种技术装备配备要求之一或有依法约定的能提供室内实验服务的协作单位： （1）中低压固结仪10台，四联直剪仪、无侧限抗压仪、渗透仪各1台； （2）膨胀仪器、万能材料试验机、压力试验机、岩石三轴仪各1台。 3、 物探测试检测设备2台：波速检测仪、工程检测仪、岩石超声波测试仪、桩基动测仪、地震仪、面波仪、电法仪、桩基静载测试设备、地下管线探测仪等设备中任选2类；或有依法约定的能提供物探测试检测监测服务的协作单位； 4、经纬仪1台、水准仪3台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 5、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |

附件2：

工程勘察主要技术装备配备表

| 工程勘察 资质 | 工程勘察 类型与等级 |  | 主要技术装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程 （分项） 专业资质 | 岩土工程勘察 | 甲级 | 1、钻机5台（标准贯入、动力触探设备相应配套）或有固定的工程勘察劳务资质（工程钻探）企业队伍。 2、室内试验设备需满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪10台，中低压固结仪20台，三轴剪力仪2台，四联直剪仪、无侧限抗压仪、渗透仪各1台； （2）膨胀仪器、万能材料试验机、压力试验机、岩石三轴仪各1台。 3、原位测试仪3台：载荷试验设备、静探设备、旁压设备、岩石点荷载试验设备、现场剪切设备等设备中任选3类。 4、物探测试检测设备2台：波速检测仪、工程检测仪、地下管线探测仪等设备中任选2类。 5、经纬仪2台、水准仪5台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 6、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 乙级 | 1、钻机5台（标准贯入、动力触探设备相应配套）或有固定的工程勘察劳务资质（工程钻探）企业队伍。 2、 室内试验设备需满足下列两种技术装备配备要求之一或有依法约定的能提供室内实验服务的协作单位： （1）中低压固结仪10台，四联直剪仪、无侧限抗压仪、渗透仪各1台； （2）膨胀仪器、万能材料试验机、压力试验机、岩石三轴仪各1台。 3、波速检测仪1台，或有依法约定的能提供物探测试检测监测服务的协作单位。 4、经纬仪1台、水准仪2台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 5、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 丙级 | 1、钻机5台（标准贯入、动力触探设备相应配套）或有固定的工程勘察劳务资质（工程钻探）企业队伍； 2、 室内试验设备需满足下列两种技术装备配备要求之一或有依法约定的能提供室内实验服务的协作单位： （1）中低压固结仪10台，四联直剪仪、无侧限抗压仪、渗透仪各1台； （2）膨胀仪器、万能材料试验机、压力试验机、岩石三轴仪各1台。 3、经纬仪、水准仪各1台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 4、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |

附件2：

工程勘察主要技术装备配备表

| 工程勘察 资质 | 工程勘察 类型与等级 |  | 主要技术装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程 （分项） 专业资质 | 岩土工程设计 | 甲级 | 计算机等仪器设备10套，且软件配套齐全。 |
|  |  | 乙级 | 计算机等仪器设备5套，且软件配套齐全。 |
|  | 岩土工程 物探测试检测监测 | 甲级 | 1、原位测试仪3台：载荷试验设备、静探设备、旁压设备、岩石点荷载试验设备、现场剪切设备等设备中任选3类。 2、物探测试检测设备5台：波速检测仪、工程检测仪、岩石超声波测试仪、桩基动测仪、地震仪、面波仪、电法仪、桩基静载测试设备、地下管线探测仪等设备中任选5类。 3、经纬仪2台、水准仪5台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 4、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 乙级 | 1、物探测试检测设备2台：波速检测仪、工程检测仪、岩石超声波测试仪、桩基动测仪、地震仪、面波仪、电法仪、桩基静载测试设备、地下管线探测仪等设备中任选2类。 2、经纬仪1台、水准仪3台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 3、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |

附件2：

工程勘察主要技术装备配备表

| 工程勘察 资质 | 工程勘察 类型与等级 |  | 主要技术装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业资质 | 水文 地质 勘察 | 甲级 | 1、钻机5台或有固定的工程勘察劳务资质（凿井）企业队伍。 2、电法仪、抽水试验设备各2套。 3、经纬仪、水准仪各2台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 4、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 乙级 | 1、钻机5台或有固定的工程勘察劳务资质（凿井）企业队伍。 2、电法仪、抽水试验设备各1套。 3、经纬仪、水准仪各1台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 4、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 丙级 | 1、钻机5台或有固定的工程勘察劳务资质（凿井）企业队伍。 2、抽水试验设备1套。 3、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  | 工程 测量 | 甲级 | 1、全站仪或经纬仪14台、水准仪8台、GPS接收机5台套，并提供仪器的检定证书或校准证书。 2、地下管线探测仪3台，A1幅面以上绘图仪3台。 3、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 乙级 | 1、全站仪或经纬仪7台、水准仪5台、GPS接收机2台套，并提供仪器的检定证书或校准证书。 2、地下管线探测仪1台，A1幅面以上绘图仪1台。 3、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |
|  |  | 丙级 | 1、全站仪或经纬仪3台、水准仪3台，并提供仪器的检定证书或校准证书。 2、计算机等其它仪器设备，且软件配套齐全。 |