附件 2：

国家水体污染控制与治理科技重大专项

“城市水污染控制与水环境综合整治技术研究与示范”主题

# “城市水污染控制关键设备与重大装备研发及产业化”项目

课题申报指南

住房和城乡建设部水专项实施管理办公室

二〇一〇年九月

- 一、指南说明

本项目针对我国城市水污染控制领域产业集中度相对较低、水环境综合整治领域技术装备整体配套性差、污水处理关键设备和重大装备的国产化率低和产业整体技术创新能力低等突出问题，根据“十二五”期间城市污水处理厂大面积提标改造、污水处理厂出水稳定达标、污泥的安全处理处置、污水深度处理与资源化和小城镇污水处理设施建设等方面的巨大的技术需求，以削减城市整体水污染负荷和提高城市水环境质量为核心目标，重点推进城市污水处理关键设备与重大装备的产业化，通过构建高效运行的包括信息、技术创新和设备检测的产业化平台，为实现节能减排和水环境质量改善目标提供技术设备支撑。

在“十二五”期间加速形成城市污水提标改造与稳定达标、城市污水处理厂低碳运行、污泥处理与处置及深度处理等城市污水处理领域关键设备与重大装备的产业化，形成一系列具有自主知识产权或专有技术的设备产品，促进城市污水处理设备的产业化和成套化发展，实现关键设备和重大装备的标准化和产业化，培育国有大型水处理装备制造及系统集成企业的国际竞争力，带动环保装备产业发展。

“城市水污染控制关键设备与重大装备研发及产业化”项目设置以下6个课题：

课题1污水处理曝气系统低碳运行关键设备开发与产业化

课题2 城镇污水处理厂提标建设专用填料和载体产业化

课题3城市污水深度处理高效过滤关键设备成套化及产业化

课题4污水处理膜材料和膜分离成套装备开发及产业化

课题5污泥处理处置装备国产化和产业化

课题6小城镇污水处理一体化设备开发及产业化

通过发布指南征集课题申报书，经评审后择优确定课题承担单位。承担单位或地方的配套经费原则上不得低于国拨经费的2倍。

- 二、指南内容

### 课题1 污水处理曝气系统低碳运行关键设备开发与产业化

#### （一）主要目标

针对提高城市污水处理厂运行水平和降低能耗的需求，研发污水处理曝气系统低碳运行关键技术及装备。集成高品质设备的系统单元的控制，实现全流程节能降耗。提出污水处理过程中的能耗评价准则，推进节能降耗设备与系统的产业化。为大幅度降低我国污水处理行业的能耗水平，实现低碳运行提供综合技术支撑。

#### （二）重点任务

开发高效低耗的鼓风机、曝气器、自控仪表和阀门等关键设备，开发以曝气单元为核心的基于一级A标准的污水处理低碳运行控制系统，提出我国污水处理过程中的能耗评价准则。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）研发出适用于污水处理高效离心或罗茨风机，离心风机要求马达和风机的总机械效率高于75%，噪音小于85dB，首次无故障时间大于12000小时，罗茨风机要求容积效率小于90%，噪音小于88dB,首次无故障时间大于10000小时，均形成批量生产能力；

（2）开发新型高效微孔曝气器氧转移效率（6米水深）不小于6.5%/m，理论动力效率不小于8.0kg/kWh（盘式曝气器规格为大于等于250mm），形成年产200万套的生产能力；开发高效机械曝气系统，氧的清水充氧效率不小于2.2 kg/kWh，形成批量生产能力；

（3）开发污水厂曝气专用仪表、阀门和控制设备等，形成精确曝气控制系统，曝气系统达到溶解氧控制精度小于0.5mg/L；

（4）开发污水处理厂全流程智能控制系统，实现各单元控制装置的动态协同运行，全流程控制系统在15家污水处理厂以上示范；

（5）提出污水处理低碳运行评价准则，实现二氧化碳的间接减排10-15%；

（6）课题成果推广应用的总规模达到600万m3/d污水处理。

#### （四）经费来源及构成

课题国拨经费不超过800万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题2 城镇污水处理厂提标建设专用填料和载体产业化

#### （一）主要目标

围绕“十二五”期间我国经济社会发展需求，以实现城市污水处理水平达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求为目标，通过开发专用填料和载体、突破关键技术，实现技术创新与集成创新，为我国城市污水处理厂的大规模升级改造提供先进的产品和技术，实现工程关键设备的国产化和产业化。

#### （二）重点任务

开发提标改造需要的生物强化填料和载体以及相应配套装置，形成新型高效的一级A污水生物处理技术和系统，实现其产业化。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）开发强化硝化及反硝化悬浮填料及相应的配套装置和工艺技术，有效比表面积不低于500m2/m3，单位填料硝化能力不低于0.5gNH3-N/（m2•d），单位填料反硝化能力不低于1.0gNO3-N/（m2•d），填料密度值不大于980kg/m3，填料损失每年小于5%，使用寿命10年以上；

（2）开发固定化载体及相应的配套装置和工艺技术，固定化载体微生物数量不少于109个/mL，细菌活性回收率达到80%以上，耐生物分解性和耐生物毒性能力强，年损耗率低于5%，载体投加量每年小于20%，使用寿命10年以上；

（3）建立年生产能力20万m3以上悬浮填料或10万m3固定化载体生产线，形成城镇污水处理厂提标建设关键产品的规模化生产能力，开发的产品和技术应用污水处理总规模达到400万m3/d。

#### （四）经费来源及构成

课题国拨经费不超过700万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题3 城市污水深度处理高效过滤关键设备成套化及产业化

#### （一）主要目标

开发具有自主知识产权、具有国际先进水平的污水深度处理高效过滤关键设备，实现城市污水处理厂出水的高品质排放和再生回用；通过建立专有生产基地和企业联盟等方式，形成关键设备的标准化、系列化、规模化的生产能力，实现大范围推广应用。

#### （二）重点任务

研发具有高滤速、高精度的表面过滤设备以及新型过滤介质、纳污能力高的深床过滤设备。开发具有低碳源需求、低能耗的新型反硝化生物反应器；形成上述关键设备或装置的标准化、系列化、规模化的生产能力。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）当进水SS浓度为20-30mg/L时，机械过滤出水SS≤5 mg/L，滤速大于8 m/h；

（2）深床过滤出水SS≤5 mg/L，滤速大于10 m/h；连续过滤设备出水SS≤5 mg/L。反冲洗水量小于5%；

（3）新型反硝化反应器的滤速大于10m/h，填料表面负荷大于1.2 gNO3-N/（m2•d），加药量不大于3.5kg COD/kgNO3-N，出水TN≤5 mg/L，反冲洗周期大于于12 h；

（4）机械过滤、深床过滤等设备的应用总规模超过400万m3/d。

#### （四）经费来源及构成

课题国拨经费不超过600万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题4 污水处理膜材料和膜分离成套装备开发及产业化

#### （一）主要目标

针对城市污水深度处理与再生利用需求，通过抗污染、低能耗、高性能膜材料开发与规模化制造、膜组器系列化设计与装配以及优化运行系统自控设备的研发，建立以膜过滤和膜生物反应器为核心的深度处理设备成套化及产业化应用体系，在“十二五”期间实现我国从膜应用大国向膜制造大国转变。

#### （二）重点任务

开发新型膜材料和膜组件，提高抗污能力和强度；开发膜法水处理工艺运行及自控系统，优化高效节能的膜技术应用系统；实现膜分离技术及装备产业化。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）研制具有自主知识产权的制膜技术，开发系列低能耗、防堵塞、易于安装与维护的高效膜组件。采用膜生物反应器技术处理城市污水与工业废水的膜组件，稳定运行通量大于20L/(m2·h·bar)，单位处理水量投资成本比目前国外产品低30%以上，运行能耗比现状低20%以上，膜寿命不少于5年；

（2）开发2-3种膜法污水处理优化工艺运行自控系统，在保证膜系统出水更稳定的基础上达到降低能耗的效果；

（3）膜年生产规模大于500万m2，课题实施期间膜应用规模累计达到500万m3/d。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过1000万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题5 污泥处理处置装备国产化和产业化

#### （一）主要目标

针对我国城市污泥处理处置的问题，开发具有自主知识产权的城市污泥消化、干化以及焚烧的重大系统装备，重点突破污泥消化、干化以及焚烧重大装备的结构设计、工艺控制、加工制造和工程应用过程中的关键技术问题，实现城市污泥处理处置重大装备的国产化，并形成标准化和系列化的生产能力，缩短我国污泥处理重大装备和国外的差距。

#### （二）重点任务

开发具有我国自主知识产权的城市污水厂污泥厌氧消化，沼气利用成套化设备。开发具有我国自主知识产权的城市污水厂污泥干化以及焚烧装置。提升国产设备的能源效率和设备的稳定性。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）开发城市污泥厌氧消化（包括含高固率的污泥厌氧消化系统）设施及设备集成，设备包括污泥预处理设备，进出料设备，搅拌设备、换热设备、沼气储存净化，能源利用回收和智能控制系统；

（2）城市污泥厌氧消化设备单位产气量≥0.75 m3/kg VSS（降解），降解率不低于40%，高效脱硫反应器脱硫效果H2S≤30 ppm。优化开发高性能沼气发电机组发电效率≥35%，机组综合热效率≥85%，设备主要技术参数和设备稳定性达到国外先进沼气发电机组的水平，形成系列化和标准化产品生产能力；推广10个大型污泥处理处置中心。

（3）开发污泥干化装置及系统，污泥干化过程中污染可控，单位蒸发水分热耗不高于700kcal/kgH2O，形成单台蒸发能力从2-6tH2O/h的系列化和标准化产品生产能力；

（4）开发污泥焚烧炉及余热利用装置系统，系统的综合利用热效率大于80%，尾气处理达到国家排放标准，年无故障运行时间大于7500小时；推广10个大型污泥处理处置中心。

#### （四）经费来源及构成

本课题可针对一项技术路线（厌氧消化或干化焚烧）申报，申报经费不超过1000万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题6 小城镇污水处理一体化设备开发及产业化

#### （一）主要目标

针对我国小城镇污水处理缺乏具有针对性的适用工艺及成套设备，选择具有代表性的区域，开展小城镇污水处理技术设备的开发及系统集成，形成适合不同地域特征的小城镇污水处理工程技术及成套设备，通过成套化技术方案与设备的集成化与示范应用，实现小城镇污水处理工艺技术方案和技术设备的系列化、模组化及标准化发展。

#### （二）重点任务

开发适用于中小型污水处理厂的小型化技术和设备（包括一体化处理设备），针对不同规模的装配化污水处理设备和模块，开展相关技术设备的系列化和模组化工作，并建立生产线。开展小城镇污水处理成套设备的标准化设计。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）开发出适用于不同区域特征及环境要求的小城镇污水处理工艺系统，包括3类工艺技术的成套设备。成套设备应在15个以上不同规模与水质条件的小城镇污水处理工程中集成应用，初步构建成套设备的系列化、模组化和标准化；

（2）开发出适用于不同规模小城镇污水处理的关键设备模块化和装备化技术(包括一体化装备)，形成200台(件)/年以上的生产能力，设备国产化率80%以上；开发出适用于小城镇污水处理的快速施工技术及相关材料，建设周期缩短30%以上；

（3）形成30个以上小城镇污水处理技术、设备及集约化运营综合示范；成套设备应用总规模总规模不低于100万m3/d。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过500万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

国家水体污染控制与治理科技重大专项

“饮用水安全保障技术体系研究与示范”主题

# 饮用水安全保障关键材料设备产业化项目

课题申报指南

住房和城乡建设部水专项实施管理办公室

二〇一〇年九月

- 一、指南说明

本项目针对我国供水行业国产化设备与材料产品类型少、质量稳定性差、市场占有率低等问题，以促进供水行业技术进步、保障饮用水安全为出发点，研发集成关键技术设备，建立产业技术标准，通过应用示范带动国产化材料设备及上下游产业的发展，提升饮用水设备与材料制造水平，初步形成具有竞争力的饮用水设备制造和产业化体系。

“饮用水安全保障关键材料设备产业化”项目设置以下7个课题：

课题1 大型臭氧发生器设备研制及其产业化

课题2 饮用水处理用膜组件及装备产业化

课题3 新型二次供水设备研制及产业化

课题4 供水管网漏损监控设备产业化

课题5 饮用水水质检测监测设备产业化

课题6 移动式饮用水应急供水设备产业化

课题7 净水厂用高效活性炭制备产业化

通过发布指南征集课题申报书，经评审后择优确定课题承担单位。承担单位或地方的配套经费原则上不得低于国拨经费的2倍。

- 二、指南内容

### 课题1 大型臭氧发生器设备研制及其产业化

#### （一）主要目标

针对我国饮用水深度处理和污水处理领域广泛采用的臭氧发生器及配套系统主要依赖进口、价格昂贵、技术服务不到位等问题，以研制稳定可靠、技术性能先进的臭氧发生器为目标，开发具有自主知识产权的高性能、高寿命的放电管，研制臭氧发生器系列产品，形成以臭氧发生设备为核心的臭氧成套化、规模化生产制造体系，并集成臭氧发生相关配套设备和系统检测设备，推动臭氧系统配套设备国产化、专业化。

#### （二）重点任务

（1）研制具有自主知识产权的高性能、高寿命的臭氧放电管；

（2）研制大功率高可靠性的中、高频电源，并通过臭氧系统的优化设计与配置提升系统运行的稳定性，降低电耗；

（3）集成臭氧发生器的各组件系统，形成可产生高浓度臭氧，稳定可靠、低电耗、智能化控制水平高的臭氧发生器。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）形成10-50kg O3/h的臭氧发生器系列产品，具体要求如下：

氧气源：浓度180mg/L，发生效率≤11kWh/kgO3（冷却水温度25℃）

空气源：浓度30mg/L,  电耗≤15kWh/kgO3（冷却水温度25℃）

（2）放电管使用寿命不少于10年，故障率达到或优于国外设备水平，返修率<0.5%；

（3）连续无故障运行一年后臭氧浓度、电耗指标降低≤10％；

（4）产品整体国产化率达90%以上，产品价格比市场同类进口产品降低30%以上；

（5）建立臭氧发生器系列产品生产基地1个，年生产能力不低于100台套以上，市场占有率提高20%以上，其中，在饮用水方面规模化应用工程不少于10项；

（6）应具有自主知识产权的核心关键技术，申请专利5项以上，并制定相应的产品标准。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过800万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题2 饮用水处理用膜组件及装备产业化

#### （一）主要目标

针对目前超滤膜存在的易污染，价格较高的问题，开展膜设备规模化生产关键技术研究，研发低成本、高性能的系列化和成套化超滤膜设备，为超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用提供保障，提升国内膜企业在国内外水业市场中的综合竞争力。

#### （二）重点任务

（1）通过制膜原料配方优化和完善制膜工艺，研制出高强度、长寿命和抗污染超滤膜；

（2）研制浸入式和压力式超滤膜组件，形成标准化、系列化的成套设备；

（3）建立超滤膜的评价指标及其检测方法，形成超滤膜组件及其装备的检验平台。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）形成3个系列以上的超滤膜组件及设备，国产化率达到95%以上，与国外同类产品相比，成本降低30%以上；

（2）浸没式膜组件稳定运行膜通量不小于20L/m2•h•bar；压力式膜组件稳定运行膜通量不小于70L/m2•h• bar；

（3）膜寿命不小于6年，且6年内总的通量衰减不高于30%；

（4）建成超滤膜水厂总规模不小于50万m3/d，农村或小型供水应用点在50个以上；大型膜设备单位投资成本低于300元/吨水、运行成本低于0.15元/吨水；

（5）建成1-2个大型的超滤膜产业化基地，膜材料产能不低于300万m2/a，市场占有率不低于30%；

（6）应具有自主知识产权的核心关键技术，申请专利5项以上，并制定相应的产品标准。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过1000万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题3 新型二次供水设备研制及产业化

#### 主要目标

针对我国二次供水设施存在的安全隐患，大量二次供水设施面临升级改造的迫切需求，研发具有显著节能效果和水质保障与改善功能的成套二次供水设备，并形成规模化生产能力，为早日实现“龙头水”水质达到生活饮用水卫生标准提供技术和装备支持。

#### 重点任务

（1）研制可大幅降低能耗、提升效率、节能效果显著的保证供水安全的成套二次供水设备；

（2）研发、制造具有水质保障与改善功能的、模块化的二次供水集成设备；

（3）研制与二次供水集成设备相配套的水质与系统监测、监控和预警等控制系统，实现远程水质在线监测、监控，系统信息互通和监控调度。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）研制的二次供水集成设备，能保证用水点的水质、水量、水压的要求，使“龙头水”水质符合《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》要求；

（2）研制的节能型二次供水设备，与传统变频和叠压二次供水设备相比应安全可靠且其节能效率提高30%以上；

（3）产品整体国产化率达90%以上，与国内外同类设备相比，关键的核心设备成本降低30%以上；

（4）开发出能实现至少10台套二次供水设备水质监测、监控，系统远程信息互通和监控调度的软件，并在示范工程上应用；

（5）形成1-2个新型二次供水设备的产业化基地，生产能力达到2000台套/年；

（6）应具有自主知识产权的核心关键技术，申请专利3项以上；

（7）制定新型二次供水集成设备系列产品标准。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过300万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题4 供水管网漏损监控设备产业化

#### （一）主要目标

针对目前我国国产检漏仪器设备检测效率低、定位精度低、市场占有率低等问题，研制具备辅助定位功能的小流量泄漏的检漏仪器设备，开发漏损预警系统，促进管网检测和压力控制设备的国产化与产业化，提高我国管网检漏技术和装备水平。

#### （二）重点任务

（1）研制供水管网漏损监测/巡视系统，研制管网漏水信号采集的核心设备，开发用于远程数据采集、传输和分析的数据记录仪和数据信号管理与分析软件；

（2）攻克检漏仪器设备的定位精度等关键技术，开发电子相关仪与多探头听漏仪，研制管网漏损监测与预警一体化设备；

（3）研制管网压力、流量在线监测仪器及压力控制设备，开发用于漏损分析的管网分级分区计量分析与管理软件平台。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）研发和改善的检漏仪器与压力控制设备的性能指标达到国际先进水平，开发的分析系统运行稳定率达到95%以上；

（2）相关仪的定位精度为±0.5米，听漏仪的定位精度为±0.3米；

（3）与国外同类设备相比，相关仪和听漏仪成本降低25%-35%；

（4）建立1-2个漏损监控设备产业化基地，设备生产能力不低于3000套/年，并在10个示范城市中应用；

（5）应具有自主知识产权的核心关键技术，申请国家发明专利3项以上，开发软件2项，并制定相应的产品标准。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过800万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题5 饮用水水质检测监测设备产业化

#### （一）主要目标

针对我国广大中小城镇供水企业和监管机构水质检测设备配置严重不足的现状，以及突发应急事件原水水质检测时间延滞、效率较低等一系列问题，研制具有自主知识产权的饮用水检测关键设备，集成开发水质移动监测站，实现标准化、规模化生产，提高我国水质监测技术和设备水平和饮用水行业的整体监测能力。

#### （二）重点任务

（1）研制适用于现场自动分析的移动式饮用水水质检测关键设备，检测能力覆盖《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》中的主要指标；

（2）基于课题研制的关键检测设备，集成开发包括前处理设备的具有模块化、自动化、信息化的饮用水水质移动监测站，对监测站供电、供水、通风和通讯系统集成，在典型区域开展示范应用。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）研制不少于3台（套）水质检测关键设备，能够覆盖《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》中不少于48项有机物指标、20项重金属指标、3项微生物指标，检测精度符合相关标准要求；

（2）水质移动监测站，应通过模块化集成上述研制的水质检测关键设备和其他设备，能够检测水源和饮用水水质标准中不少于90项指标；

（3）移动监测站应具备自动采样、自动预处理、自动分析和数据处理等功能，能支持远程信息交互和监控调度；

（4）关键设备国产化率达90%以上，与国外同类设备相比，成本降低30%以上；

（5）形成1-2个水质移动监测站的研发和生产示范基地，关键设备生产能力达到100台套/年；建成并投入应用的水质移动监测站不少于5个；

（6）应具有自主知识产权的核心关键技术，申请专利不少于6项以上，制定产品标准不少于5项。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过800万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题6 移动式饮用水应急供水设备产业化

#### （一）主要目标

针对因地震、洪涝、干旱、泥石流等自然灾害及突发性污染事故等人为因素影响而造成大范围供水中断的问题，研制适合对受到不同程度污染的水源进行净化处理并具备一定供水能力的移动式饮用水应急供水设备，并形成规模化生产水平。

#### （二）重点任务

（1）针对微污染水源，开发以强化混凝、过滤和消毒等技术为核心的单元模块，并对以上单元进行系统优化和集成，研制经济型移动式饮用水应急供水设备；

（2）针对受有机物、重金属、微生物、农药等污染水源，开发以强化混凝单元、过滤单元、吸附单元、离子交换单元、反渗透单元和消毒单元等可拆卸模块，并对以上单元进行系统优化组合和集成，研制针对不同污染物特性的系列化移动式饮用水应急供水设备；

（3）开发集成与移动式应急供水设备相配套的出水水质自动监控系统。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）供水水质达到国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）的指标要求；

（2）设备能源动力装置应保证连续工作7天以上，单套供水能力50吨/日以上；

（3）形成1-2个移动式应急供水设备产业化基地，设备生产能力达到200套/年；设备正常使用寿命8-10年；

（4）产品国产化率>90%，与国外同类设备相比，成本降低30%以上；

（5）应具有自主知识产权的核心关键技术，申请专利3项以上，并制定相应的产品标准。

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过300万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。

### 课题7 净水厂用高效活性炭制备产业化

#### （一）主要目标

针对我国净水用活性炭生产规模小、产品质量不稳定等问题，研制净水用高效吸附水中污染物的颗粒和粉末活性炭，并实现产业化，满足净水厂深度处理和应急处理的需求。

#### （二）重点任务

（1）研制孔隙优化分布的活性炭，以多种煤级配代替单个煤种，实现活性炭孔隙结构合理化；

（2）开发发达的内部孔隙结构和超强的吸附性能活性炭制炭技术，扩大大孔孔隙，利于微生物生长，满足生物炭需求；

（3）对活性炭表面改性，开发高效去除低浓度重金属离子的活性炭。

#### （三）考核指标及成果形式

（1）高效活性炭碘值>1100mg/g，亚甲蓝值>250mg/g，达到国际领先水平。生物炭寿命>4年，可再生两次以上，吸附性能恢复率>85%；

（2）直径>0.1µm孔隙的大孔孔容增加至0.15cm3/g，生物量增加20%，处理效果提高15%；

（3）低浓度重金属离子（浓度<0.5mg/L）去除率90-100%；

（4）建成1-2个活性炭产业化基地，每年提供净水厂专用高效活性炭2万吨以上。高效活性炭成本降低15%；

（5）规模化应用活性炭净水的水厂累计处理水量大于200万m3/d；

（6）应具有自主知识产权的核心关键技术，申请专利3项以上

#### （四）经费来源及构成

本课题国拨经费不超过800万元，地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。

#### （五）实施年限

2011年1月～2015年12月。