| 钢筋混凝土预制桩施工安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 分项工程名称 |  |  | 钢筋混凝土预制桩 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.现场所有施工人员均须戴好安全帽，高空作业需系好安全带。 2.施工现场应全面规划，并有施工现场平面布置图；其现场道路应平坦、坚实、畅通，交叉点及危 险地区，应设明显标志及围护措施。 3.凡患有高血压及视力不佳的人员不得进行机械操作业，各工种应持证上岗。 4.机械设备应由专人持证操作，操作者应严格遵守安全操作规程。 5.施工中所有机操人员和配合工种，必须听从指挥讯号，不得随意离开岗位，并经常注意机械运转 是否正常，发现异常应立即检查处理。 6.机械设备都应有漏电保护装置和良好的接地接零。 7.打桩前，桩头的衬垫严禁用手拨正，不得在桩锤未落到桩顶就起锤，或过早刹车。 8.登上机架高空作业时，应有防护措施，工具、零件严禁下抛。 9.硫磺胶泥的原料及制品在运输、储存和使用时应注意防火，熬制胶泥时，操作人员应穿戴防护用品，熬制场地应通风良好，胶泥浇注后，上节柱应缓缓下放，防止胶泥飞溅。 10.定期检查钢丝绳的磨损情况和其他易损部件，当发现问题及时更换。 11.每天下班后，应有专人负责关闭、切断电源。 12.施工时尚应遵守施工现场的常规建筑安装工程安全操作规程和国家有关安全法规、规则、条例等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |