砌体、混凝土挡土墙工程现场质量检验报告单(一)

（砌体和混凝土挡土墙）

承包人：                                监理单位：

合同号                                  工程编号：                 浙路ZJ401-1

| 浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 要 求 | 项 次 |  | 要 求 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  |  | 监理检验 |  |  |
|  |  | 4.2.1.1 |  | 石料规格和质量应符合有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.2 |  | 地基必须满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.3 |  | 砂浆或混凝土的配合比符合试验规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.4 |  | 砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞；干砌时不得松动、叠砌和浮塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.5 |  | 墙背填料符合设计和施工规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.6 |  | 沉降缝、泄水孔数量应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 |  |  |  |  | 规定值或 允许偏差 |  | 检查频率 (方法) |  |  | 检查情况（实测值） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  | 监理核验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 砂浆或混凝土强度(MPa) |  |  |  |  | 在合格标准内 |  | 按附录D、F检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 2 | 平面位 置(mm) |  | 浆砌挡土墙 |  |  | 50 |  | 每20m用经纬仪 检查3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土挡土墙 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 顶面高 程(mm) |  | 浆砌挡土墙 |  |  | ±20 |  | 每20m用经纬仪 检查3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土挡土墙 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 断面尺寸(mm) |  |  |  |  | 不小于设计值 |  | 每20m用尺量2 个断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 5 | 底面高程 |  |  |  |  | 不小于设计值 |  | 每20m用水准仪 检查1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 6 | 表面平整度(mm) |  |  | 块石 |  | 20 |  | 每20m用2m直尺检查3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 片石 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 观鉴定 | 项次 |  | 外观鉴定内容 |  |  |  |  |  |  |  | 自检描述 |  |  |  |  |  | 监理描述 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.2.1 |  | 砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。 不符合要求时减1-2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.2 |  | 混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%，深度不超过10mm。不符合要求时，每超过0.5%减2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.3 |  | 泄水孔坡度向外，无堵塞现象。 不符合要求时减3-5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.4 |  | 沉降缝整齐垂直，上下贯通。不符合要求时减3-5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场监理 日 期 |  |  |  |  |  | 施工负责人 日 期 |  |  |  | 质检员 日 期 |  |  |  |  |  | 施工员 日 期 |  |  |  |  |  |

砌石、混凝土挡土墙工程现场质量检验报告单(二)

（浆砌片石基础）

承包人：                                监理单位：

合同号                                  工程编号：                 浙路ZJ401-2

| 浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 要 求 | 项 次 |  | 要 求 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  |  | 监理检验 |  |  |
|  |  | 6.10.1.1 |  | 石料规格和质量应符合有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.1.2 |  | 砌筑时应错缝，坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆要饱满无空洞；砌缝要匀称，不做宽缝，不以大堆砂浆填隙，不勾假缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.1.3 |  | 基础地基承载力必须满足设计要求，严禁超挖回填虚土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 |  |  | 规定值或 允许偏差 |  | 检查频率 (方法) |  |  | 检查情况（实测值） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  | 监理核验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 砂浆强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 |  | 按附录F检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 2 | 轴线偏位(mm) |  |  | 25 |  | 经纬仪测量3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 平面尺寸(mm) |  |  | ±50 |  | 用尺量长、宽各3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 4 | 顶面高程(mm) |  |  | ±30 |  | 用水准仪测5-8点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 5 | 基底高程 (mm) |  | 土质 | ±50 |  | 用水准仪测5-8点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  |  |  |  | 石质 | +50，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 观鉴定 | 项次 |  | 外观鉴定内容 |  |  |  |  |  | 自检描述 |  |  |  |  |  | 监理描述 |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.3 |  | 砌体直顺圆滑，表面平整。 不符合要求时减2-4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场监理 日 期 |  |  |  |  | 施工负责人 日 期 |  |  | 质检员 日 期 |  |  |  |  |  | 施工员 日 期 |  |  |  |  |  |

砌石、混凝土挡土墙工程现场质量检验报告单(三)

（混凝土基础）

承包人：                                监理单位：

合同号                                  工程编号：                 浙路ZJ401-3

| 浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 要 求 | 项 次 |  | 要 求 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  | 监理检验 |  |  |
|  |  | 6.13.1.1 |  | 所用的水泥、砂、石、水、粉煤灰及添加剂的质量规格必须符合有关规范的要求。按规定的配合比施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.1.2 |  | 不得出现露筋和空洞现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.1.5 |  | 寒冷地区混凝土骨料应按有关规定进行抗冻试验，结果应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.1.6 |  | 混凝土基础的地基承载力必面满足设计要求，严格超挖回填虚土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 |  |  | 规定值或 允许偏差 |  | 检查频率 (方法) |  |  | 检查情况（实测值） |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  | 监理核验 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 混凝土强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 |  | 按附录D检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 2 | 平面尺寸(mm) |  |  | ±50 |  | 用尺量长、 宽各3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 3 | 基底高程 (mm) |  | 土质 | ±50 |  | 用水准仪测5-8点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  |  |  |  | 石质 | +50，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 基础顶面标高(mm) |  |  | ±30 |  | 用水准仪测5-8点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 5 | 轴线偏位(mm) |  |  | 25 |  | 用经纬仪测量 纵、横各2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 观鉴定 | 项次 |  | 外观鉴定内容 |  |  |  |  |  | 自检描述 |  |  |  |  |  | 监理描述 |  |  |  |
|  |  | 6.13.3.1 |  | 混凝土表面平整，施工缝平顺。 不符合要求时每处减2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.13.3.2 |  | 混凝土蜂窝麻面面积不得超过该面积的0.5%，深度不超过10mm。不符合要求时每超过0.5%减5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.13.3.3 |  | 混凝土表面出现非受力裂缝，减1-3分。缝宽超过0.15mm者必须处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场监理 日 期 |  |  |  |  | 施工负责人 日 期 |  |  | 质检员 日 期 |  |  |  |  |  | 施工员 日 期 |  |  |  |  |

砌石、混凝土挡土墙工程现场质量检验报告单(四)

（干砌片石挡土墙）

承包人：                                监理单位：

合同号                                  工程编号：                 浙路ZJ401-4

| 浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 要 求 | 项 次 |  | 要 求 内 容 |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  |  | 监理检验 |  |  |
|  |  | 4.2.1.1 |  | 石料规格和质量应符合有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.2 |  | 地基必须满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.3 |  | 砂浆或混凝土的配合比符合试验规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.4 |  | 砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞；干砌时不得松动、叠砌和浮塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.5 |  | 墙背填料符合设计和施工规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.6 |  | 沉降缝、泄水孔数量应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 检查频率 (方法) |  |  | 检查情况（实测值） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承包人自检 |  |  |  | 监理核验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 平面位置(mm) |  | 50 | 每20m用经纬仪检查 3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 顶面高程(mm) |  | ±30 | 每20m用水准仪测3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 3 | 竖直度或坡度(%) |  | 0.5 | 每20m用吊垂线检查 3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 断面尺寸(mm) |  | 不小于设计 | 每20m检查2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 底面高程(mm) |  | ±50 | 每20m用水准仪测1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  |  | 6 | 表面平整度(mm) |  | 50 | 每20m用2m直尺检查 3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计： |
|  | 外 观鉴定 | 项次 |  | 外观鉴定内容 |  |  |  | 自检描述 |  |  |  |  |  | 监理描述 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.1 |  | 砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。 不符合要求时减1-3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.3 |  | 泄水孔坡度向外，无堵塞现象。 不符合要求时减3-5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1.4 |  | 沉降缝整齐垂直，上下贯通。 不符合要求时减3-5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场监理 日 期 |  |  |  | 施工负责人 日 期 |  | 质检员 日 期 |  |  |  |  |  | 施工员 日 期 |  |  |  |  |  |