建 筑 面 积 计 算 规 则简表

| 序号 | 工程性质 或部位 | 条文 编码 | 2008预算基价建筑面积计算规则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计算全面积 | 计算1/2面积 | 不计算面积 |
| 1 | 单层建筑物 | 一、1 | 应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算，并应符合下列规定： 单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积。 | 高度不足2.20m者应计算1/2面积。 |  |
| 2 |  | 二 | 单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积。 | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 |  |
| 3 | 多层建筑物 | 三 | 多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算；二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 |  |
| 4 | 单层建筑物 坡屋顶内空间 | 一、2 | 利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积； | 净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积； | 净高不足1.20m的部位不应计算面积。 |
| 5 | 多层建筑坡屋顶内空间和场馆看台下 | 四 | 当设计加以利用时净高超过2.10m 的部位应计算全面积； | 净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积； | 当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。 |
| 6 | 地下室、半地下室 （车间、商店、车站、车库、仓库等） | 五 | 包括相应的有永久性顶盖的出入口，应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 |  |
| 序号 | 工程性质 或部位 | 条文 编码 | 2008预算基价建筑面积计算规则 |  |  |
|  |  |  | 计算全面积 | 计算1/2面积 | 不计算面积 |
| 7 | 坡地的建筑物 吊脚架空层、 深基础架空层 | 六 | 设计加以利用并有围护结构， 层高在2.20m及以上的部位应计算全面积； | 层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。 设计加以利用，无围护结构的建筑吊脚架空层，应按其利用部位水平面积的1/2计算； | 设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。 |
| 8 | 建筑物内的门厅、大厅， 以及其内有回廊 | 七 | 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时，应按其结构底板水平面积计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 |  |
| 9 | 架空走廊 | 八 二十四、7 | 建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算。 层高在2.20m及以上的部位应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。 | 无永久性顶盖的架空走廊。 |
| 10 | 立体书库、立体仓库、 立体车库 | 九 | 无结构层的应按一层面积计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 |  |
| 11 | 有围护结构的 舞台灯光控制室 | 十 二十四、3 | 应按其围护结构的外围水平面积计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 | 建筑物内分隔的单层房间、舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。 |
| 12 | 场馆看台 | 十二 |  | 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。 |  |
| 序号 | 工程性质 或部位 | 条文 编码 | 2008预算基价建筑面积计算规则 |  |  |
|  |  |  | 计算全面积 | 计算1/2面积 | 不计算面积 |
| 13 | 建筑物外的落地橱窗、 门斗、挑廊、走廊、檐廊 | 十一 | 有围护结构的，应按其围护结构的外围水平面积计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。 |  |
| 14 | 建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等 | 十三 二十四、4 | 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 | 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。 |
| 15 | 设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物 | 十四 | 应按其底板面的外围水平面积计算。 层高在2.20m及以上者应计算全面积； | 层高不足2.20m者应计算1/2面积。 |  |
| 16 | 室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、 附墙烟囱 | 十五 二十四、7 | 应按建筑物自然层计算。 |  | 无永久性顶盖的室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。 |
| 17 | 变形缝 | 二十三 | 建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。 |  |  |
| 18 | 雨篷 | 十六 二十四、6 |  | 其结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。 | 宽度在2.10m及以内的雨篷。 |
| 19 | 室外楼梯 | 十七 二十四、7 |  | 有永久性顶盖的，应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。 | 无永久性顶盖的室外楼梯不计算面积。 |
| 序号 | 工程性质 或部位 | 条文 编码 | 2008预算基价建筑面积计算规则 |  |  |
|  |  |  | 计算全面积 | 计算1/2面积 | 不计算面积 |
| 20 | 阳台 | 十八 二十四、6 |  | 应按其水平投影面积的1/2计算 | 与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。 |
| 21 | 有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等 | 十九 |  | 应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。 |  |
| 22 | 高低联跨的建筑物 | 二十 | 应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积；其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。 |  |  |
| 23 | 幕 墙 | 二十一 | 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。 |  |  |
| 24 | 保温材料 | 二十二 | 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层外边线计算建筑面积。 |  |  |
| 25 | 建筑物通道 | 二十四、1 |  |  | 建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）。 |
| 26 | 设备管道夹层 | 二十四、2 |  |  | 建筑物内的设备管道夹层。 |
| 27 | 操作平台、上料平台等 | 二十四、5 |  |  | 建筑物内操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。 |
| 28 | 扶梯、人行道 | 二十四、8 |  |  | 自动扶梯、自动人行道。 |
| 序号 | 工程性质 或部位 | 条文 编码 | 2008预算基价建筑面积计算规则 |  |  |
|  |  |  | 计算全面积 | 计算1/2面积 | 不计算面积 |
| 29 | 构筑物及地下通道等 | 二十四、9 |  |  | 独立烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。 |
| 30 | 其 他 | 二十四、6 |  |  | 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板（箱）、飘窗、构件、配件。 |