# 城市轨道交通工程周边环境调查指南

(征求意见稿)

1  总  则

1.1  为规范城市轨道交通工程周边环境调查工作，保证工程周边环境调查资料全面详实，制定本指南。

1.2  城市轨道交通工程周边环境（以下简称工程周边环境）是指城市轨道交通工程建设影响范围内的建（构）筑物、管线、桥梁、隧道、道路、轨道交通设施、地表水体等。

1.3  城市轨道交通工程周边环境调查应分阶段进行，不同阶段的环境调查内容应满足相应阶段的深度要求。

可行性研究阶段应通过收集地形图、管线图等方式获取工程周边环境资料。对影响线路方案的重要工程周边环境，根据工程需要进行深入调查。

初步设计阶段应通过查询收集、实地调查走访和必要的现场勘查探测等手段对工程周边环境进行调查，获取工程周边环境资料，掌握工程周边环境实际现状，并提交工程周边环境调查报告。

施工图设计阶段应根据工程需要，补充完善工程周边环境资料。

1.4  本指南主要适用于城市轨道交通工程初步设计阶段的工程周边环境调查工作，也可供其他建设阶段的工程周边环境调查工作参考。

1.5  相关政府部门和单位应当支持、配合工程周边环境调查工作，产权人或管理单位应如实提供工程周边环境相关资料。

1.6  从事工程周边环境调查工作除执行本指南外，还应遵守现行法律、法规和工程建设标准的规定。

2  工程周边环境调查程序

2.1  建设单位应当组织开展工程周边环境调查工作，并在工程概算中确定工程周边环境调查费用。

建设单位可以委托具有相应勘察资质的单位进行工程周边环境调查。

2.2  建设单位应当组织设计单位提供工程周边环境调查的技术要求，明确调查的范围、对象、内容及成果要求等。

2.3  开展工程周边环境调查前应当编制调查纲要和调查表。

调查纲要主要包括工程概况、调查目的与依据、调查范围与对象、调查内容、调查方法与手段、调查成果等。

调查样表见附表1。

2.4  建设单位应当将工程周边环境调查报告及时提交勘察、设计、施工、监理、监测等单位，并立卷归档。

2.5  设计方案发生变更时，建设单位应根据工程实际需要，有针对性地组织补充完善工程周边环境调查资料。

3  工程周边环境调查范围

3.1  设计单位应当根据城市轨道交通工程的线路位置、敷设方式、埋置深度、施工方法、结构形式及所处地质条件等因素综合确定工程周边环境的调查范围。

3.2  城市轨道交通地下工程主要施工工法的调查范围可参考下表确定。

调查范围参考表

| 工法类别 | 调查范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 明（盖）挖法工程 | 不小于基坑边缘以外2H | H—基坑深度 |
| 矿山法 工程 | 不小于隧道两侧各2Hi（Hi小于3B的浅埋隧道）或2B（Hi大于3B的深埋隧道） | Hi—隧道设计顶板埋深； B—隧道设计开挖宽度。 |
| 盾构法 工程 | 不小于隧道两侧各2Hi（Hi小于3D的浅埋隧道）或2D（Hi大于3D的深埋隧道） | Hi—隧道设计顶板埋深； D—盾构隧道设计外径。 |

3.3  城市轨道交通地面线、高架线工程的调查范围原则上不小于线路外边线两侧各30m。

4  工程周边环境调查内容

4.1  工程周边环境调查的内容一般包括工程周边环境的名称、类型（或用途），平面位置及与轨道交通工程的相对关系，修建年代或竣工日期，产权人或管理单位，建设、设计、施工等单位，使用现状，竣工图纸情况，特殊保护要求等。

4.2  地上建（构）筑物需重点调查建筑层数、高度、结构形式、基础型式、基础埋深（标高），设计允许沉降量和沉降观测资料等内容。

采用复合地基、桩基的建（构）筑物还包括地基基础的主要设计参数、施工工艺等。

4.3  地下构筑物需重点调查结构形式、外轮廓尺寸、顶（底）板埋深（标高），施工开挖范围、支护结构形式、抗浮措施等内容。

人防工程还包括防护等级、出入口位置、拐点及角点坐标、充水情况等。

4.4  地下管线需重点调查管线的类型、功能、材质、管径、位置、走向、埋设方式、埋深（标高）、施工方法等内容。

各类管道还包括管节长度、接口形式、接头位置、拐折点坐标、管径变化位置、节门（或检查井）位置、工作压力（或充满度）、使用情况（正常、废弃、渗漏）等。

4.5  桥梁需重点调查结构形式、桥宽、桥长、跨度、基础型式及桥梁承载力、桥梁限载、限速、桥面及涵洞破损情况、桩基参数（桩长、桩径等）、设计允许沉降变形量和沉降变形观测资料等内容。

4.6  隧道需重点调查隧道的顶（底）板埋深（标高）、断面尺寸、衬砌厚度、施工方法、人防联通、附属结构（洞门、竖井、小室）、变形缝设置及渗漏情况等内容。

4.7  道路需重点调查道路等级、路面材料、路面宽度、路基填料及填筑厚度、支挡结构等内容。

4.8  轨道交通设施需重点调查敷设方式、线路形式、道床形式、行车间隔、运行速度、车辆荷载、轨道变形要求等内容。

1 轨道交通设施地下线参照隧道调查内容。

2 轨道交通设施地面线还包括路基形式、填筑厚度等。

3 轨道交通设施高架线参照桥梁调查内容。

4.9  地表水体需重点调查水体范围、水底淤泥厚度、防洪水位、通航要求、防渗方式、水工建筑的设计允许沉降量和沉降观测资料等内容。

4.10  水井需重点调查井深、井径、井壁材质、出水量等内容。

4.11  文物需重点调查文物等级、分布范围、保护控制范围等内容。

5  工程周边环境调查报告

5.1  工程周边环境调查报告主要包括以下内容：

1 工程概况

2 调查目的和依据

3 调查范围和对象

4 调查方法与手段

5 调查成果及资料说明

6 工程周边环境风险说明及对工程设计、施工的建议

7 附图、附表

5.2  工程周边环境调查报告的附图、附表主要包括：

1 工程周边环境基本情况调查统计表（样表见附表2）

2 调查对象相关图纸

3 现场有关影像资料、实测数据

4 相关资料复印件等

5.3  调查人、校核人等应当在工程周边环境调查报告上签字或者盖章。

5.4  工程周边环境调查报告及相关资料应当真实、准确、完整，满足城市轨道交通工程勘察、设计、施工、监理、监测等的需要。

附表1：工程周边环境调查样表

附表2：工程周边环境基本情况调查统计样表

附表1   工程周边环境调查样表

表1-A  建（构）筑物调查样表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建（构）筑物名称 |  |  |  | 编号 |  |
| 平面位置及与轨道交通工程的相对关系 |  |  |  |  |  |
| 修建年代或竣工日期 |  |  | 竣工图纸情况 |  |  |
| 产权人或管理单位 及电话 |  |  |  |  |  |
| 建设、设计、施工 等单位 |  |  |  |  |  |
| 使用现状 |  |  |  |  |  |
| 地上层数 |  | 地下层数 |  |  |  |
| 地面高度 |  | 基础埋深（标高） |  |  |  |
| 结构形式 |  | 基础型式 |  |  |  |
| 设计允许沉降量 |  | 特殊要求 |  |  |  |
| 备注 | 说明资料来源，有无实测、影像等资料 |  |  |  |  |
| 与轨道交通工程 相对关系示意图 |  |  |  |  |  |

调查人：                       校核：               调查日期：

表1-B  桥梁调查样表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁名称、类型 |  |  |  | 编号 |  |
| 桥梁类型 |  |  |  |  |  |
| 平面位置及与轨道交通工程的相对关系 |  |  |  |  |  |
| 修建年代或竣工日期 |  |  | 竣工图纸情况 |  |  |
| 产权人或管理单位 及电话 |  |  |  |  |  |
| 建设、设计、施工 等单位 |  |  |  |  |  |
| 使用现状 |  |  |  |  |  |
| 结构形式 |  | 桥宽、桥长 |  |  |  |
| 跨度 |  | 基础型式 |  |  |  |
| 桩径 |  | 桩长 |  |  |  |
| 设计允许沉降变形量 |  | 特殊要求 |  |  |  |
| 备注 | 说明资料来源，有无实测、影像等资料 |  |  |  |  |
| 与轨道交通工程 相对关系示意图 |  |  |  |  |  |

调查人：                       校核：               调查日期：

表1-C  地下管线调查样表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线名称 |  |  |  | 编号 |  |  |
| 管线类型、功能 |  |  |  |  |  |  |
| 平面位置及与轨道交通工程的相对关系 |  |  |  |  |  |  |
| 修建年代或竣工日期 |  |  | 竣工图纸情况 |  |  |  |
| 产权人或管理单位 及电话 |  |  |  |  |  |  |
| 建设、设计、施工 等单位 |  |  |  |  |  |  |
| 使用现状 |  |  |  |  |  |  |
| 管线材质 |  | 管径 |  |  |  |  |
| 埋设方式 |  | 埋深（标高） |  |  |  |  |
| 施工方法 |  | 管节长度 |  |  |  |  |
| 接口形式 |  | 节门（或检查井）位置 |  |  |  |  |
| 工作压力（或充满度） |  | 特殊要求 |  |  |  |  |
| 备注 | 说明资料来源，有无实测、影像等资料 |  |  |  |  |  |
| 与轨道交通工程 相对关系示意图 |  |  |  |  |  |  |

调查人：                       校核：               调查日期：

附表2工程周边环境基本情况调查统计样表

| 编号 | 名称 | 类型 | 平面位置 | 与轨道交通工程的相对关系 | 修建年代或竣工日期 | 使用现状 | 产权人或 管理单位 | 联系电话 | 调查日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |