附件1               高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 南车时代 | 上海申龙 | 上海申龙 | 上海申龙 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEG6129H | SLK6106 F5GT3 | SLK6902 F5AN | SLK6802 F5AN | FSQ6106 DC | FSQ6970 DC |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 11980 | 10500 | 8975 | 7995 | 10500 | 9745 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 53+1+1 | 45+1+1 | 37(35)+1+1 | 31(29)+1+1 | 45+1+1 | 41+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 243 | 177 | 176 | 132 | 191 | 180 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前（前中）* | 前（前中）* | 前 | 前 |
| 车身全承载式结构 | - | - | - | - | - | - |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | - | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | - | - | - | - | - | - |
| 卫生间（位置） | - | - | - | - | - | - |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.13 | 0.045 | 0.03 | 0.13 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  | 天然气 | 天然气 |  |  |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 北京北方 | 亚星客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLQ6145 BE41 | KLQ6122 QE3 | KLQ6122 B1E3 | KLQ6798 QACE4 | BFC6123 KE | YBL6125 H2QJ |
| 评定类型及等级 | 特大型 高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 |
| 车身长度 mm | 13700 | 12000 | 12000 | 7948 | 12000 | 12000 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 59+1+1 | 53(51)+1+1 | 53(51)+1+1 | 31（29）+1+1 | 49+1+1 | 49+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 275 | 221 | 221 | 132 | 247 | 243 |
| 比功率 kw/t ≥ | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 69 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前中 | 前中 |
| 车身全承载式结构 | - | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | A | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 750 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | - | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | - | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 卫生间（位置） | - | - | - | - | 中 | 中 |
| CAN总线 | - | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 车桥随动转向 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| 特殊结构说明 |  |  |  | 天然气 |  |  |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 亚星客车 | 亚星客车 | 亚星客车 | 亚星客车 | 亚星客车 | 亚星客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YBL6125 H1QCJ | YBL6123 H1CJ | YBL6123 H1J | YBL6119 H1CJ | YBL6119 H1J | YBL6105 H1CJ |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 12000 | 12000 | 12000 | 11450 | 11450 | 10490 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 53(51)+1+1 | 53(51)+1+1 | 53(51)+1+1 | 49(47)+1+1 | 49(47)+1+1 | 45(43)+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 243 | 247 | 243 | 199 | 228 | 191 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* |
| 车身全承载式结构 | - | - | - | - | - | - |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | - | - | - | - | - | - |
| 卫生间（位置） | - | - | - | - | - | - |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.075 | 0.15 | 0.065 |
| 特殊结构说明 | 天然气 | 天然气 |  | 天然气 |  | 天然气 |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 亚星客车 | 亚星客车 | 亚星客车 | 亚星客车 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YBL6905 H2QJ | YBL6905 H1CJ | YBL6905 H1QJ | YBL6905 H1J | XMQ6129 FYD3A | XMQ6759 AYD3C1 |
| 评定类型及等级 | 中型高二级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 车身长度 mm | 8995 | 8995 | 8995 | 8995 | 12000 | 7495 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 37+1+1 | 37+1+1 | 37+1+1 | 37+1+1 | 57（55）+1+1 | 21+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 176 | 170 | 176 | 176 | 240 | 118 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前（前中）* | 前 |
| 车身全承载式结构 | - | - | - | - | - | - |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | - | - | - | 装置 | - |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | - | - | - | 可调 | - |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | - | - | - | - | - | - |
| 卫生间（位置） | - | - | - | - | - | - |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.10 | 0.045 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | - |
| 特殊结构说明 |  | 天然气 |  |  | 低驾驶区 |  |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 江淮星锐 | 上汽商用车 | 上汽商用车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFF6101 LK10D | HFF6124 K40D3 | HFF6124 K40D2 | HFC6591 KHF | SH6571 A4D4 | SH6501 A4D4 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 小型高一级 | 小型高二级 | 小型高二级 |
| 车身长度 mm | 10490 | 12000 | 12000 | 5945 | 5700 | 4950 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45（43）+1+1 | 51+1+1 | 53+1+1 | 16+1 | 13+1+1 | 10+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 191 | 276 | 247 | 88 | 100 | 88 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 15 | 13.5 | 19 | 21 | 21 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 125 | 120 | 105 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 66 | 69 | 72 | 70 | 70 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 前 | 前 | 前 |
| 乘客门位置 | 前（前中）* | 前中 | 前中 | 前 | 前中 | 前中 |
| 车身全承载式结构 | - | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 悬架类型 | B | A | B | C | C | C |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | - | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | 装置 | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 770 | 750 | 670 | 680 | 680 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 720 | 680 | 720 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | - | - | - |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | - | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 卫生间（位置） | - | 中 | 中 | - | - | - |
| CAN总线 | - | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.19 | 0.17 | - | - | - |
| 特殊结构说明 |  | 低驾驶区 | 低驾驶区 |  |  |  |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6122 HQ3A | ZK6122 HQCA | ZK6110 HQA2A | ZK6122 HNQ1E | ZK6117 H2Y | ZK6109 H2Y |
| 评定类型及等级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 12000 | 12000 | 10800 | 12000 | 10690 | 10390 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45（43）+1+1 | 49（47）+1+1 | 41（39）+1+1 | 49（47、45）+1+1 | 45（43）+1+1 | 43（41）+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 275 | 243 | 220 | 247 | 191 | 180 |
| 比功率 kw/t ≥ | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 125 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 66 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、前中（前后）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中、前后）* | 前（前中）* | 前（前中）* |
| 车身全承载式结构 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | B | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 770 | 750 | 750 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 卫生间（位置） | 中（后）* | 中 | 中 | 中（后）* | - | - |
| CAN总线 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.085 | 0.13 | 0.13 |
| 特殊结构说明 |  |  |  | 天然气 |  |  |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6102H | ZK6117 HNQ2Y | ZK6858 HNQ1Y | ZK6858 HAA | ZK6908 HNQ1Y | ZK6858 HQAA |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 车身长度 mm | 10200 | 10690 | 8543 | 8543 | 8995 | 8543 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43（41）+1+1 | 45（43）+1+1 | 33（31）+1+1 | 33（31）+1+1 | 37（35）+1+1 | 33（31）+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 176 | 191 | 155 | 147 | 176 | 147 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* |
| 车身全承载式结构 | - | - | - | - | - | - |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | - | - | - |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | - | - | - | - | - | - |
| 卫生间（位置） | - | - | - | - | - | - |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.065 | 0.045 | 0.09 | 0.045 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  | 天然气 | 天然气 |  | 天然气 |  |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 中通客车 | 中通客车 | 中通客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XML6116 J28 | XML6116 J18 | XML6808 J58 | LCK6129 HBD2 | LCK6107 HD1 | LCK6107 HCD1 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 11485 | 11485 | 8030 | 11990 | 10500 | 10500 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 49+1+1 | 31+1+1 | 51（49）+1+1 | 45（43）+1+1 | 45（43）+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 220 | 206 | 147 | 276 | 176 | 191 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 12 | 13 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 72 | 72 | 69 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前 | 前 | 前（前中）* | 前（前中）* | 前（前中）* |
| 车身全承载式结构 | 装置 | - | - | 装置 | - | - |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | 装置 | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - | - | - |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | 装置 | - | - | 装置 | - | - |
| 卫生间（位置） | 中 | - | - | 中 | - | - |
| CAN总线 | 装置 | - | - | 装置 | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.065 |
| 特殊结构说明 |  |  |  | 低驾驶区 |  | 天然气 |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

| 厂家 车型 技术参数 | 中通客车 | 福建戴姆勒 | 福建戴姆勒 | 沈阳华晨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCK6117 HCD1 | FA6521 | FA6501 | SY6548 J1S3BH |  |  |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 |  |  |
| 车身长度 mm | 10980 | 5223 | 4993 | 5420 |  |  |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 47（45）+1+1 | 8+1 | 6+1 | 12+1+1 |  |  |
| 额定功率 kw ≥ | 191 | 140 | 140 | 85 |  |  |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 105 | 105 | 105 |  |  |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |
| 发动机位置 | 后 | 前 | 前 | 前 |  |  |
| 乘客门位置 | 前（前中）* | 前中 | 前中 | 前中 |  |  |
| 车身全承载式结构 | - | - | - | - |  |  |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| 悬架类型 | B | C | C | C |  |  |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 缓速器 | 装置 | - | - | - |  |  |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - |  |  |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | - | - | - |  |  |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | - | - | - |  |  |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - |  |  |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 670 | 670 | 670 |  |  |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 |  |  |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 |  |  |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 |  |  |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |  |  |
| 座椅脚蹬 | 可调 | - | - | - |  |  |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | 60 | - | - | - |  |  |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |  |  |
| 空气净化装置 | - | - | - | - |  |  |
| 卫生间（位置） | - | - | - | - |  |  |
| CAN总线 | - | - | - | - |  |  |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - |  |  |
| 卫星定位系统 | 装置 | - | - | - |  |  |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.065 | - | - | - |  |  |
| 特殊结构说明 | 天然气 |  |  |  |  |  |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 中通客车 | 中通客车 | 中通客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6129 FPN4C | XMQ6129 DPN4C | LCK6129 HQWD2 | LCK6129 HQWD1 | LCK6129 HQWCD |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 12000 | 12000 | 11990 | 11990 | 11990 |
| 卧铺排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺数+司机+导游 ≤ | 38（36）+1+1（半躺） | 36（34）+1+1（半躺） | 36+1+1（半躺） | 38（36）+1+1（半躺） | 38（36）+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 257 | 257 | 243 | 243 | 247 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 69 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前（前中）* | 前（前中）* | 前后 | 前（前中）* | 前（前中）* |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B |
| 车身全承载式结构 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | 装置 | - | - |
| 节能风扇散热系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | - | - | - | - | - |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1550（半躺） | 1550（半躺） | 1600（半躺） | 1550（半躺） | 1550（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 铺间高度 mm ≥ | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 重叠脚窝内端高 mm ≥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 下铺面距地高度 mm ≥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 护栏高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 铺垫厚 mm ≥ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 卧铺汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空气净化装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 卫生间（位置） | - | - | 后 | - | - |
| CAN总线 | - | - | 装置 | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人 ≥ | 0.085 | 0.085 | 0.19 | 0.17 | 0.085 |
| 特殊结构说明 | 低驾天然气 | 低驾天然气 | 低驾驶区 | 低驾驶区 | 低驾天然气 |

*注释：“（）”表示可选配置。

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 苏州金龙 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLQ6122 DWCE41 |  |  |  |  |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 |  |  |  |  |
| 车身长度 mm | 12000 |  |  |  |  |
| 卧铺排列形式 | 1+1+1 |  |  |  |  |
| 卧铺数+司机+导游 ≤ | 38(36)+1+1 （半躺） |  |  |  |  |
| 额定功率 kw ≥ | 231 |  |  |  |  |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 |  |  |  |  |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 |  |  |  |  |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 |  |  |  |  |
| 发动机位置 | 后 |  |  |  |  |
| 乘客门位置 | 前（前中、前后）* |  |  |  |  |
| 悬架类型 | B |  |  |  |  |
| 车身全承载式结构 | 装置 |  |  |  |  |
| 盘式制动器 | 装置 |  |  |  |  |
| ABS（一类） | 装置 |  |  |  |  |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 缓速器 | 装置 |  |  |  |  |
| 动力转向 | 装置 |  |  |  |  |
| 底盘自动润滑系统 | - |  |  |  |  |
| 节能风扇散热系统 | 装置 |  |  |  |  |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 |  |  |  |  |
| 胎压监测报警系统 | - |  |  |  |  |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 |  |  |  |  |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 |  |  |  |  |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1550（半躺） |  |  |  |  |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 |  |  |  |  |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 800 |  |  |  |  |
| 铺间高度 mm ≥ | 850 |  |  |  |  |
| 重叠脚窝内端高 mm ≥ | 250 |  |  |  |  |
| 下铺面距地高度 mm ≥ | 250 |  |  |  |  |
| 护栏高度 mm ≥ | 150 |  |  |  |  |
| 铺垫厚 mm ≥ | 70 |  |  |  |  |
| 卧铺汽车安全带 | 装置 |  |  |  |  |
| 空气调节装置 | 冷暖 |  |  |  |  |
| 空气净化装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 卫生间（位置） | - |  |  |  |  |
| CAN总线 | - |  |  |  |  |
| 车桥随动转向 | - |  |  |  |  |
| 卫星定位系统 | 装置 |  |  |  |  |
| 人均行李舱容积 m3/ 人 ≥ | 0.085 |  |  |  |  |
| 特殊结构说明 | 低驾天然气 |  |  |  |  |

*注释：“（）”表示可选配置。