附表三

重庆市建筑安全文明工地评选验收表

（房屋建筑）

| 工程名称： 形象进度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 |  | 评分说明 |  |  | 是 | 否 |
| 保 证 项 目 | 农民工业余学校创建情况 | 设置教学活动场所，且面积不小于40㎡，配备学习用桌椅、讲板等必需教学器具，制定培训管理制度、教学计划并有原始记录可查； |  | 必须设置。 |  |  |  |  |
|  | 两项许可 | 所有专业分包及劳务分包单位具有安全生产许可证；现场专安全按要求配备足够数量专职安全管理人员； |  | 不少于1名，且1万㎡或5000万以上2名；5万㎡或1亿以上按专业配置不少于3人； |  |  |  |  |
|  | 危险性较大专项方案 | 按建质[2009]87号规定的危险性较大分部分项工程必须编制专项方案，或超过一定范围的必须经专家论证的。 |  | 必须编制，并且超过一定范围的经专家论证。 |  |  |  |  |
|  | 安全生产责任制 | 项目部与各级管理人员、各部门，各分包单位签订责任制； |  | 必须层层签订。 |  |  |  |  |
|  | 起重设备 | 严格执行建设部166号令，完善使用登记手续。 |  | 凡纳入特种设备目录的起重设备必须完善 |  |  |  |  |
|  | 安全科技 | 使用科学先进技术设备进行安全管理。 |  | 施工现场配备使用视频监控系统； 施工现场临时用电达到JGJ46-2005规范要求且使用达到3C认证合格的成套配电箱； 按照要求配备齐全合格的“三宝”等安全防护用品。 |  |  |  |  |
|  | 安全事故 | 严格执行建筑生产安全死亡事故一票否决制。 |  | 工程项目施工期间，未发生一般及以上生产安全死亡事故。 |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 |  | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| 一 般 项 目 | 文明施工与环境保护 （20分） | 严格执行JGJ59-99标准和渝建发[2008]169号规定。 | 建筑工地办公区、作业区、生活区未分开设置的扣5分，不规范的扣2分； 围挡不完整、不整洁、高度不够（1.8-2.2M）扣2分； 未按照施工总平面布置和堆放各种设施和材料扣2分，未悬挂标识牌扣1分； 设置透空式施工大门扣1分；无“五牌一图”扣2分，“五牌一图”不规范扣1分； 裸露地面未绿化或覆盖扣2分，场内积水或不通畅扣2分； 主体施工采用合格密目式安全网进行全封闭的，并且干净、整齐，否则扣2分：施工现场钢管必须定期油漆，统一颜色，否则扣2分； |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 纳入当年蓝天行动实施范围区域的施工现场出入口使用定型化、工具式车辆冲洗设施的加5分； |  | 5 | / |  |  |

| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 基坑或沟槽（10分） | 严格执行JGJ59-99标准和建质[2009]87号规定，并按相关要求做好监测工作。 | 深度超过2M无临边防护的扣1分； 未按方案放坡、排水或支护的扣3分； 未按要求做监测的扣1分； | 10 |  | / |  |
|  | 脚手架与卸料平台（20分） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定。 | 无验收手续就投入使用的扣20分； 未按专项方案搭设的每发现一处扣3分；底部未封闭严密的扣5分；脚手板绑扎不牢固，每发现一处扣0.5分；作业层脚手板未满铺扣1分； 附着式升降脚手架无定型主框架和支撑框架的扣10分，附墙支撑无防坠装置或附着点未采用双螺母的每发现一处扣5分，底部未封闭严密的扣5分； | 20 |  | / |  |
|  | 模板工程（15分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | 模板支撑系统无验收手续就投入使用的扣10分； 模板支撑未按专项方案搭设的每发现一处扣2分； | 15 |  | / |  |
|  | 施工用电（10分） | 严格执行JGJ46-2005标准和相关规定。 | 施工用电无验收手续就投入使用的扣10分； 施工用电未按专项方案设置的每发现一处扣3分。 | 10 |  | / |  |
|  | 三宝四口临边防护（10分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | “三宝”等安全防护用品未正确使用的，每发现一处扣3分； “四口”未设置工具式防护设施，且防护严密的， 每发现一处扣2分； 未按规定向作业人员提供劳保防护用品，扣1分 | 10 |  | / |  |
|  | 起重设备（10分） | 严格执行166号令和相关规定。 | 安全装置不齐全，安全防护不到位的，每发现一处扣2分； 操作人员无证上岗，每发现一人扣2分； 起重机械设备未定期进行维护保养的，每台扣2分； | 10 |  | / |  |
|  | 施工机具 （5分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | 安装完毕无验收手续的，每发现一处扣3分； 钢筋加工区不使用工具式钢筋加工棚的扣3分； | 5 |  | / |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查表总得分=（实查项目在检查表中按各对应的实得分值之和÷实查项目在检查表中应得满分的分值之和）×100，达到80分为合格。其中保证项目不具备的直接否定，不再评分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 监理单位： 施工单位： 检查组： 检查日期： 年 月 日 备注：施工单位会同监理单位的自查自评，应经施工单位项目经理及监理单位总监理工程师签认；检查组的检查评价，应经建设单位、监理单位、施工单位的代表和监管部门的检查人员（2人及以上）签认。 |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市建筑安全文明工地评选验收表

（市政桥梁工程）

| 工程名称： 形象进度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 |  | 评分说明 |  |  | 是 | 否 |
| 保 证 项 目 | 农民工业余学校创建情况 | 设置教学活动场所，且面积不小于40㎡，配备学习用桌椅、讲板等必需教学器具，制定培训管理制度、教学计划并有原始记录可查； |  | 必须设置。 |  |  |  |  |
|  | 两项许可 | 所有专业分包及劳务分包单位具有安全生产许可证；现场专安全按要求配备足够数量专职安全管理人员； |  | 不少于1名，且1万㎡或5000万以上2名；5万㎡或1亿以上按专业配置不少于3人； |  |  |  |  |
|  | 危险性较大专项方案 | 按建质[2009]87号规定的危险性较大分部分项工程必须编制专项方案，或超过一定范围的必须经专家论证的。 |  | 必须编制，并且超过一定范围的经专家论证。 |  |  |  |  |
|  | 安全生产责任制 | 项目部与各级管理人员、各部门，各分包单位签订责任制； |  | 必须层层签订。 |  |  |  |  |
|  | 起重设备 | 严格执行建设部166号令，完善使用登记手续。 |  | 凡纳入特种设备目录的起重设备必须完善 |  |  |  |  |
|  | 安全科技 | 使用科学先进技术设备进行安全管理。 |  | 施工现场配备使用视频监控系统； 施工现场临时用电达到JGJ46-2005规范要求且使用达到3C认证合格的成套配电箱； 按照要求配备齐全合格的“三宝”等安全防护用品。 |  |  |  |  |
|  | 安全事故 | 严格执行建筑生产安全死亡事故一票否决制。 |  | 工程项目施工期间，未发生一般及以上生产安全事故。 |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 |  | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| 一 般 项 目 | 文明施工与环境保护 （20分） | 严格执行JGJ59-99标准和渝建发[2008]169号规定。 | 建筑工地办公区、作业区、生活区未分开设置的扣5分，不规范的扣2分； 围挡不完整、不整洁、高度不够（1.8-2.2M）扣2分； 未按照施工总平面布置和堆放各种设施和材料扣2分，未悬挂标识牌扣1分； 设置透空式施工大门扣1分；无“五牌一图”扣2分，“五牌一图”不规范扣1分； 裸露地面未绿化或覆盖扣2分，场内积水或不通畅扣2分； 主体施工采用合格密目式安全网进行全封闭的，并且干净、整齐，否则扣2分：施工现场钢管必须定期油漆，统一颜色，否则扣2分； 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志，扣2分 |  | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 纳入当年蓝天行动实施范围区域的施工现场出入口使用定型化、工具式车辆冲洗设施的加5分； |  | 5 | / |  |  |

| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 基础施工 （10分） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定，并按相关要求做好监测工作。 | 未按方案放坡、排水或支护的扣3分； 未按要求做监测的扣2分； 现场滑坡体路段未置警示标志，未设置围挡等防护措施2；严禁在松动危石下方作业，多人相邻作业，且距离小于3m，扣3分； | 10 |  | / |  |
|  | 脚手架与模板工程（15分） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定。 | 无验收手续就投入使用的扣15分； 未按专项方案搭设的每发现一处扣3分；底部未封闭严密的扣5分；脚手板绑扎不牢固，每发现一处扣0.5分；作业层脚手板未满铺扣1分； 模版拆装施工时，上下同时作业，扣2分 | 15 |  | / |  |
|  | 施工安全控制（10分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | “三宝”等安全防护用品未正确使用的，每发现一处扣2分；墩台施工高处作业临边无防护或损坏，扣2分；深度超过2M无临边防护的扣1分； 未按规定向作业人员提供劳保防护用品，扣1分 | 10 |  | / |  |
|  | 施工用电（10分） | 严格执行JGJ46-2005标准和相关规定。 | 施工用电无验收手续就投入使用的扣10分； 施工用电未按专项方案设置的每发现一处扣3分； | 10 |  | / |  |
|  | 爆破、消防管理 （15分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | 运至施工现场的爆破器材要设专人看管,且雷管、炸药、起爆体不得混放，必须分开存放扣10分；安全警戒、防护距离不满足安全要求，扣10分 现场爆破器材管理制度、台帐不齐全，扣5分；审批、领取、退库、使用、临时存储及库存超量，扣3分；手续不齐全，现场退库不及时，扣3分； 库房及生活区等未设置消防设备，扣5分； 现场动火作业未经审批或无监控措施扣5分； 现场配备消防设备不足、不合理，扣3分； | 15 |  | / |  |
|  | 起重设备（10分） | 严格执行166号令和相关规定。 | 安全装置不齐全，安全防护不到位的，每发现一处扣2分； 操作人员无证上岗，每发现一人扣2分； 起重机械设备未定期进行维护保养的，每台扣2分； | 10 |  | / |  |
|  | 施工机具 （10分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | 安装完毕无验收手续的，每发现一处扣3分； 钢筋加工区不使用工具式钢筋加工棚的扣3分； 摊铺、平整、修坡人员，在机械回转半径内工作的，扣2分；多台机械在同一作业面作业，无专人指挥，并保持安全距离的，扣2分；运输车辆在运行中卸土，或卸土下方有作业人员的，扣1分； 架梁施工区域内有无关人员进入，扣3分 | 10 |  | / |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查表总得分=（实查项目在检查表中按各对应的实得分值之和÷实查项目在检查表中应得满分的分值之和）×100，达到80分为合格。其中保证项目不具备的直接否定，不再评分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 监理单位： 施工单位： 检查组： 检查日期： 年 月 日 备注：施工单位会同监理单位的自查自评，应经施工单位项目经理及监理单位总监理工程师签认；检查组的检查评价，应经建设单位、监理单位、施工单位的代表和监管部门的检查人员（2人及以上）签认。 |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市建筑安全文明工地评选验收表

（市政隧道工程）

| 工程名称： 形象进度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 |  | 评分说明 |  |  | 是 | 否 |
| 保 证 项 目 | 农民工业余学校创建情况 | 设置教学活动场所，且面积不小于40㎡，配备学习用桌椅、讲板等必需教学器具，制定培训管理制度、教学计划并有原始记录可查； |  | 必须设置。 |  |  |  |  |
|  | 两项许可 | 所有专业分包及劳务分包单位具有安全生产许可证；现场专安全按要求配备足够数量专职安全管理人员； |  | 不少于1名，且1万㎡或5000万以上2名；5万㎡或1亿以上按专业配置不少于3人； |  |  |  |  |
|  | 危险性较大专项方案 | 按建质[2009]87号规定的危险性较大分部分项工程必须编制专项方案，或超过一定范围的必须经专家论证的。 |  | 必须编制，并且超过一定范围的经专家论证。 |  |  |  |  |
|  | 安全生产责任制 | 项目部与各级管理人员、各部门，各分包单位签订责任制； |  | 必须层层签订。 |  |  |  |  |
|  | 安全科技 | 使用科学先进技术设备进行安全管理。 |  | 施工现场配备使用视频监控系统； 施工现场临时用电达到JGJ46-2005规范要求且使用达到3C认证合格的成套配电箱； 按照要求配备齐全合格的“三宝”等安全防护用品。 |  |  |  |  |
|  | 安全事故 | 严格执行建筑生产安全死亡事故一票否决制。 |  | 工程项目施工期间，未发生一般及以上生产安全事故。 |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 |  | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| 一 般 项 目 | 文明施工与环境保护 （20分） | 严格执行JGJ59-99标准和渝建发[2008]169号规定。 | 建筑工地办公区、作业区、生活区未分开设置的扣5分，不规范的扣2分； 围挡不完整、不整洁、高度不够（1.8-2.2M）扣2分； 未按照施工总平面布置和堆放各种设施和材料扣2分，未悬挂标识牌扣1分； 设置透空式施工大门扣1分；无“五牌一图”扣2分，“五牌一图”不规范扣1分； 主体施工采用合格密目式安全网进行全封闭的，并且干净、整齐，否则扣2分：施工现场钢管必须定期油漆，统一颜色，否则扣2分； 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志，扣2分 |  | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 纳入当年蓝天行动实施范围区域的施工现场出入口使用定型化、工具式车辆冲洗设施的加5分； |  | 5 | / |  |  |
|  | 施工机具 （5分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | 安装完毕无验收手续的，每发现一处扣3分； 钢筋加工区不使用工具式钢筋加工棚的扣3分； |  | 5 |  | / |  |

| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 隧道施工 （20分） | 严格执行JTG F40-2009《公路隧道施工技术规范》和JTG/TF60-2009《公路隧道施工技术细则》 | 隧道施工未按测量、放线、钻眼、爆破、排烟、找顶、初喷、出渣、衬砌等程序施工扣20分； 开挖支护未按方案执行，扣10分； 监控量测未开展或开展记录不全，扣5分；无超前地质探测的，扣3分； 隧道内通风不良，且作业人员未正确佩戴用品，扣5分； | 20 |  | / |  |
|  | 施工安全控制（20分） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定。 | “三宝”等安全防护用品未正确使用的，每发现一处扣2分；高度超过2M无临边防护的扣1分；未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志，扣2分 进出洞口未实施“翻牌”制度的，扣5分； 不良地质防坍措施不到位，或不及时，发现一次扣5分； 未按规定向作业人员提供劳保防护用品，扣2分； 工人攀爬钢筋骨架上下的，衬砌与开挖面距离不符合相关要求的，每发现一处扣3分； 衬砌台车就位未设置防溜装置的，衬砌作业端头挡板放置不合理、安设不牢固的，台车行走存在不统一指挥等违章现象的，每发现一处扣3分。 | 20 |  | / |  |
|  | 爆破施工管理（15） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定。 | 运至施工现场的爆破器材要设专人看管,且雷管、炸药、起爆体不得混放，未分开存放扣15；安全警戒、防护距离不满足安全要求，扣10分 现场爆破器材管理制度、台帐不齐全，扣5分；审批、领取、退库、使用、临时存储及库存超量，扣3分；手续不齐全，现场退库不及时，扣3分； | 15 |  | / |  |
|  | 消防管理 （15分） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定。 | 库房及生活区等未设置消防设备，扣5分； 现场动火作业未经审批或无监控措施扣5分； 现场配备消防设备不足、不合理，扣3分； 衬砌台车、防水板铺设和临时堆放点未设置防火措施，扣5分，防水板存放处无警示标识的扣2分； | 15 |  | / |  |
|  | 施工用电（5分） | 严格执行JGJ46-2005标准和相关规定。 | 施工用电无验收手续就投入使用的扣5分； 施工用电未按专项方案设置的每发现一处扣3分；隧道内照明不足或未按规定使用安全电压，扣2分； | 5 |  | / |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查表总得分=（实查项目在检查表中按各对应的实得分值之和÷实查项目在检查表中应得满分的分值之和）×100，达到80分为合格。其中保证项目不具备的直接否定，不再评分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 监理单位： 施工单位： 检查组： 检查日期： 年 月 日 备注：施工单位会同监理单位的自查自评，应经施工单位项目经理及监理单位总监理工程师签认；检查组的检查评价，应经建设单位、监理单位、施工单位的代表和监管部门的检查人员（2人及以上）签认。 |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市建筑安全文明工地评选验收表

（市政道路及其他工程）

| 工程名称： 形象进度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 |  | 评分说明 |  |  | 是 | 否 |
| 保 证 项 目 | 农民工业余学校创建情况 | 设置教学活动场所，且面积不小于40㎡，配备学习用桌椅、讲板等必需教学器具，制定培训管理制度、教学计划并有原始记录可查； |  | 必须设置。 |  |  |  |  |
|  | 两项许可 | 所有专业分包及劳务分包单位具有安全生产许可证；现场专安全按要求配备足够数量专职安全管理人员； |  | 不少于1名，且1万㎡或5000万以上2名；5万㎡或1亿以上按专业配置不少于3人； |  |  |  |  |
|  | 危险性较大专项方案 | 按建质[2009]87号规定的危险性较大分部分项工程必须编制专项方案，或超过一定范围的必须经专家论证的。 |  | 必须编制，并且超过一定范围的经专家论证。 |  |  |  |  |
|  | 安全生产责任制 | 项目部与各级管理人员、各部门，各分包单位签订责任制； |  | 必须层层签订。 |  |  |  |  |
|  | 起重设备 | 严格执行建设部166号令，完善使用登记手续。 |  | 凡纳入特种设备目录的起重设备必须完善 |  |  |  |  |
|  | 安全科技 | 使用科学先进技术设备进行安全管理。 |  | 施工现场配备使用视频监控系统； 施工现场临时用电达到JGJ46-2005规范要求且使用达到3C认证合格的成套配电箱； 按照要求配备齐全合格的“三宝”等安全防护用品。 |  |  |  |  |
|  | 安全事故 | 严格执行建筑生产安全死亡事故一票否决制。 |  | 工程项目施工期间，未发生一般及以上生产安全事故。 |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 |  | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| 一 般 项 目 | 文明施工与环境保护 （20分） | 严格执行JGJ59-99标准和渝建发[2008]169号规定。 | 建筑工地办公区、作业区、生活区未分开设置的扣5分，不规范的扣2分； 围挡不完整、不整洁、高度不够（1.8-2.2M）扣2分； 未按照施工总平面布置和堆放各种设施和材料扣2分，未悬挂标识牌扣1分； 设置透空式施工大门扣1分；无“五牌一图”扣2分，“五牌一图”不规范扣1分； 裸露地面未绿化或覆盖扣2分，场内积水或不通畅扣2分； 主体施工采用合格密目式安全网进行全封闭的，并且干净、整齐，否则扣2分：施工现场钢管必须定期油漆，统一颜色，否则扣2分； 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志，扣2分 |  | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 纳入当年蓝天行动实施范围区域的施工现场出入口使用定型化、工具式车辆冲洗设施的加5分； |  | 5 | / |  |  |

| 考核项目 |  | 考评内容 | 评分说明 | 应得分 | 扣分 | 加分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 路基施工 （10分） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定，并按相关要求做好监测工作。 | 未按方案放坡、排水或支护的扣3分； 未按要求做监测的扣2分； 现场滑坡体路段未置警示标志，未设置围挡等防护措施2；严禁在松动危石下方作业，多人相邻作业，且距离小于3m，扣3分； | 10 |  | / |  |
|  | 脚手架与模板工程（15分） | 严格执行JGJ59-99标准和相关规定。 | 无验收手续就投入使用的扣15分； 未按专项方案搭设的每发现一处扣3分；底部未封闭严密的扣5分；脚手板绑扎不牢固，每发现一处扣0.5分；作业层脚手板未满铺扣1分； | 15 |  | / |  |
|  | 施工安全控制（10分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | “三宝”等安全防护用品未正确使用的，每发现一处扣2分； “四口”防护不严密的， 每发现一处扣2分；深度超过2M无临边防护的扣1分； 地下管线等未采取专项防护措施，扣2分 未按规定向作业人员提供劳保防护用品，扣1分 | 10 |  | / |  |
|  | 施工用电（10分） | 严格执行JGJ46-2005标准和相关规定。 | 施工用电无验收手续就投入使用的扣10分； 施工用电未按专项方案设置的每发现一处扣3分； | 10 |  | / |  |
|  | 爆破、消防管理 （15分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | 运至施工现场的爆破器材要设专人看管,且雷管、炸药、起爆体不得混放，必须分开存放扣15分；安全警戒、防护距离不满足安全要求，扣10分 现场爆破器材管理制度、台帐不齐全，扣5分；审批、领取、退库、使用、临时存储及库存超量，扣3分；手续不齐全，现场退库不及时，扣3分； 库房及生活区等未设置消防设备，扣5分。 现场动火作业未经审批或无监控措施扣5分 现场配备消防设备不足、不合理，扣3分 | 15 |  | / |  |
|  | 起重设备（10分） | 严格执行166号令和相关规定。 | 安全装置不齐全，安全防护不到位的，每发现一处扣2分； 操作人员无证上岗，每发现一人扣2分； 起重机械设备未定期进行维护保养的，每台扣2分； | 10 |  | / |  |
|  | 施工机具 （10分） | 严格执行JGJ59-100标准和相关规定。 | 安装完毕无验收手续的，每发现一处扣3分； 钢筋加工区不使用工具式钢筋加工棚的扣3分； 摊铺、平整、修坡人员，在机械回转半径内工作的，扣2分；多台机械在同一作业面作业，无专人指挥，并保持安全距离的，扣2分；运输车辆在运行中卸土，或卸土下方有作业人员的，扣1分； | 10 |  | / |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查表总得分=（实查项目在检查表中按各对应的实得分值之和÷实查项目在检查表中应得满分的分值之和）×100，达到80分为合格。其中保证项目不具备的直接否定，不再评分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 监理单位： 施工单位： 检查组： 检查日期： 年 月 日 备注：施工单位会同监理单位的自查自评，应经施工单位项目经理及监理单位总监理工程师签认；检查组的检查评价，应经建设单位、监理单位、施工单位的代表和监管部门的检查人员（2人及以上）签认。 |  |  |  |  |  |  |  |