有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准

考 评 说 明

1.本标准所指的有色重金属冶炼企业包括铜、镍、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞等九种有色重金属冶炼企业。适用于上述九种有色重金属冶炼企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。

2.依法生产的有色重金属冶炼企业在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故的，可以参加安全生产标准化等级考评。

3.本标准共有13项考评类目、46项考评项目和179条考评内容。

4.在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。

5.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有特别说明扣分的（在考评办法中加粗内容），在该类目内进行扣分。

6.附录A-I是依次针对铜、锑、汞、锡、镍、铅、锌、铋、镉等九种有色重金属冶炼企业不同的工艺特点而设置的。评审/自评时，本评定标准“6.2设备设施运行管理”最后一个考核条款，应分别对照附录A-I评分；有多种金属冶炼工艺的，分别对应评分后，取其加权平均值作为该项得分。

7.本评定标准共计1500分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1500－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

8.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | 申请评审之日前一年内，无人员死亡的生产安全事故，千人重伤率≤1；无100万元以上直接经济损失的事故；在评定年度内无职业病发生。 |
| 二级 | ≥75 | 申请评审之日前一年内，千人死亡率≤0.1，千人重伤率≤3；无300万元以上直接经济损失的事故；在评定年度内职业病发病率≤1‰。 |
| 三级 | ≥60 | 申请评审之日前一年内，千人死亡率≤0.3，无较大以上事故，千人重伤率≤5；无500万元以上直接经济损失的事故；在评定年度内职业病发病率≤2‰。 |

9.有色重金属冶炼企业的安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）中有关要求执行。

有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位：

自评/评审时间：从          年     月     日 到          年     月     日

自评/评审组组长：                             自评/评审组主要成员：

| 考评类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、方针与目标 | 1.1目标 | 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 4 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 4 | 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 |  |  |
|  | 1.2监测与考核 | 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 | 4 | 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 | 10 | 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 | 8 | 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |
| 二、组织机构和职责 | 2.1组织机构和人员 | 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 | 5 | 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。 |  |  |
|  |  | 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 | 5 | 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣2分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 | 5 | 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣2分。 |  |  |
|  | 2.2职责 | 企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： (1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； (2)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； (3)保证本单位安全生产投入的有效实施； (4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； (5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； (6)及时、如实报告生产安全事故。 | 20 | 企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项扣5分；本小项不得分时，加扣40分。 |  |  |
|  |  | 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 | 5 | 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣2分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 | 5 | 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣2分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣2分。 |  |  |
|  |  | 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 | 5 | 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 60 | 得分小计 |  |  |
| 三、安全生产投入 | 3.1安全投入 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣2分。 |  |  |
|  |  | 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 8 | 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 | 22 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣5分；未按计划实施的，每一项扣5分；有超范围使用的，每次扣10分。 |  |  |
|  | 3.2相关保险 | 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。 | 10 | 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 |  |  |
|  |  | 保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。 | 10 | 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣5分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣5分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 60 | 得分小计 |  |  |
| 四、法律法规与安全管理制度 | 4.1法律法规、标准规范 | 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 | 3 | 每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 | 3 | 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 | 6 | 未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 | 4 | 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。 |  |  |
|  | 4.2规章制度 | 建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 | 24 | 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣5分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣5分；无制度执行记录的，每项制度扣5分。 |  |  |
|  |  | 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 | 5 | 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。 |  |  |
|  | 4.3安全操作规程 | 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 | 12 | 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个扣3分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣3分。 |  |  |
|  |  | 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 | 12 | 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣3分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣3分。 |  |  |
|  | 4.4评估 | 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 | 15 | 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣6分；评估结果与实际不符的，扣10分。 |  |  |
|  | 4.5修订 | 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 | 15 | 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣8分；无修订的计划和记录资料的，不得分。 |  |  |
|  | 4.6文件和档案管理 | 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 | 10 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等的，扣5分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 | 10 | 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。 | 10 | 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案的，扣3分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 135 | 得分小计 |  |  |
| 五、教育培训 | 5.1教育培训管理 | 建立安全教育培训的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 6 | 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣2分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 10 | 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 5.2安全生产管理人员教育培训 | 主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。 | 10 | 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣5分；培训要求不符合国家安全监管总局令第3号要求的，每次扣5分。 |  |  |
|  | 5.3操作岗位人员教育培训 | 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 | 10 | 安全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未 进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分 。 |  |  |
|  | 5.4特种作业和特种设备作业人员教育培训 | 从事特种作业人员和特种设备作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 10 | 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 5.5其他人员教育培训 | 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 | 10 | 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。 |  |  |
|  | 5.6安全文化建设 | 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 | 5 | 未进行安全文化建设的，不得分；安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 65 | 得分小计 |  |  |
| 六、生产设备设施 | 6.1生产设备设施建设 | 建立新、改、扩建工程“三同时”的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 10 | 未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经验收就投用的，扣1分；安全设备设施未同时投用的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。 | 4 | 无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。 |  |  |
|  |  | 项目建设过程生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。 | 4 | 未履行变更手续的，不得分。 |  |  |
|  |  | 厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道，合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行；设备设施布置应留有足够的人员安全通道和检修空间；以上选择必须符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。 | 4 | 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 主要生产场所消防建设应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定；对重点防火部位必须通过消防设计审查及公安消防部门竣工验收。 | 4 | 不符合规定的，每处扣2分；未通过消防审查的，不得分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣8分。 |  |  |
|  |  | 厂区内的坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏；直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯和平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  |  | 车间电气室（6000V及以上电压等级）、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。 | 4 | 出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟的所有孔洞和竖井口均应采用防火材料严密封堵。 | 4 | 未设置的，本项不得分；设置不全的，每处扣1分,不合理、无效果的，不得分；未用防火材料封堵的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 高压开关柜面板应有断路器或隔离开关“开”、“关”状态指示及一次进线的电压指示。 | 4 | 没有“开”、“关”状态指示的，每处扣1分；没有一次进线的电压指示的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 整流机组及动力变配电系统的电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置；整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 整流机组未设置断路器、隔离开关、接地开关之间合闸电气连锁装置的，不得分；未按规定设置保护装置的，不得分；设置不全的，每处扣2分；动力变配电系统开关柜未设置机械及电气连锁装置的，不得分；不全的，每处扣1分；保护装置设置不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 电缆不应和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上。 | 4 | 电缆和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上的，不得分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  |  | 生产场所必须根据易燃、易爆物质的物理及化学性质，合理设计灭火系统、报警系统及选择灭火设备类型（如非水灭火）；合理布置消防水栓，并保证水量、水压；灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》 （GB50140）。 | 4 | 设计灭火系统与现场物质特性不匹配的，不得分；未配置或数量达不到规定的，每处扣1分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  |  | 机械设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  |  | 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 4 | 未设置的，每处不得分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  |  | 厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、油罐等均应按相关设计规范设置防雷设施；并定期检查，确保防雷设施完好。 | 4 | 未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，每处扣1分；未定期检查的，扣1分；防雷设施不完好的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 所有产生烟气及粉尘的系统，都应设净化或收尘系统；产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 4 | 未设净化或收尘系统的，每处扣2分；产生粉尘、烟气的设备和输送装置未设置密闭罩壳的，每处扣1分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  |  | 值班室、待机室、会议室等人员聚集场所不应设置在吊运熔融液体及危险物品的影响范围内，应当与以上场所保持安全距离，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB50033 ）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定；在易燃易爆场所，应采用防爆灯具和开关；有导电粉尘或潮湿的场所采用防水防尘灯。 | 4 | 未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 6.2设备设施运行管理 | 建立健全设备、设施安全管理台账和记录；应建立重要安全设施的台账。 | 4 | 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 |  |  |
|  |  | 按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。 | 10 | 未按计划检维修的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修的，每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 检维修结束后应进行试车，并保存试车记录。 | 4 | 未进行试车的，不得分。 |  |  |
|  |  | 各机组的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定期校验的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 | 4 | 管线不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 爆炸和火灾危险环境应设灭火装置和自动报警装置；电气装置应满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求。 | 4 | 爆炸和火灾危险环境电气装置不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。 | 4 | 吊运物从人的上方经过的，不得分；没有安全措施随意越过主体设备的，不得分；安全措施执行不好的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 加热设备和管道应设有可靠的隔热层。 | 4 | 未设有可靠的隔热层的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 加热设备所有密闭性水冷系统，均应按规定试压合格方可使用；保存试压记录。 | 4 | 未按规定试压合格就使用的，每台扣2分。 |  |  |
|  |  | 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零；接零系统应有重复接地；对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。 | 4 | 未采用保护接地或接零的，每处扣1分；接零系统无重复接地的，每处扣1分；对电气设备安全要求较高的场所，未在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。 | 4 | 未进行接地电阻检测的，每台扣1分；接地电阻大于4Ω的，每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、操作室、计算机室、加热炉及热处理计器室窥视孔、汽化冷却及锅炉设施、高频室、酸碱洗槽、主电室、配电室、液压站、稀油站、油库、泵房、氢气站、氮气站、乙炔站、电缆隧道、制氧站、煤气站。 | 4 | 工作场所应设而未设应急照明的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 建立特种设备安全管理台账。 | 4 | 未建立台账的，不得分；账、物不符的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记；登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 4 | 特种设备未登记的，不得分；登记标志不附着于特种设备的显著位置的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 建立特种设备安全技术档案。 | 4 | 未建立特种设备安全技术档案的，不得分；档案不全的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 | 4 | 未对特种设备进行检查和日常维护保养的，每台扣2分。 |  |  |
|  |  | 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 | 4 | 现场有特种作业人员违章作业的，不得分。 |  |  |
|  |  | 根据危险源辨识和风险评价的结果，确定关键装置和重点部位，建立关键装置和重点部位清单。 | 4 | 未确定关键装置和重点部位的，不得分；有遗漏的，每处，扣2分，扣完为止；未建立关键装置和重点部位清单的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 对关键装置、重点部位实行分级安全管理，实行领导干部联系点管理机制。 | 4 | 未实行领导干部联系点管理机制的，不得分。 |  |  |
|  |  | 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任；应定期到联系点进行安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 | 4 | 联系人未履行责任，未到联系点进行安全活动的，不得分；活动的频次、内容不满足制度要求的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 | 4 | 未建立档案的，不得分；未定期检查的，不得分；检查记录不齐全的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 铜、镍、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞冶炼企业的关键装置按与企业生产工艺对应的附录A-I相应要求执行。 | 200 | 见附录A-I有关评分标准。 |  |  |
|  | 6.3设备设施验收及拆除、报废 | 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 | 4 | 未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 按规定对达到报废标准的设备设施进行报废或拆除。 | 4 | 未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设备设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 | 4 | 未制定拆除计划或方案的，扣2分；方案或计划中无危险、有害因素识别内容的，扣2分；未办理交接手续的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；属于特种设备的，按《特种设备安全监察条例》的有关规定执行。 | 4 | 未清洗、分析、验收进行拆除作业的，不得分。 |  |  |
|  |  | 报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；属于特种设备的，按《特种设备安全监察条例》的有关规定执行。 | 4 | 未清洗、分析、验收便报废的，不得分。 |  |  |
|  |  | 涉及危险作业的，应满足危险作业安全管理要求。 | 4 | 危险作业未履行审批手续和监护作业的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 400 | 得分小计 |  |  |
| 七、作业安全 | 7.1 生产现场管理和生产过程控制 | 对以下危险性大的作业，按照相关管理制度严格执行审批手续和签发工作票，安排专人进行现场安全管理，并确保安全措施的落实： （1）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）高处作业； （4）大型吊装作业； （5）临时用电作业； （6）抽堵盲板作业； （7）破土（断路）作业； （8）交叉作业； （9）其他危险作业。 | 40 | 未执行审批手续或工作票的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，扣5分；授权程序不清或签字不全的，扣5分；审批手续及工作票未存档的，扣5分；未安排专人进行现场安全管理的，扣5分；安全措施未落实的，每处扣15分。 |  |  |
|  |  | 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | 10 | 作业活动监护人员未持证监护，或监护过程中离岗的，不得分。 |  |  |
|  |  | 应对生产现场和生产工艺过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 20 | 无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的，不得分；辨识所涉及的范围未全部涵盖的，每处扣1分；缺少风险和隐患辨识、评估分级的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分，现场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措施的，每人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。 | 10 | 有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走安全路线的，不得分；安全路线宽度小于1.5m的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 操作人员都熟知安全操作规程（程序或动作标准），并按规程进行操作。 | 10 | 岗位安全操作规程不适用或有错误的，每处扣2分；现场发现违反安全操作规程的，每人次扣5分；本分值扣完后再加扣20分。 |  |  |
|  |  | 现场临时用电作业应执行《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 | 5 | 未执行本规范的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 现场各种物料、备品备件、废弃物、工具等堆放、摆放实行定置管理并符合安全卫生要求。 | 10 | 未进行定置管理的，不得分；没有定置图的，扣2分；堆放与定置图不符的，扣2分；不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 氧气瓶、乙炔瓶及易燃易爆等危险化学品，必须专人管理，按规定存放、搬运和使用。 | 5 | 有一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 7.2作业行为管理 | 应对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。 | 10 | 缺少人的不安全行为辨识的，每项扣1分；未建立作业人员典型违章数据库和典型事故案例数据库的，每项扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每项扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 涉及高压场所的维护检修，应配备并使用绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高压验电器、安全接地用具等。 | 5 | 未配备、使用安全用具的，不得分。 |  |  |
|  |  | 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： （1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 | 30 | 有一处不符合要求的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 管理人员不违章指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 10 | 发现一次“三违”现象的，每次扣5分。 |  |  |
|  |  | 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。 | 10 | 未挂操作牌就作业的，不得分；操作牌污损的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 作业现场应环境整洁；物品、物料、工具、防护器具等应定点存放。 | 10 | 现场环境不整洁，物品未实现定置管理的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 7.3警示标志和安全防护 | 应建立警示标志管理台账。 | 5 | 未建立管理台账的，不得分；账物不符的，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 应根据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）等规定，结合生产实际，确定具体的危险场所和危险部位；在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的、符合GB2894的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等；并严格管理其区域内的作业。 | 10 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 | 10 | 重大危险源现场未设置明显安全警示标志的，不得分。 |  |  |
|  |  | 按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 | 10 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 | 10 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 使用酸、碱的场所，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或洗涤设施。 | 10 | 无防灼伤措施的，不得分；未设置安全喷淋或洗涤设施的，不得分；措施或设施不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 | 10 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。 | 10 | 无标志的，每处扣3分；无防护措施的，每处扣3分；未定期检测的，不得分。 |  |  |
|  | 7.4相关方管理 | 应对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | 10 | 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每处扣1分；未建立承包商档案的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 工程项目应发包给具备相应资质的单位，与相关方签订安全生产管理协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。 | 20 | 发包给无相应资质的相关方的，除本分值扣完外再加扣40分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣5分；未执行协议的，每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 | 10 | 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本分值扣完外再加扣20分；未定期进行风险评估的，每处扣2分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每处扣2分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣2分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣5分。 |  |  |
|  | 7.5变更 | 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、法律法规、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。 | 10 | 无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每处扣1分；未执行变更管理的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 对工艺、技术、设备设施、作业过程及环境的变更，应对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制，并履行以下变更程序： （1）变更申请； （2）变更审批； （3）变更实施； （4）变更验收。 | 20 | 对工艺、技术、设备设施、作业过程及环境的变更，未对变更产生新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，不得分；辨识、评估和控制措施不到位的，每处扣5分；未履行变更手续的，不得分；变更手续不全的，每缺少一个环节扣5分；无变更审批和验收报告的，不得分。 |  |  |
|  |  | 企业安全生产管理部门应及时识别机构变化、人员变化、法律法规的变化，并就上述变化对企业安全生产管理体系的影响进行分析，制定相应的控制措施，并组织实施。 | 10 | 未及时识别变化的，每处扣2分；未对变化进行分析、采取控制措施的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意；重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 | 10 | 未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 350 | 得分小计 |  |  |
| 八、隐患排查和治理 | 8.1隐患排查 | 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。 | 6 | 无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 | 10 | 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每处扣3分；方案内容缺项的，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 按照方案进行隐患排查工作。 | 10 | 未按方案排查的，不得分；有未排查出隐患的，每处扣3分；排查人员不能胜任的，每人次扣3分；未进行汇总总结的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 | 10 | 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 8.2排查范围与方法 | 隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 10 | 隐患排查范围缺失的，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。 | 10 | 各类检查缺少的，每次扣2分；检查表缺少的，每处扣3分；检查表针对性不强的，每处扣2分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣3分。 |  |  |
|  | 8.3隐患治理 | 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 | 20 | 无该方案的，不得分；方案内容不全的，每处扣4分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣5分；隐患治理工作未形成闭路循环的，每处扣5分。 |  |  |
|  |  | 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 10 | 未进行验证或评估报告的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 | 6 | 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。 |  |  |
|  | 8.4预测预警 | 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。 | 8 | 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；未每月进行风险分析的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |
| 九、危险源监控与管理 | 9.1辨识与评估 | 建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度中缺少相关内容要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 | 15 | 未进行辨识和评估的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣5分。 |  |  |
|  | 9.2登记建档与备案 | 对确认的危险源及时登记建档。 | 10 | 无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。 | 10 | 未备案的，不得分；备案资料不全的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 9.3监控与管理 | 对危险源（包括企业确定的危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 | 25 | 未实施监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每处扣5分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后再加扣50分。 |  |  |
|  |  | 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 | 15 | 无安全警示标志的，每处扣5分；内容不全的，每处扣3分；警示标志污损或不明显的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 | 10 | 未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每处扣2分；检查结果与实际状态不符的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 90 | 得分小计 |  |  |
| 十、职业健康 | 10.1职业健康管理 | 建立职业健康的管理制度。 | 6 | 无该项制度的，不得分；制度与有关法规规定不一致的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 | 6 | 不符合要求的，每处扣2分；一年内有新增职业病患者的，此类目不得分。 |  |  |
|  |  | 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 | 6 | 未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和退休健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，扣2分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣2分；档案内容不全的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 | 6 | 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣2分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣2分。 |  |  |
|  |  | 定期识别作业场所职业危害因素，并定期进行检测，将检测结果公布、存入档案。 | 6 | 未定期识别作业场所职业危害因素的或未进行检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣2分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 | 6 | 无报警装置的，不得分；缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣2分；无应急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，不得分。 |  |  |
|  |  | 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 6 | 未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得分；未定期校验和维护的，每处扣2分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。 |  |  |
|  |  | 指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 | 6 | 未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测每缺少一次的，扣2分；监测装置不能正常运行的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 工作场所操作人员每天连续接触噪声的时间、接触碰撞和冲击等的脉冲噪声，应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的规定。 | 6 | 工作场所操作人员每天连续接触噪声的时间、接触碰撞和冲击等的脉冲噪声不符合《工业企业设计卫生标准》的规定的，一处扣2分；未进行噪声检测的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 积极采取防止噪声的措施，消除噪声危害。达不到噪声标准的作业场所，作业人员应佩戴防护用具。 | 6 | 对高噪音场所没有防止噪声措施的，扣2分；达不到噪声标准的作业场所，作业人员没有佩戴防护用具的，扣2分。 |  |  |
|  | 10.2职业危害告知和警示 | 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 6 | 未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容的，扣2分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣2分。 |  |  |
|  |  | 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 | 6 | 无培训及记录的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，每次扣2分；员工及相关方不清楚的，每人次扣2分。 |  |  |
|  |  | 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 | 4 | 未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣2分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 10.3职业危害申报 | 按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 | 4 | 未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣2分。 |  |  |
|  |  | 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 | 10 | 未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣4分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 90 | 得分小计 |  |  |
| 十一、应急救援 | 11.1应急机构和队伍 | 建立事故应急救援制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构或专职人员。 | 5 | 没有指定机构或专人负责的，不得分；机构或专人未及时调整的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 5 | 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足要求的，不得分。 |  |  |
|  |  | 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 | 5 | 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣2分；训练科目不全的，每项扣2分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 11.2应急预案 | 按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。 | 5 | 无应急预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣2分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣2分。 |  |  |
|  |  | 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）。 | 5 | 未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项的，扣2分；修订后未正式发布或培训的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 5 | 未按规定进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣2分。 |  |  |
|  | 11.3应急设施装备、物资 | 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 | 5 | 每缺少一类的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 | 5 | 无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣2分；有一处不完好、可靠的，扣2分。 |  |  |
|  | 11.4应急演练 | 按规定组织生产安全事故应急演练。 | 5 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣2分；高层管理人员未参加演练的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 对应急演练的效果进行评估。 | 5 | 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣2分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣2分。 |  |  |
|  | 11.5事故救援 | 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 | 3 | 未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 应急结束后应编制应急救援报告。 | 2 | 无应急救援报告的，不得分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 60 | 得分小计 |  |  |
| 十二、事故报告、调查和处理 | 12.1事故报告 | 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣2分；制度中每缺少一项内容，扣2分。 |  |  |
|  |  | 发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。 | 4 | 有一次未到现场组织抢救的，不得分；有一次未采取有效措施，导致事故扩大的，不得分。 |  |  |
|  |  | 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 | 4 | 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；报告的事故信息内容和形式与规定不相符的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 对事故进行登记管理。 | 4 | 无登记记录的，不得分；登记管理不规范的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 12.2事故调查和处理 | 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。 | 4 | 事故发生后，无调查报告的，不得分；未按“四不放过”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣2分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 按照《企业职工伤亡事故分析规则》（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。 | 4 | 事故发生后，未统计分析的，不得分；统计分析不符合规定的，扣2分；未向领导层汇报结果的，扣2分。 |  |  |
|  | 12.3事故回顾 | 对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 | 5 | 未进行回顾的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |
| 十三、绩效评定和持续改进 | 13.1绩效评定 | 建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。 | 4 | 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣2分；制度缺乏操作性和针对性的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。 | 4 | 未进行讨论且未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后或生产工艺发生重大变化后，应重新进行评定。 | 4 | 少于每年一次评定的，扣1分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣1分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣1分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分；发生死亡事故后或生产工艺发生重大变化后未及时重新进行安全标准化系统评定的，不得分。 |  |  |
|  |  | 将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 | 4 | 未通报的，不得分；抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣2分。 |  |  |
|  |  | 将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 | 4 | 未纳入年度考评的，不得分；评定结果纳入年度考评每少一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实到部门、单位、人员的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 13.2持续改进 | 根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。 | 4 | 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣2分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果； （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统中各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。 | 6 | 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣3分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 | 得分小计 |  |  |
| 总计 |  |  | 1500 | 得分总计 |  |  |

附表

自评扣分点及原因说明汇总表

| 序号 | 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 扣分说明 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录A:铜冶炼（火法）设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶炼用炉 （70分） | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，无厂房或仓库的应有其它防雨、防潮措施。 | 4 | 无防雨、防潮措施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 熔炼炉应配备重要工艺参数的测量装置，测量数据传输至工业自动化控制系统，应有出现炉体发红情况的应急处置设施；出现紧急情况应有风冷或其它应急处置设施炉体温度监测报警。 | 6 | 无测量装置的、无应对出现炉体发红情况的应急处置设施的，不得分；重要工艺参数(温度、熔池高度、鼓风压力、烟气量)不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 带有水冷件、余热回收的冶炼炉，应设置流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止水进入炉内的安全设施（如：切断阀、水冷闸板、泄流口等）。 | 6 | 无流量、温度报警装置的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，每处扣2分；没有防止水进入炉内的安全设施的，不得分。 |  |  |
|  | 各冶炼炉应安装收尘及SO2烟气收集处理系统，操作平台必须设立安全防护设施。 | 4 | 无收尘及SO2烟气收集处理系统装置的，不得分；操作平台未设立安全防护设施的，每处扣1分；安全设施不符合相关要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 易受高温辐射、炉渣喷溅或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的，不得分；隔热、防撞击措施不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。 | 3 | 无安全设施、应急处置物资的，不得分；安全设施、应急处置物资不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 所有预警预测检测数据应传输至冶炼炉自动控制系统，消除安全隐患；火法精炼炉应配置重要工艺参数监测装置，不同强化火法精炼技术配置要求： （1）使用氮气底吹透气砖系统技术的应有备用气源、流量和压力检测及报警装置； （2）使用还原剂自动喷吹技术的应设置相应的还原剂重量、载体流量及压力检测报警装置； （3）采用氧气燃烧技术应设置燃料流量、氧浓度及流量、压力检测、火焰探测、自动切断装置，并进行自动联锁控制。 | 5 | 未配置监测装置的，不得分；参数控制缺失的，每处扣1分；工艺控制参数未传输至冶炼炉自动控制系统的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 熔炼炉及倾动式炉窑应配备应急电源或发电装置；具备紧急停车装置；工艺用风的流量、压力与炉子倾动角度应有联锁控制装置；所有预警预测检测数据应传输至冶炼炉自动控制系统。 | 5 | 无应急电源或应急发电装置的，不得分；无紧急停车装置的，不得分；无联锁控制装置的，不得分；预警预测检测数据如工艺用风的流量、压力与炉子倾动角度未传输至冶炼炉自动控制系统的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 铜冶炼用炉窑冷却水系统须配备应急备用泵。 | 4 | 无应急用泵或非完好状态的，不得分。 |  |  |
|  | 阳极浇铸系统应有防爆、防烫伤防火灾、防泄漏措施： （1）浇铸阳极板前，确保溜槽、中间包、浇包、铜模干燥； （2）浇铸过程中必须有相应的模温控制设施，确保在浇铸位铜模无积水； （3）烘烤溜槽、浇包等辅助设备应有相应的安全控制设施； （4）应设置蒸汽收集及排气装置； （5）浇铸操作室应有相应的防铜水喷溅进入室内的设施，如操作室窗户使用夹胶玻璃或铁丝网； （6）浇铸系统配置有液压站的应与高温区进行隔离，液压油应设置油温、油压报警装置及液位检测装置。 | 6 | 未设置的，不得分；措施不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 固定式铜冶炼炉的排放口应配置堵口装置。 | 4 | 无堵口装置的，不得分。 |  |  |
|  | 直接喷入冶炼炉熔体中的压缩空气必须设置汽水分离设备。 | 5 | 无汽水分离装置的，不得分；汽水分离不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 余热锅炉与铜熔炼用炉间应有安全联锁装置；余热锅炉不正常信号（水流量低、汽包液位低）反馈给铜熔炼用炉自动化控制系统，保证铜熔炼用炉实现自动停产。 | 4 | 无安全联锁的，不得分；数据不能进入自动控制系统的，每处扣1分 |  |  |
|  | 硫酸系统风机与铜熔炼用炉间应有安全联锁装置。 | 3 | 无安全联锁的，不得分。 |  |  |
|  | 工业自动化控制系统设置UPS供电，并实现双回路供电。 | 3 | 未实现双回路的，不得分。 |  |  |
|  | 余热锅炉或汽化冷却装置安全附件、监测控制设施完备；给水系统必须有备用装置，并实现安全连锁控制；余热锅炉系统有强制循环泵的必须配备备用泵，泵实现双回路供电，并根据重要工艺参数（流量、温度、压力等）实施可靠的安全自启联锁。 | 4 | 无备用装置的，不得分；未实现安全连锁控制的，不得分；未配备备用泵，泵未实现双回路供电的，不得分；无可靠的安全自启联锁的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 铜电解精炼装置 (45分) | 电解土建设施及构建筑物应做防腐处理。 | 2 | 无防腐处理的，不得分；防腐处理不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 导电母排应设绝缘设施。 | 3 | 无绝缘设施的，不得分；绝缘设施不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解车间槽面和浓酸储存处应设置应急冲洗装置。 | 4 | 无冲洗装置的，不得分；冲洗装置不足的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 在浓酸储存处应设置防泄漏设施。 | 2 | 无防泄漏设施的，不得分。 |  |  |
|  | 应配置安全存放电解液的设施；存放设施应能满足紧急停电时电解液的存放；需设置应急泵类设施。 | 5 | 无存放设施的，扣2分；无应急泵类设施的，扣2分；不满足要求的每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解厂房应具备符合生产安全要求通风条件；电解槽面需配置防止酸雾超标设施。 | 3 | 通风条件达不到生产安全要求的，扣2分；无防止酸雾超标设施的，扣2分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 在机组操作台、面板及机组上应设置紧急停止装置。 | 3 | 无紧急停止装置的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 不锈钢阴极电解槽面生产专用吊车应设置接液盘。 | 3 | 无接液盘的，不得分；接液盘不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电积脱砷厂房应设抽风系统，槽面抽风系统与硅整流应设联锁装置。 | 4 | 无联锁装置的，不得分；联锁装置不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 机组设备配有冷却装置的需配置监测报警装置。 | 5 | 无冷却监测报警装置的，不得分；冷却监测报警装置不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 自动机组出、入口处应设置保护联锁开关；必须保证安全装置如安全栏、安全门、安全绳等能正常使用。 | 3 | 无联锁开关的，不得分；安全栏、安全门、安全绳不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 洗涤机组应设置酸雾排放装置。 | 5 | 无收集装置的，不得分。 |  |  |
|  | 电解液循环系统应设置酸雾排空装置。 | 3 | 无排空装置的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 45 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 （25） | 需防爆区域配置容易产生火花的设备（照明灯具、电磁阀、电气控制箱等）应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料应安装泄漏检测的装置。 | 2 | 无检测装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；油料及气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、液化石油气、煤气或天然气的罐体应设置泄爆阀；泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 5 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 3 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 3 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 2 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 3 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应达到以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用场所必须有煤气应急防护用品。 | 3 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统（20） | 所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。 | 2 | 未密闭的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 4 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 6 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 电除尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入电除尘器内部作业前应确保接地可靠。 | 3 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 3 | 不符合要求的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无安全阀、排污阀的，不得分；安全阀缺项的，不得分；排污阀每缺一项，扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，扣3分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 8 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录B:锑冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锑熔炼设备设施(70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 干燥窑、锑熔炼炉必须采用DCS系统控制。 | 10 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 熔炼炉等配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。 | 4 | 无复位操作系统的，不得分。 |  |  |
|  | 熔炼炉应装备炉体温度监测报警装置；对于出现炉体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 5 | 无报警装置、应急处置设施的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 熔炼炉渣排放口必须设置紧急排渣设施，并采取及时有效的防爆措施。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 各熔炼炉、水循环冷却，必须设置水流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：止回阀、快速切断阀、泄流口等）。 | 6 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 各冶炼炉应安装集烟装置；操作平台必须设立安全防护设施。 | 3 | 无集烟装置的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 锑熔炼炉的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 10 | 不符合的规定的，每处扣5分；本分值扣完后再加扣20分。 |  |  |
|  | 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的，不得分；隔热、防撞击措施不满足的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 无安全设施、应急处置物资的，不得分；安全设施、应急处置物资不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉等进行富氧熔炼的炉子，氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 4 | 氧气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 5 | 未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 锅炉、干燥窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 4 | 未设泄爆门的，每处扣2分；泄爆门设置不合理的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 锑冷凝、还原装置 (45分) | 冷凝装置应配置测温装置、压力表和流量计。 | 4 | 无计量设施的，不得分；每缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 冷凝装置附属的泵类设备应有停泵自动报警装置。 | 3 | 无报警装置的，不得分；自动报警不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 还原装置应装设集烟装置。 | 3 | 无集烟装置的，不得分。 |  |  |
|  | 配置对装置内气体压力进行监测的装置。 | 10 | 无监测装置的，不得分；监测装置不能满足监测要求的，每处扣4分。 |  |  |
|  | 固定式锑冶炼炉的排放口应配置堵口装置。 | 9 | 无堵口装置的，不得分；不能满足堵口要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应装备炉体温度监测报警装置。 | 8 | 无监测报警装置的，不得分，不能满足监测要求的，每处扣2分， |  |  |
|  | 带有水冷件的冶炼炉，应设置流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：切断阀、水冷闸板、泄流口等）。 | 8 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，不得分；每缺一项扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 45 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔锡炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀；泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施； | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房 (20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无安全阀、排污阀的，不得分；安全阀缺项的，不得分；排污阀每缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录C: 汞冶冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞焙烧设备设施(70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 干燥窑、汞熔炼炉必须采用DCS系统控制。 | 10 | 有一项未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 熔炼炉等配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。 | 4 | 无复位操作系统的，不得分。 |  |  |
|  | 熔炼炉应装备炉体温度监测报警装置；对于出现炉体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 5 | 无报警装置、应急处置设施的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 熔炼炉渣排放口必须设置紧急排渣设施，并采取及时有效的防爆措施。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 各熔炼炉、水循环冷却，必须设置水流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：止回阀、快速切断阀、泄流口等）。 | 6 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 各冶炼炉应安装集烟装置，操作平台必须设立安全防护设施。 | 3 | 无集烟装置的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 汞熔炼炉的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 10 | 不符合的规定的，每处扣5分；本分值扣完后再加扣20分。 |  |  |
|  | 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的，不得分；隔热、防撞击措施不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 无安全设施、应急处置物资的，不得分；安全设施、应急处置物资不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉等进行富氧熔炼的炉子，氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 4 | 氧气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 锅炉、干燥窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 4 | 未设泄爆门的，每处扣2分；泄爆门设置不合理的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 汞冷凝、产品收集装置 (45分) | 冷凝装置应配置测温装置、压力表和流量计。 | 13 | 无计量设施的，不得分；计量设施不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 冷凝装置附属的泵类设备应有停泵自动报警装置。 | 12 | 无报警装置的，不得分；自动报警不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 产品收集装置应密闭或水封。 | 10 | 无密闭或水封的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 产品装罐区域应备有防泄漏设施。 | 10 | 无防泄漏设施的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 45 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔锡炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分，不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀；泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣,1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无排污阀、安全阀缺项的，不得分；排污阀缺失的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录D: 锡冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锡粗炼设备设施(70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库；厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 锡粗炼顶吹炉、电炉、沸腾炉，烟化炉吹炼必须采用DCS系统控制。 | 10 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 顶吹炉、电炉、烟化炉配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。 | 4 | 无复位操作系统的，不得分。 |  |  |
|  | 顶吹炉应装备炉体温度监测报警装置；对于出现炉体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 5 | 无报警装置、应急处置设施的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉、烟化炉炉渣排放口必须设置紧急排渣设施，并采取及时有效的防爆措施。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 顶吹炉、电炉、烟化炉、真空炉水循环冷却，必须设置水流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施，如：止回阀、快速切断阀、泄流口等。 | 6 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 各冶炼炉应安装集烟装置，操作平台必须设立安全防护设施。 | 3 | 无集烟装置的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 锡粗炼顶吹炉、电炉、沸腾炉，烟化炉吹炼的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 10 | 不符合的规定的，每处扣5分；本分值扣完后再加扣10分。 |  |  |
|  | 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的，不得分；隔热、防撞击措施不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 无安全设施、应急处置物资的，不得分；安全设施、应急处置物资不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉、沸腾炉、烟化炉等进行富氧熔炼的炉子，氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 4 | 氧气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 5 | 未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 锅炉、回转窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 4 | 未设泄爆门的，每处扣2分；泄爆门设置不合理的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 锡火法精炼设备设施 （10分） | 锡精炼结晶机必须采用DCS系统控制，必须设置紧急复位开关。 | 4 | 未采用DCS系统控制的，不得分；未设置紧急复位开关的，不得分。 |  |  |
|  | 锡精炼结晶机应装备槽体温度监测报警装置；对于出现槽体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 2 | 未装备槽体温度监测报警装置的，不得分；未设置冷却应急处置设施的，不得分。 |  |  |
|  | 锡锭铸造自动浇铸生产流程中必须设置锡液紧急排放和储存的设施。 | 2 | 未设置锡液紧急排放和储存设施的，不得分。 |  |  |
|  | 锡产品熔锡锅应设有可靠的隔热层。 | 2 | 未设隔热层的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 10 | 得分小计 |  |  |
| 锡电解精炼设备设施 (35分) | 锡湿法精炼整流机组及动力变配电系统的电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置；整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。 | 5 | 整流机组未设置断路器、隔离开关、接地开关之间合闸电气连锁装置的，未按规定设置保护装置的，不得分；设置不全的，每处扣1分；动力变配电系统开关柜未设置机械及电气连锁装置的，不得分；设置不全的，每处扣1分；保护装置设置不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解土建设施及构建筑物应做防腐处理。 | 2 | 无防腐处理的，不得分；防腐处理不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积水；电解槽下须设置防止电解液外流的措施。 | 2 | 未设置排水设施的，不得分；排水设施不畅通有积水的，扣1分；未设置防止电解液外流措施的，不得分。 |  |  |
|  | 导电母排应设绝缘设施。 | 2 | 无绝缘设施的，不得分；绝缘设施不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解车间槽面和硅氟酸储存池旁应设置应急冲洗装置。 | 2 | 无冲洗装置的，不得分；冲洗装置不足的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 硅氟酸储存池应高出零平面2m，易观察池子是否泄漏。电解液循环池及循环泵应设置防泄漏设施。 | 5 | 硅氟酸储存池不符合要求或无防泄漏设施的，不得分。 |  |  |
|  | 应配置安全存放电解液的设施，存放设施应能满足紧急停电时电解液的存放，需设置应急泵类设施。 | 4 | 无存放设施的，不得分；无应急泵类设施的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解厂房应具备符合生产安全要求通风条件，电解槽面需配置防止酸雾超标设施。 | 3 | 通风条件达不到生产安全要求的，扣2分；无防止酸雾超标设施的，扣2分，不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 出装槽行车与电解槽槽面应设绝缘装置。 | 3 | 无绝缘装置的，不得分；绝缘设施不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 出装槽专用吊车应设置接液盘。 | 2 | 无接液盘的，不得分；接液盘不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解锡熔铸锅面通风系统与煤气燃烧器应设联锁装置。 | 3 | 无联锁装置的，不得分；联锁装置不满足要求的，不得分。 |  |  |
|  | 光杆机房应设抽风系统及酸雾吸收装置。 | 2 | 无抽风系统或吸收装置的，不得分；吸收装置不满足要求的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 35 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔锡炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀，泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置； | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： ⑴工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； ⑵煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； ⑶煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分； |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无安全阀、排污阀的，不得分；安全阀缺项的，不得分；排污阀缺失的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录E: 镍冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍熔炼设备设施(70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 干燥窑、镍熔炼顶吹炉、沉降电炉、转炉、闪烁炉必须采用DCS系统控制。 | 10 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 顶吹炉、沉降电炉、闪烁炉等配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。 | 4 | 无复位操作系统的，不得分。 |  |  |
|  | 顶吹炉应装备炉体温度监测报警装置；对于出现炉体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 5 | 无报警装置、应急处置设施的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉、闪烁炉炉渣排放口必须设置紧急排渣设施，并采取及时有效的防爆措施。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 顶吹炉、沉降电炉、闪烁炉、水循环冷却，必须设置水流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：止回阀、快速切断阀、泄流口等）。 | 6 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 各冶炼炉应安装集烟装置，操作平台必须设立安全防护设施。 | 3 | 无集烟装置的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 镍熔炼顶吹炉、沉降电炉，闪烁炉吹炼的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 10 | 不符合规定的，每处扣5分；本分值扣完后再加扣20分。 |  |  |
|  | 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的，不得分；隔热、防撞击措施不满足要求，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 无安全设施、应急处置物资的，不得分；安全设施、应急处置物资不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉等进行富氧熔炼的炉子，氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 4 | 氧气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 锅炉、干燥窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 4 | 未设泄爆门的，每处扣2分；泄爆门设置不合理的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 镍电解精炼设备设施 (45分) | 镍湿法精炼整流机组及动力变配电系统的电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置；整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。 | 6 | 整流机组未设置断路器、隔离开关、接地开关之间合闸电气连锁装置的，未按规定设置保护装置的，不得分；设置不全的，每处扣1分；动力变配电系统开关柜未设置机械及电气连锁装置的，不得分；设置不全的，每处扣1分；保护装置设置不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解土建设施及构建筑物应做防腐处理。 | 2 | 无防腐处理的，不得分；防腐处理不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积水；电解槽下须设置防止电解液外流的措施。 | 3 | 未设置排水设施的，不得分；排水设施不畅通有积水的，扣1分；未设置防止液外流措施的，不得分。 |  |  |
|  | 导电母排应设绝缘设施。 | 3 | 无绝缘设施的，不得分；绝缘设施不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解车间槽面和酸液储存池旁应设置应急冲洗装置。 | 3 | 无冲洗装置的，不得分；冲洗装置不足的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 在浓酸储存处应设置防泄漏设施。 | 6 | 无防泄漏设施的，不得分。 |  |  |
|  | 应配置安全存放电解液的设施，存放设施应能满足紧急停电时电解液的存放，需设置应急泵类设施。 | 6 | 无存放设施的，扣3分；无应急泵类设施的，扣3分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解厂房应具备符合生产安全要求通风条件；电解槽面需配置防止酸雾超标设施。 | 3 | 通风条件达不到生产安全要求的，扣2分；无防止酸雾超标设施的，扣2分；不满足要求的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 出装槽行车与电解槽槽面应设绝缘装置。 | 4 | 无绝缘装置的，不得分；绝缘设施不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 出装槽专用吊车应设置接液盘。 | 3 | 无接液盘的，不得分；接液盘不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解槽面通风系统与硅整流应设联锁装置。 | 4 | 无联锁装置的，不得分；联锁装置不满足要求的，扣3分。 |  |  |
|  | 洗涤机组应设置酸雾排放装置。 | 2 | 无收集装置的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 45 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔锡炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀，泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分，不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无安全阀、排污阀的，不得分；安全阀缺项的，不得分；排污阀每缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录F: 铅冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅熔炼设备设施 (70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 熔池熔炼炉具有紧急停车和安全联锁装置，并纳入工业自动化控制系统。 | 8 | 未配备的，不得分。 |  |  |
|  | 必须配备对熔炼温度、熔池高度、鼓风压力、烟气量等重要工艺参数的测量显示装置。 | 6 | 未配备的，每处扣1分 |  |  |
|  | 配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。 | 4 | 无复位操作系统的，不得分。 |  |  |
|  | 熔炼炉应装备炉体温度监测报警装置；对于出现炉体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 5 | 无报警装置、设施的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 熔炼炉渣排放口必须设置紧急排渣设施，并采取及时有效的防爆措施。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 熔炼炉循环冷却，必须设置水流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：止回阀、快速切断阀、泄流口等）。 | 6 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 各冶炼炉应安装集烟装置，操作平台必须设立安全防护设施。 | 3 | 无集烟装置的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 熔炼炉吹炼的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 6 | 不符合规定的，每处扣3分；本分值扣完后再加扣12分。 |  |  |
|  | 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的，不得分；隔热、防撞击措施不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 无安全设施、应急处置物资的，不得分；安全设施、应急处置物资不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 进行富氧熔炼的炉窑，氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 4 | 氧气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 锅炉、回转窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 4 | 未设泄爆门的，每处扣2分；泄爆门设置不合理的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 还原部分 (25分) | 对流程各点烟气设置收集处理设施，并正常运行。 | 4 | 未设置的，不得分；设置不完整的，每处扣分。 |  |  |
|  | 燃料（还原剂）的入炉有准确的计量装置，并有记录。 | 5 | 无计量装置的，扣3分；无记录的，扣2分 |  |  |
|  | 熔融体的流动过程有监控（监控视频或专人值班监控）。 | 4 | 未设置的，扣2分。 |  |  |
|  | 与还原炉配套的余热锅炉或汽化水套安全附件、监测控制设施完备。 | 4 | 不完备的，扣3分。 |  |  |
|  | 余热锅炉系统有强制循环的，循环泵必须配备备用泵并有联锁自启装置。 | 5 | 未配备的，不得分；无可靠的安全联锁自启装置的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 炉面值班室、控制室应设置安全双通道。 | 3 | 未设置的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 火法精炼 (10) | 加料熔铅锅设置防护栏，加料过程报警，实现区域隔离。 | 2 | 未实现的，不得分。 |  |  |
|  | 采用机械捞渣，实现职业防护。 | 1 | 未采用机械捞渣的，不得分。 |  |  |
|  | 铅液流动有防护装置。 | 2 | 未配备的，不得分。 |  |  |
|  | 熔铅锅配置烟气收集处理装置。 | 3 | 未配置的，不得分；装置不满足要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 有温度测量显示。 | 2 | 未配置的，不得分；装置不满足要求的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 10 | 得分小计 |  |  |
| 电解精炼 （10分） | 浇铸模具周围有防护装置，保证铅液不造成伤害。 | 4 | 无防护装置的，扣2分。 |  |  |
|  | 配置的行车必须设声音报警，并有效运行。 | 3 | 未配置或不能有效运行的，不得分。 |  |  |
|  | 铅电解槽布置须利于槽面、行车的立体交叉作业。 | 2 | 布置不规范的，不得分。 |  |  |
|  | 行车应配置软限位和机械限位。 | 1 | 未配置的，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 10 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔铅炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀，泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无安全阀、排污阀的，不得分；安全阀缺项的，不得分；排污阀每缺一项的，扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无自动监测装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录G: 锌冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加压（常压）氧浸系统 (30分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 4 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 作业槽、罐、高压（常压）釜等配置液位、温度、压力、供氧量检测器及报警装置。 | 4 | 没根据工艺需求配置相应检测仪器的，不得分；报警装置不齐全的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 生产控制必须实现自动工艺联锁控制系统，并设置应急停车工艺联锁系统。 | 4 | 工艺设计中未设置自动工艺联锁控制功能的，不得分；无紧急停车工艺联锁功能的，不得分。 |  |  |
|  | 与高压釜配套溶液（或氧气）等工艺管道应根据工艺安全需求配置单向截止阀等安全设施。 | 4 | 未配置的，不得分；配置不齐全的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 生产控制中在加压釜（常）供氧需有相应的工艺控制措施。 | 4 | 设备调节或工艺控制无控制措施的，不得分。 |  |  |
|  | 硫磺仓库必须有消防、通风、粉尘检测报警等安全控制措施；配置有视频监控系统、防火报警系统。 | 5 | 消防设施不齐全的，扣4分；无通风措施的，扣3分；无粉尘检测报警的，扣4分；无视频监控和防火报警的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 硫磺仓库厂房按要求采用防爆电气开关及防爆灯。 | 5 | 作业现场未采用防爆电气开关及防爆灯的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 30 | 得分小计 |  |  |
| 常规锌湿法沸腾焙烧炉系统 (30分) | 工艺流程配备收尘及SO2烟气收集处理系统，并且正常运行。 | 2 | 未配置的，不得分；未正常运行的，不得分。 |  |  |
|  | 与沸腾炉配套的余热锅炉或汽化水套安全附件、监测控制设施完备。 | 2 | 安全设施不齐全的，不得分。 |  |  |
|  | 应配备重要工艺参数的测量装置，测量数据传输至工业自动化控制系统，设置UPS电源供电，并实现双回路供电。 | 2 | 没实现UPS供电的，不得分，没采用双回路的，扣1分。 |  |  |
|  | 热力循环泵运行泵与备用泵设置自动联锁功能，泵实现双回路供电；锅炉给水、汽包压力控制及蒸汽输送设置自动联锁控制。 | 3 | 没实现自动联锁控制的，不得分；泵未实现双回路供电的，不得分。 |  |  |
|  | 必须配备对沸腾温度、给水压力、给水流量、汽包压力、蒸汽压力、蒸汽温度、汽包水位、各检测点负压（沸腾炉出口、电收尘、排烟机入口）等重要工艺参数的测量显示装置，部分配备报警功能，并有记录。 | 3 | 监测参数缺失的，每处扣1分；无报警功能的，扣1分；无监测记录的，扣1分。 |  |  |
|  | 锅炉水质满足工业锅炉水质（GB1576）标准；汽包水位计实现现场视频监控和DCS主控室双监控；锅炉上的安全附件实现双套显示。 | 3 | 水质不满足要求的，不得分；未实现双监控的，不得分；安全附件未实现双套显示的，扣1分。 |  |  |
|  | 入炉原料有准确的计量装置，并有记录。 | 3 | 无计量装置的，不得分；无记录的，扣1分。 |  |  |
|  | 高压鼓风机（排送风机）设置温度、振动值高限报警及联锁控制系统。 | 3 | 无联锁控制系统的，不得分；无报警功能的，扣1分。 |  |  |
|  | 高压鼓风机操作室与风机房隔离，并采取隔音措施。 | 3 | 未分开的，不得分；无隔音措施的，扣1分。 |  |  |
|  | 除尘设备的开停应与工艺设备一同开启，实现连锁控制；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 3 | 未采取密闭运输的，不得分；密封不完好的，扣2分。 |  |  |
|  | 采用电收尘设备系统的，必须设置安全可靠的接地设施；电收尘应配置CO在线检测及报警系统。 | 3 | 无接地设施的，不得分；接地设施不完好的，每处扣2分；无CO在线检测的，扣2分；无报警系统的，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 30 | 得分小计 |  |  |
| 溶液制备系统（15） | 各种作业槽、桶配置的自然（强制）抽风设施完好，必须实现负压操作。 | 3 | 不完好的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 在易产生砷化氢气体的作业现场配置便携式砷化氢气体检测仪器。 | 4 | 无检测仪器的，不得分；仪器不完好的，扣2分。 |  |  |
|  | 压滤机安装需满足相关规范外，压滤机头的安装方向与人行通道相反，方向一致的需在活塞杆运行方向前部加装防护板。 | 4 | 未按要求安装的，不得分。 |  |  |
|  | 使用调酸作业的净化生产工艺，必须有在线PH检测器或相应的工艺控制措施。 | 2 | 无在线检测的，不得分；无工艺控制措施的，不得分。 |  |  |
|  | 中间贮槽液位配置液位检测仪及报警装置。 | 2 | 无检测仪器的，不得分；无报警的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 15 | 得分小计 |  |  |
| 锌电积、熔铸系统（25） | 电解槽布置须利于槽面、行车的立体交叉作业；槽面上空高度不小于4米。 | 2 | 未按要求布置的，不得分。 |  |  |
|  | 电解槽、导电母排应设置相应的绝缘设施。 | 2 | 无绝缘设施的，不得分；绝缘设施不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解土建设施及构建筑物应做防腐处理。 | 3 | 未防腐处理的，不得分；防腐不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 电解厂房应具备符合安全生产要求通风条件，配置酸雾强制或自然抽风系统。 | 4 | 厂房不设计不符合要求的，不得分；无设置抽风系统的，扣1分。 |  |  |
|  | 实现机械化自动铸锭生产工艺；锌片采用机械化自动给料操作。 | 2 | 采用传统操作方式的，不得分。 |  |  |
|  | 每次铸锭机停机后的开机，必须先预热锭模，并检查确认锭模中无水分，必要时涂上一层油。 | 3 | 未预热的，不得分；不检查确认的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 锌电解使用的混合池上部（周围）应有防护装置。 | 3 | 未配置的，不得分；防护装置不完全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 锌锭的浇铸与打捆、吊装必须在不同区域进行，符合安全操作规范。 | 4 | 场地规划达不到要求的，不得分。 |  |  |
|  | 浇铸模具周围有防护装置，保证锌液不造成伤害。 | 2 | 无防护装置的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 阴阳极制造 （15） | 坩埚带翻边，且盖住线圈，防止铅液外溢烫损线圈。 | 4 | 无翻边的，不得分。 |  |  |
|  | 工频炉炉基为内嵌下凹地基，收集因坩埚破损时渗漏铅水，防烫伤及铅烟气污染。 | 5 | 未按此要求进行设计的，不得分。 |  |  |
|  | 设备带机械和电气安全双重限位装置，确保模具下行至最低限位时自行停止，以保护模具和轧制铅板。 | 4 | 无双重限位装置的，不得分。 |  |  |
|  | 机组设置红外线安全防护栅栏装置，可对进入人、物进行报警，防止机械伤害。 | 2 | 无防护栅装置的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 15 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔锡炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀，泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房 (20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无排污阀、安全阀缺失的，不得分；排污阀缺失的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录H: 铋冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗铋冶炼炉窑 (70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求，每处扣2分。 |  |  |
|  | 粗铋冶炼炉必须采用DCS系统控制。 | 10 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 冶炼炉配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。 | 4 | 无复位操作系统的，不得分。 |  |  |
|  | 冶炼炉应装备炉体温度监测报警装置；对于出现炉体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 5 | 无报警装置、设施的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 冶炼炉炉渣排放口必须设置紧急排渣设施，并采取及时有效的防爆措施。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 冶炼炉水循环冷却，必须设置水流量、温度报警装置其参数上传至自动控制系统，应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施，如：止回阀、快速切断阀、泄流口等。 | 6 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的，不得分；控制参数未传至自动控制系统的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 各冶炼炉应安装集烟装置，操作平台必须设立安全防护设施。 | 3 | 无集烟装置的，不得分；不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 铋粗炼炉的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 10 | 不符合的规定的，每处扣5分；本分值扣完后再加扣20分。 |  |  |
|  | 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的，不得分；隔热、防撞击措施不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 无安全设施、应急处置物资的，不得分；安全设施、应急处置物资不满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 进行富氧熔炼的炉窑，氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 4 | 氧气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 5 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 锅炉、回转窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 4 | 未设泄爆门的，每处扣2分；泄爆门设置不合理的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 铋精炼锅 （25分） | 必须设置锅面氯气吸收装置，并考虑收集流程中各点氯气。 | 4 | 有一处未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 必须设置烟气收集处理系统，并考虑收集流程中各点烟气。 | 2 | 未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 原料、辅料的入炉有计量装置，并有记录。 | 2 | 未设置的，不得分；没有记录的，不得分。 |  |  |
|  | 原料、辅料的入炉必须采取入锅前的干燥措施。 | 3 | 未采取的，不得分。 |  |  |
|  | 精炼锅的收尘装置必须配备温度、负压检测设施。 | 5 | 未设置的，不得分。 |  |  |
|  | 精铋精炼锅工作场所应配备便携式CO监测设备。 | 4 | 未配备的，不得分。 |  |  |
|  | 必须具备对熔炼温度、烟气量的测量显示装置。 | 5 | 未设置的，不得分；设置不完备的，每处扣1分； |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 铋锭浇铸系统 （20分) | 浇铸精铋锭前，确保锭模、中间包、浇包、干燥及浇铸设备测试正常。 | 6 | 不符合的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 浇铸过程中必须有相应的模温控制措施，确保在浇铸位无积水或精铋充分冷却。 | 4 | 不符合的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 在废品返熔时必须保证返品的干燥，同时轻放，防止爆炸和飞溅。 | 3 | 不符合的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 电解铋熔铸锅面通风系统与煤气燃烧器应设联锁装置。 | 4 | 无联锁装置的，不得分；联锁装置不满足要求的，扣3分。 |  |  |
|  | 光杆机房应设抽风系统及酸雾吸收装置。 | 3 | 无抽风系统或吸收装置的，不得分；吸收装置不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔铋炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀，泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分，不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无排污阀、安全阀缺失的，不得分；排污阀缺失的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |

附录I: 镉冶炼设施、设备要求

| 设备名称 | 考评内容 | 标准分值 | 评分办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海绵镉制备系统 (70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库，厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的，不得分；不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 作业桶、槽抽风完好，必须实现负压操作。 | 4 | 抽风不完好的，不得分。 |  |  |
|  | 作业现场禁止火源，动火作业实行动火确认管理制度。 | 7 | 不执行动火确认制的，不得分。 |  |  |
|  | 配置有毒有害气体检测仪器及安全控制管理措施。 | 7 | 无检测仪器及控制措施的，不得分。 |  |  |
|  | 生产过程中桶、槽液位体积应有控制措施；溶液上空保持50-80cm的上空，杜绝漫液现象的发生；并配置雷达液位检测器及报警装置。 | 6 | 无控制措施的，不得分；无检测及报警装置的，扣3分。 |  |  |
|  | 桶、槽周期性清理管理制度，并有记录；清理前的降温、有毒有害置换控制措施。 | 5 | 无管理制度或控制措施的，不得分。 |  |  |
|  | 桶、槽内进行作业或检维修必须对其进行清理，并用检测仪器对有毒有害进行检测确认制。 | 6 | 无控制措施和检测确认制的，不得分。 |  |  |
|  | 生产现场部需要防爆设备按要求采用防爆电气开关。 | 4 | 未按要求采用的，不得分。 |  |  |
|  | 生产现场必须配置石灰乳浆化设备及相应工艺管道，并确保随时能够开启设备。 | 6 | 无相关设备或工艺管道的，不得分；不能正常开启的，扣4分。 |  |  |
|  | 镉湿法厂房外必须配置污水收集池，将生产过程中产生的生产废水及雨水回收至生产流程，杜绝直接外排造成镉污染。 | 6 | 不能进行回收的，不得分。 |  |  |
|  | 压滤布不得采用含酸溶液进行洗涤，如采用直接对压滤板或布进行清洗的，也不得采用含酸溶液进行清洗。 | 7 | 不按此标准执行的，不得分。 |  |  |
|  | 生产过程中使用的各类添加剂，应按相应的物理或化学物性进行相应的规范摆放措施，有防火、防潮、通风等措施。 | 4 | 无相应措施的，不得分。 |  |  |
|  | 锅炉、回转窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 3 | 未设泄爆门的，每处扣2分；泄爆门设置不合理的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 粗镉熔炼系统 （20分） | 粗镉熔炼锅必须保持负压操作。 | 5 | 不能实现负压操作的，不得分。 |  |  |
|  | 采用密闭无氧铸锭工艺技术，避免碱渣及镉烟气的污染。 | 2 | 采用传统工艺的，不得分。 |  |  |
|  | 采用开启阀门放高温镉液铸精镉锭及放碱渣工艺技术。 | 3 | 采用传统工艺的，不得分。 |  |  |
|  | 火法镉厂房内必须配置清洗或喷淋设施。 | 2 | 未配置的，不得分。 |  |  |
|  | 镉火法厂房外必须配置污水收集池，将生产过程中产生的生产废水及雨水回收至生产流程，严格杜绝直接外排造成镉污染。 | 4 | 不能进行回收的，不得分。 |  |  |
|  | 粗镉熔炼海绵镉饼的给料采用自动操作控制系统。 | 4 | 采用传统的操作方式的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 真空精炼炉(25分) | 相关接触部位安装抽风系统。 | 4 | 无抽风系统的，不得分。 |  |  |
|  | 采用氮气无氧铸锭工艺技术。 | 2 | 采用传统工艺的，不得分。 |  |  |
|  | 采用自动控制精镉锭的铸锭工艺技术。 | 2 | 采用传统工艺的，不得分。 |  |  |
|  | 精镉渣的规范堆存及安全处置。 | 6 | 不符合规范的，不得分。 |  |  |
|  | 主炉、粗镉熔化锅、中间锅无渗漏现象。 | 4 | 有渗漏的，不得分。 |  |  |
|  | 精镉锭必须采用密封包装，严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混合储存。 | 5 | 不符合规范的，不得分。 |  |  |
|  | 光杆机房应设抽风系统及酸雾吸收装置。 | 2 | 无抽风系统或吸收装置的，不得分；吸收装置不满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 燃料供给系统 (25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 未设置防静电措施的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 未设置O2含量在线监测的，不得分。 |  |  |
|  | 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的，不得分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，不得分。 |  |  |
|  | 使用气体燃料的熔锡炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀，泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的，不得分。 |  |  |
|  | 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的，不得分。 |  |  |
|  | 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求： （1）工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备； （2）煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统； （3）煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 除尘系统 (20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统，必须采用在线监测进行实时监控；并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的，每处扣2分；本分值扣完后再加扣8分。 |  |  |
|  | 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的，不得分。 |  |  |
|  | 除尘设施的开停，应与工艺设备一致；收集的粉尘应采用密闭运输方式，避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 主抽风机操作室应与风机房隔离，应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置；进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净，作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车，均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无排污阀、安全阀缺失的，不得分；排污阀缺失的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的，不得分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无测量装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的，不得分。 |  |  |
|  | 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的，不得分；控制系统无防喘振功能的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 电气设备及电力系统 （20分） | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的，不得分；不能满足要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的，不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的，不得分。 |  |  |
|  | 整流器室、控制室、变配电室等要害部位，除有正常出入口及通道外，应设逃生通道，且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的，不得分；不能满足要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 合计 |  | 200 | 得分合计 |  |  |