中华人民共和国海船船员值班规则

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为规范海船船员值班，保障海上人命与财产安全，保护海洋环境，加强船舶保安，根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》和《中华人民共和国船员条例》等有关法律、法规的规定，以及我国缔结或加入的有关国际公约的要求，制定本规则。

第二条 100总吨及以上中国籍海船的船员值班适用本规则，下列船舶除外：

（一）军用船舶；

（二）公务船；

（三）渔业船舶；

（四）游艇；

（五）构造简单的木质船。

第三条 国家海事管理机构是实施本规则的主管机关。

各级海事管理机构按职责具体负责海船船员值班的监督管理工作。

第四条 航运公司应当编制《驾驶台规则》、《机舱值班规则》等船舶值班规则，落实本规则以及有关国际公约的要求，并将其张贴在船舶各部门的易见之处，要求全体船员遵守执行，以保证船舶航行安全。

第五条 航运公司应当确保指派到船上任职的值班船员均能熟悉船上的有关设备和船舶特性以及本人职责和值班要求，使其能有效履行安全、防污染和保安等职责。

第六条 船长及全体船员在值班时，应当遵守法律、法规和相关国际公约以及当地有关防治船舶造成海洋污染的要求，采取一切可能采取的预防措施，防止因操作不当或者发生事故等原因造成船舶对海洋环境的污染。

第二章 航次计划及值班一般要求

第一节 航次计划

第七条 船长应根据航次任务，组织驾驶员研究有关资料，制定航次计划，及时通知各部门做好开航准备工作，保证船舶和船员处于适航、适任状态。

制定航次计划时应当：

（一）与大副、轮机长协商后，预先确定并落实本航次所需各种燃润料、物料、淡水以及备品的数量；

（二）保证各种船舶证书和船员证件齐全、有效；

（三）保证本航次涉及的航海图书资料和其他航海出版物准确、完整、最新；

（四）保证运输单证及港口文件齐全。

第八条 开航前，船长应恰当地使用航海图书资料和其他航海出版物，计划好从出发港到下一停靠港的预定航线，在有关海图上清楚标绘，并对预定航线进行核实。

驾驶员在航行期间应对预定航线上每一个拟采取的航向认真核实。

第九条 预定航线确定后，应编制至少包括以下内容的航行计划：

（一）航线的总里程和预计航行的总时间；

（二）计划航线上的气象情况和海况；

（三）各转向点的经纬度；

（四）各段航线的航程和预计到达各转向点的时间；

（五）复杂航段的航法以及航线附近的危险物的避险手段；

（六）特殊航区的注意事项。

第十条 船舶航行中计划航线的下一停靠港发生改变或船舶需要大幅度地偏离计划航线，船长应及早计划好修正航线，并在海图上重新标绘。

第二节 值班一般要求

第十一条 航运公司和船长应当确保为船舶配备足够的适任船员以保持安全值班。

第十二条 船长应按照主管机关的规定安排合格的船员值班，明确值班船员职责。值班的安排应当足以保证船舶、货物安全和保护海洋环境，并保证值班船员均能得到充分休息，防止因疲劳影响值班。

在船长的统一指挥下，航行值班的驾驶员在值班期间，负责船舶的安全航行。

轮机长应与船长协商，确保值班安排足以保持安全的轮机值班。

船长应根据保安等级的要求，安排并保持适当和有效的保安值班。

第十三条 值班应遵守下列驾驶台和机舱资源管理原则：

（一）根据情况合理地安排值班船员；

（二）考虑值班船员资格和适任的局限性；

（三）值班船员应熟悉其岗位职责和团队职责；

（四）船长、轮机长和负责值班的高级船员应最有效使用一切可用资源保持适当的值班；

（五）值班船员应熟悉有关装置或设备的功能，并能熟练操作；

（六）值班船员对所接收到的信息应均能领会并能与其他部门适当共享，以及能正确处置；

（七）在任何情况下值班船员应当保持适当的沟通；

（八）值班船员如果对为安全所采取的行动产生任何怀疑时，应立即告知船长、轮机长、负责值班的高级船员。

第十四条 值班的高级船员认为接班的高级船员明显不能有效履行值班职责时，不得交班，并立即向船长或轮机长报告。

第十五条 接班的高级船员应当在确认本班人员完全能有效地履行各自职责后，方可接班。

第十六条 除非船长或者轮机长另有指令，值班的高级船员在交班前正在进行重要操作时，不应交班，接班的高级船员应在确认这种操作完成之后再接班。

第十七条 负责值班的船员，值班期间不应被分派或承担任何妨碍安全值班的职责。

第十八条 值班船员应当将值班期间发生的重要事件按要求做好记录。

第三章 驾驶值班

第一节 值班安排

第十九条 在确定驾驶台值班人员组成时，应特别考虑下列因素：

（一）在任何时候，驾驶台不得无人值守；

（二）天气情况、能见度、白天或夜间；

（三）临近航行危险时，可能需要值班驾驶员执行额外的航行职责；

（四）电子海图显示与信息系统（ECDIS）、雷达或电子定位仪等助航仪器及任何其他影响船舶安全航行的设备的使用和工作状态；

（五）船上是否装有自动操舵装置；

（六）是否需要履行无线电职责；

（七）驾驶台上的无人机舱控制装置、警报和指示器及其使用程序和局限性；

（八）特殊的操作环境对航行值班的特别要求。

第二节 了望

第二十条 船长应考虑所有的相关因素，合理安排航行值班船员，以保持连续正规的了望。船长应当考虑的因素至少包括：

（一）能见度，天气和海况；

（二）航行所在区域的通航密度和所发生的其他活动；

（三）在分道通航区域内及其附近水域时所必须注意的情况；

（四）由船舶特性、即时操纵要求和预期操纵可能引起的额外工作量；

（五）指定的值班船员适于值班的状况；

（六）值班船员的专业适任能力及经验；

（七）值班驾驶员对船舶设备、装置和程序的熟悉程度及操船能力；

（八）必要时召唤待命人员立即到驾驶台协助的可能性；

（九）驾驶台仪器和操纵装置（包括报警系统）的工作状况；

（十）舵和推进器的控制以及船舶操纵特性；

（十一）船舶尺度和指挥位置的视野；

（十二）驾驶台的结构对值班人员了望的影响；

（十三）其他涉及值班安排、适于值班的标准、程序和指南。

第二十一条 值班驾驶员应始终保持正规的了望，并应当：

（一）利用视觉、听觉等一切可用的方法和手段对当时环境和情况保持连续观察、观测；

（二）充分估计到碰撞、搁浅和其他可能危害航行安全的局面和危险；

（三）及时发现遇难的船舶和飞机、船舶遇难人员、沉船残骸和其他危害航行安全的物体。

第二十二条 在驾驶台和海图室分开的船上，值班驾驶员为了履行其必要的职责，在确信航行安全并仍维持着正规了望的情况下，可以短时间进入海图室。

第二十三条 了望人员和舵工的职责应当分开，舵工在操舵时不应视为了望人员。

在操舵位置四周的视野未被遮挡且没有夜视障碍或者没有妨碍保持正规了望的情况下，舵工可视为了望人员。

第二十四条 在充分考虑下列因素确信安全的情况下，并能在需要时立即召唤其他合适人员到驾驶台协助，值班驾驶员在白天可以是唯一的了望人员：

（一）天气情况；

（二）能见度；

（三）通航密度；

（四）邻近的航行危险物；

（五）在分道通航制或其附近水域内航行时所必须注意的情况；

（六）其他影响航行安全的因素。

第二十五条 在夜间航行时应至少有一名值班水手协助驾驶员了望。

第三节 值班交接

第二十六条 接班驾驶员在其视力未完全调节到适应环境条件以前，不应接班。

第二十七条 接班驾驶员在接班前，应对本船的推算船位或实际船位进行核实，确认计划航线、航向和航速以及无人机舱控制装置的工作状况，并应考虑值班期间可能遇到的任何航行危险。

第二十八条 交、接班驾驶员应清楚地交接下列情况：

（一）船长对船舶航行有关的常规命令和其他特别指示；

（二）船位、航向、航速和吃水；

（三）当时的和预报的潮汐、海流、气象、能见度等因素及其对航向和航速的影响；

（四）在驾驶台控制主机时的主机操作程序和方法；

（五）航行环境。

本条前款所称航行环境应至少包括：

（一）正在使用或在值班期间可能使用的所有航行设备和安全设备的工作状况；

（二）电罗经和磁罗经的误差；

（三）附近船舶的位置及动态；

（四）在值班期间可能遇到的情况和危险；

（五）船舶的横倾、纵倾、水的密度变化及船体下坐对富余水深可能造成的影响。

第四节 值班职责

第二十九条 负责航行的值班驾驶员是船长的代表，其首要职责是负责船舶的安全航行，应按照经修正的《1972年国际海上避碰规则》和其他安全航行的规定进行操纵和避让。

第三十条 值班驾驶员应：

（一）在驾驶台保持值班，不得离开驾驶台；

（二）船长在驾驶台时，值班驾驶员仍应对船舶安全航行负责，除非被明确告知船长已承担责任；

（三）给予全体值班人员一切适当的指示和信息，以保持安全值班。

第三十一条 值班驾驶员在任何时候均应使用安全航速。需要时，应立即采取转舵、主机变速和使用声响信号等措施；但情况允许时，应及时通知机舱拟进行主机变速，或按照适用的程序有效地使用驾驶台的无人机舱主机控制装置。

第三十二条 值班驾驶员必须充分掌握冲程等本船在任何吃水情况下的操纵特性，并应考虑其他船舶可能具有的不同操纵特性。

第三十三条 值班驾驶员应充分了解本船所有安全和航行设备的放置地点和操作方法，特别应熟练掌握电子助航仪器的使用方法，并应了解和考虑这些设备性能及操作上的局限性。

第三十四条 值班驾驶员在值班期间，应有效使用船上一切可用的助航仪器，以恰当的时间间隔对所驶的航向、船位和航速进行核对，以确保本船沿着计划航线行驶，并注意在适当的时候使用测深仪。

第三十五条 值班驾驶员应经常和精确地测定驶近船舶的罗经方位和距离，及早判断有无碰撞危险。必要时使用甚高频无线电话，与他船协调避让措施。

第三十六条 在下列情况下，值班驾驶员应当对航行设备进行操作性测试：

（一）到港前和出港前；

（二）可预见的影响航行安全的危险情况发生之前。

情况允许时，在海上航行期间值班驾驶员应尽可能地对航行设备进行操作性测试。

上述测试应当做好记录。

第三十七条 值班驾驶员应作定期检查：

（一）确保手动操舵或自动舵使船舶保持在正确的航向上；

（二）每班应至少测定一次标准罗经的误差，如可能，在大幅度改变航向后也应测定；应经常进行标准罗经和陀螺罗经核对；复示仪与主罗经应同步；如发现误差变化较大，应及时报告船长；

（三）每班至少测试一次自动舵的手动操作；

（四）确保航行灯和信号灯及其他航行设备正常工作；

（五）确保无线电设备正常工作并按要求值守；

（六）确保在驾驶台的无人机舱控制装置、警报和指示器工作正常。

第三十八条 在使用自动舵时，值班驾驶员应考虑：

（一）为应对随时可能出现的潜在危险局面，及时使舵工就位并改为手动操舵的必要性；

（二）在无人协助的情况下因采取紧急措施而中断了望是非常危险的。

手动操舵和自动操舵的转换应当由值班驾驶员决定。

第三十九条 值班驾驶员应能熟练地使用雷达，并应做到：

（一）遇到或预料到能见度不良时，以及在通航密集水域航行时，应使用雷达，并注意其局限性。在任何时候使用雷达时都必须遵守经修正的《1972年国际海上避碰规则》中有关使用雷达的规定；

（二）应确保所使用的雷达量程以足够频繁的时间间隔进行转换，以便能及早地发现物标。应考虑微弱或者反射力差的物标可能被漏掉；

（三）使用雷达时，应选择合适的量程，仔细观察显示器，并确保及早进行雷达标绘或系统的分析；

（四）天气良好时，如可能，值班驾驶员应进行雷达使用方面的操练。

第四十条 在下列情况下值班驾驶员应立即报告船长，船长接到报告后应尽快上驾驶台，必要时由船长直接指挥：

（一）遇到或预料到能见度不良时；

（二）对通航条件或他船的动态产生疑虑时；

（三）对保持航向感到困难时；

（四）在预计的时间未能看到陆地、航行标志或测量不到水深时；

（五）意外地看到陆地、航行标志或水深突然发生变化时；

（六）主机、推进装置遥控系统、舵机等主要的航行设备、警报或指示仪发生故障时；

（七）无线电设备发生故障时；

（八）恶劣天气怀疑可能有气象危害时；

（九）发现遇难人员或船舶以及他船求救时；

（十）遇到其他紧急情况或感到疑虑时。

当情况紧急时，为了船舶的安全，值班驾驶员除立即报告船长外，还应当果断采取行动。

第五节 特殊环境下的驾驶值班

第四十一条 当遇到或预料能见度不良时，值班驾驶员的首要职责是遵照经修正的《1972年国际海上避碰规则》的相应条款，采取鸣放雾号、以安全航速行驶并使主机处于立即可操纵的准备状态等措施。此外，值班驾驶员还应：

（一）通知船长；

（二）安排正规的了望；

（三）显示航行灯；

（四）操作和使用雷达。

第四十二条 在黑暗航行期间航行值班时，船长和值班驾驶员安排了望应当特别考虑驾驶台设备和助航仪器及其局限性、当时航区的环境和情况以及所实施的程序和安全措施。

船长应将航行指示和注意事项或者其他重要安排明确记入“船长夜航命令簿”，值班驾驶员应遵照执行。

第四十三条 在沿岸和通航密集水域航行时，应使用船上适合于该水域并依照最新资料改正过的最大比例尺的海图。在确认没有碰撞危险的情况下，应勤测船位，环境许可时还应使用多种方法定位。

使用电子海图显示与信息系统（ECDIS）的，应选择适当显示比例的电子海图，并以适当的时间间隔通过其他的定位方法对船位进行核查。

值班驾驶员应确切地辨认沿岸陆标及所有有关的航行标志。

第四十四条 船舶由引航员引航时并不解除船长管理和驾驶船舶的责任。船长和引航员应交换有关航行方法、当地情况和船舶性能等信息。船长、值班驾驶员应与引航员紧密合作，保持对船位和船舶动态进行核对。船长对引航员的错误操作应及时指出，必要时即行纠正。

第四十五条 船长在非危险航段暂离驾驶台时应告知引航员，并指定驾驶员负责。值班驾驶员对引航员的行动或意图有所怀疑时，应要求引航员予以澄清，如仍有怀疑，应立即报告船长，并可在船长到达之前采取必要的行动。

第四十六条 船在锚泊时，值班驾驶员应：

（一）锚抛下时应立即测定船位，并在海图上标出锚位和回旋范围，对锚地的潮汐、流向、水深、底质、周围情况及当地气象记入航海日志；

（二）情况许可时，应经常利用固定航标或岸上容易辨认的物标，校核船舶是否保持在锚位上；

（三）确保保持正规的了望，并注意：

1.周围锚泊船的情况，尤其是位于上风或上流方向锚泊船的动态，以防他船走锚危及本船安全；

2.来泊船的锚位是否与本船有足够的安全距离，如过近，应设法通知对方，并报告船长；

3.过往船舶或邻近锚泊船起锚离泊时距本船过近，应密切关注其动态，若判断对本船有威胁时，应以各种信号警告对方。

（四）以适当的时间间隔巡视全船，注意吃水、龙骨下富余水深以及船舶的状态；

（五）注意观测气象、潮汐和海况变化，注意锚位、锚链受力和船首偏荡；在转流时，还应注意船身回转及周围船舶动向，必要时采取紧急措施，防止因本船或他船走锚造成紧迫局面或事故；

（六）本船或他船走锚，或者过往船舶距离过近造成危险局面时，应果断地采取一切有效措施，以避免或减少损失，并立即通知船长；

（七）在急流区锚泊或遇大风浪天气，除执行船长指示外，还应勤测锚位，定时巡视甲板，检查锚链和制链器是否正常，并应认真督促值班水手每小时检查锚链、锚链制和锚设备一次；

（八）督促值班水手按时升降旗及锚球，开关锚灯、甲板照明，按规定显示或悬挂相应的号灯号型，鸣放相应的声号；

（九）能见度不良时，应认真执行经修正的《1972年国际海上避碰规则》的有关规定，加强了望，鸣放雾号，打开锚灯和各层甲板的照明灯，并通知船长；

（十）锚泊中进行装卸作业，除应执行停泊值班中有关装卸业务方面的职责外，还应注意旁靠船、驳的系缆、碰垫和绳梯以及其他各种安全措施；

（十一）根据锚地情况及相关规定，用甚高频无线电话在规定的频道上保持守听；

（十二）严格遵守防污染规定，采取有效措施，防止船舶对水域环境造成污染。

船长认为必要时，船舶在锚泊情况下也应保持连续的航行值班。

第四章 轮机部航行值班

第一节 值班安排

第四十七条 轮机值班的组成应根据适合当时的环境和条件确定，以确保影响船舶安全操作的所有机械设备在自动操作方式、手动操作方式模式下均能安全运行。

第四十八条 在确定轮机值班组成时，应特别考虑下列因素：

（一）船舶类型、机械设备类型和状况；

（二）对影响船舶安全运行的机械设备置于有效的监控之下；

（三）由于天气、冰区、污染水域、浅水水域、各种紧急情况、船损控制或污染处置等情况的变化而采用的特殊操作方式；

（四）值班人员的资格和经验；

（五）人命、船舶、货物和港口的安全及环境保护；

（六）有关国际公约、国家法规和当地规定；

（七）保持船舶的正常运行。

第二节 值班交接

第四十九条 交、接班轮机员应清楚的交接下列事项：

（一）轮机长关于船舶系统和机械设备运行的常规命令和特别指示；

（二）对机械设备及系统进行的一切工作的性质、参与人员以及潜在的危险；

（三）污水舱、压载舱、污油舱、备用舱、淡水柜、粪便柜等使用状况和液位以及对其中贮存物的使用或处理的特殊要求；

（四）备用燃油舱、沉淀柜、日用油柜和其他燃油贮存设备中的燃油液位和使用状况；

（五）有关卫生系统处理的特殊要求；

（六）主机、辅机系统（包括配电系统）的操作方式和运行状况；

（七）监控设备和手动操作设备的状况；

（八）自动锅炉控制装置和其他与蒸汽锅炉操作有关设备的状况和操作模式；

（九）恶劣天气、冰冻、被污染的水域或浅水引起的潜在威胁；

（十）在设备故障或危及船舶安全的情况下而采取的特殊操作方式和应急措施；

（十一）机舱普通船员的任务分派；

（十二）消防设备的可用性；

（十三）轮机日志的填写情况。

第五十条 接班轮机员对接班事项不满意或观察到的情况与轮机日志记录不相符时，不得接班。

第三节 值班职责

第五十一条 值班轮机员是轮机长的代表，主要负责对影响船舶安全的机械设备进行安全有效的操作和保养，并根据要求，负责轮机值班责任范围内的一切机械设备的检查、操作和测试，确保在任何时候均能保证安全值班。

第五十二条 值班轮机员应保证维持既定的正常值班安排。机舱值班的普通船员应协助值班轮机员使主机、辅机系统安全和有效运行。

第五十三条 轮机长在机舱时，值班轮机员仍应继续对机舱工作全权负责，除非被明确告知轮机长已承担责任。

第五十四条 轮机值班的所有成员都应当熟悉被指派的值班职责，还应掌握本船下列情况：

（一）恰当的内部通信系统的使用；

（二）机舱逃生途径；

（三）机舱报警系统和辨别各种警报的能力；

（四）机舱的消防设备和破损控制装置的数量、位置和种类，以及它们的使用方法和应遵守的各种安全预防措施。

第五十五条 在轮机值班开始时，应对当时所有机械设备的工作情况、工况参数加以验证、分析，以保持在正常范围值。

第五十六条 在值班期间值班轮机员应定期巡回检查机舱和舵机房，及时发现机械设备的故障和损坏情况，并采取相应的措施。

第五十七条 值班轮机员应对运转失常、可能将发生故障或需要特殊处理的机械设备，以及已经采取的措施作详细记录。需要时，应对拟采取的措施作出安排。

第五十八条 对于有人值守的机舱，值班轮机员应随时能立即操纵推进装置，以应对换向和变速的需要。

对于无人值守机舱，值班轮机员在获知报警、呼叫时，应立即到达机舱。

第五十九条 值班轮机员应迅速执行驾驶台的所有命令，对主推进动力装置进行换向和变速操作的，应做好记录。当人工操作时，值班轮机员应确保主推进动力装置的操纵装置有人不间断地值守，并随时处于准备和操作状态。

第六十条 值班轮机员应掌握正在维护保养的机械设备（包括机械、电气、电子、液压和空气系统）及其控制装置和与此相关的安全设备、所有舱室服务系统设备的维护保养情况，并注意其物料和备品的使用记录。

第六十一条 轮机长应将值班时拟进行的预防性保养、破损控制或修理工作等情况通知值班轮机员。对于属于值班责任内的拟处理的所有机械设备，值班轮机员应负责其隔离、旁通和调整，并将已进行的全部工作做好记录。

第六十二条 当机舱处于备车状态时，值班轮机员应保证一切在操纵时可能用到的机械设备处于随时可用状态，并使电力有充足的储备，以满足舵机和其他设备的需要。

第六十三条 值班轮机员应指导本班值班人员，告知其可能对机械设备造成不利影响或危及人命、船舶安全的潜在危险情况。

第六十四条 值班轮机员应确保对机舱保持不间断的监控。在值班人员丧失值班能力时，应安排替代人员。

第六十五条 值班轮机员应采取必要的措施，以减轻因设备损坏、失火、进水、破裂、碰撞、搁浅和其他原因所造成损害。

第六十六条 在进行一切预防性保养、破损控制或维修工作时，值班轮机员应与负责维修工作的轮机员配合，至少应做好下列工作：

（一）对要进行处理的机械设备加以隔离和旁通；

（二）在维修期间，将其他的设备调节至充分和安全地发挥功能的状态；

（三）在轮机日志或其他适当的文件上详细记录维修保养过的设备、参加人员及其采取的安全措施；

（四）必要时将已修理过的机器和设备进行测试、调整，投入使用。

第六十七条 值班轮机员应确保，在自动设备失灵时履行维修职责的轮机部普通船员能够立即协助其对机器进行手动操作。

第六十八条 值班轮机员应充分考虑到失去舵效或因机械故障导致失速会危及船舶和海上人命的安全，当发生机舱失火或机舱中即将采取的行动会导致船速下降、瞬间失去舵效、船舶推进系统停止运转或电站发生故障或类似威胁安全的情况，应立即通知驾驶台。如可能，应在采取行动之前通知，以便驾驶台有最充分的时间采取一切可能的措施来避免发生海上事故。

第六十九条 出现下列情况，值班轮机员应立即通知轮机长，并根据情况果断采取措施：

（一）机器发生故障或损坏，可能危及船舶的安全运行；

（二）发生可能引起推进机械、辅机、监视系统、调节系统的损坏失常的现象；

（三）遇到其他紧急情况或感到疑虑时。

第七十条 值班轮机员应给予全体值班人员一切适当的指示和信息，以保持安全值班。

常规的机械设备保养应纳入值班工作。

全船的机械、电子与电气、液压、气动等设备的维修工作，应在轮机长和值班轮机员知情下进行，并做好记录。

第四节 特殊环境下的轮机值班

第七十一条 值班轮机员应确保提供鸣放声号用的持久的空气或蒸汽压力，并随时执行驾驶台的变速、换向的命令，还应备妥用于操纵的一切辅助机械。

第七十二条 值班轮机员当接到船舶进入通航密集水域航行的通知时，应确保所有涉及船舶操纵的机械设备能随时置于手动操作模式；保证有足够的备用动力，以供操舵和其他操作要求所用；确保应急操舵和其他辅助设备处于随时可用状态。

第七十三条 当船舶在开敞的港外锚地或开敞的海域锚泊时，值班轮机员应保证：

（一）保持有效的轮机值班；

（二）定时检查所有正在运行和处于准备状态的机械设备；

（三）按驾驶台命令使主机和辅机保持准备状态；

（四）采取措施，防止船舶污染海洋环境并遵守适用的防止污染规则；

（五）所有破损控制和消防系统均处于准备状态。

在开敞锚地，轮机长应与船长商定是否仍保持与在航时同样的轮机值班。

第五章 无线电值班

第一节 无线电操作员

第七十四条 本章适用于按要求配备全球海上遇险与安全系统（GMDSS）设备的船舶上工作的无线电操作员。

第七十五条 航运公司、船长和履行无线电值班职责的无线电操作员应遵守本章规定并遵守《无线电规则》，以保证船舶在海上保持足够的无线电安全值班。

第七十六条 在船长的领导下，船舶无线电设备由持有相应适任证书的无线电操作员管理和操作。遇险报警只能经船长批准后发送。

第二节 值班安排

第七十七条 在安排无线电值班时，船长应：

（一）保证无线电值班是按照《无线电规则》和经修正的《1974年国际海上人命安全公约》等有关规定进行的；

（二）保证无线电值班的首要职责不会受到与船舶安全航行无关的无线电通信的不利影响；

（三）考虑到船上所安装的无线电设备及其工作状态。

第三节 无线电值班职责

第七十八条 履行无线电值班的无线电操作员应：

（一）保证值班是保持在《无线电规则》和经修正的《1974年国际海上人命安全公约》所指定的频率上；

（二）在值班时定时检查无线电设备的工作状态及其电源，在发现设备故障时及时报告船长；

（三）每天至少一次用标准时间信号校对无线电时钟；

（四）有如下情况，根据船长或值班驾驶员的指示不得开启和修理一切发信设备：

1.港口国规定不能在港界内开启发信机的；

2.装卸或者清洗易挥发性的易燃易爆货物的。

第七十九条 在离港前，被指定为在遇险事件时负有无线电通信职责的无线电操作员应确保：

（一）所有遇险和安全通信的无线电设备、备用电源均处于有效工作状态，并记入无线电台日志；

（二）备妥所有国际公约规定的文件、航行通告和主管机关要求的附加文件，并根据最新收到的资料进行修改，有不符之处立即报告船长；

（三）按标准时间信号正确设定无线电时钟；

（四）天线无损坏，并连接正确；

（五）尽可能地更新船舶将要航行的区域及船长要求的其它区域的最新气象报告和航行警告，并将这些信息送交船长。

第八十条 在离港并启用无线电设备时，值班的无线电操作员应：

（一）在适当的遇险频率上值守；

（二）根据船长指示，向船舶报告系统发送报告。

第八十一条 在海上时，被指定为在遇险事件中负有无线电通信主要责任的无线电操作员应按要求定期对无线电设备检查、测试，以保证设备工作正常。检查、测试结果应记入无线电台日志。

第八十二条 被指定为进行一般通信业务的无线电操作员，应考虑本船船位与可能要进行通信业务的海岸电台和海岸地球站的相互位置，保证做到在可能通信的频率上保持有效的值守。在通信时，无线电操作员应遵守国际电信联盟的有关规定。

第八十三条 当到达港口关闭无线电设备时，值班的无线电操作员应：

（一）确保天线接地；

（二）检查备用电源是否安全足电。

第八十四条 遇险报警或遇险呼叫优先于一切其他通信。当无线电设备收到遇险报警时，必须立即停止干扰遇险通信的任何发射。

第八十五条 收到遇险报警时，值班的无线电操作员应立即报告船长。

第八十六条 如果本船遇险或者收到遇险报警时，被指定为在遇险事件中负有无线电通信主要责任的无线电操作员，应立即根据《无线电规则》的程序承担起责任。

第八十七条 值班的无线电操作员应按照《无线电规则》及经修正的《1974年国际海上人命安全公约》有关无线电台日志的要求做好下列事项的记录：

（一）遇险、紧急和安全的无线电通信摘要；

（二）与无线电服务有关的重要事件；

（三）如可能，每天一次船位；

（四）无线电设备的状况，包括电源状况的摘要。

第八十八条 无线电台日志存放应便于：

（一）遇险通信操作记录；

（二）船长查阅；

（三）主管机关或缔约国授权官员检查时查阅。

第六章 港内值班

第一节 港内值班应遵守的一般要求

第八十九条 船舶在港内停泊时，船长应安排适当而有效的值班。对于具有特种形式的推进系统或辅助设备，以及装载有危害的、危险的、有毒的、易燃的物品或其他特殊货物的船舶，还应按有关规定的特殊要求值班。

第九十条 船长应根据停泊情况、船舶类型和值班特点，配备足够的且具有熟练操作能力的值班船员，并安排好必要的设备。

第九十一条 船舶在港内停泊期间的值班安排应始终：

（一）确保人命、船舶、货物、港口和环境的安全，确保所有与货物作业相关机械的安全操作；

（二）遵守有关国际公约、国家法规和当地规定；

（三）保持船舶工作正常。

第九十二条 停泊时甲板值班人员的组成，应至少包括一名值班驾驶员和一名值班水手。

第九十三条 轮机长应与船长协商，保证轮机值班的安排足以保持安全的轮机值班。在决定轮机值班人员组成时，应考虑：

（一）至少有一名值班轮机员；

（二）推进功率750千瓦及以上的船舶，至少还安排一名值班机工协助值班轮机员；

（三）轮机员在值班期间，不应被分派或承担任何会妨碍其监控船上机械系统的其他任务。

第二节 驾驶值班

第九十四条 在港内值班驾驶员应：

（一）掌握全船人员动态，经常巡查船的四周、装卸现场及工作场所，关注从事高空、舷外及封闭舱室内工作的人员安全，督促值班人员坚守岗位，保持部门间联系畅通；

（二）督促值班水手按时升降国旗、开关灯，显示或悬挂有关号灯号型；经常检查舷梯、锚链、跳板及安全网，及时调整系泊缆绳，特别是在有较大潮差的泊位上，应加强巡查，必要时，应采取措施以确保系泊设备处于安全工作状态；

（三）注意吃水、龙骨下的富余水深和船舶的总体状态；

（四）根据船舶种类特点，按积载计划的要求，负责船港联系和协作，监督装卸操作安全和质量，掌握装卸进度，解决装卸中发生的问题，制止违章作业，注意天气变化及海况，及时开关舱；装卸一级危险品、重大件、贵重货时到现场监督指导；

（五）注意及时收听天气预报，当收到恶劣气象警报时，采取必要的措施以保护人员、船舶和货物的安全；

（六）按船长或大副的指示或者情况需要，通知机舱注入、排出或调整压舱水，并注意船体平衡。注意检查污水井、压载舱及淡水舱的测量记录。监收加装淡水和物料，加油船来时通知机舱并注意防火安全；

（七）在危及船舶安全的紧急情况下，鸣放警报，通知船长，采取一切可能的措施以防止对船上人员、船舶和货物造成损害。必要时，请求附近船舶或岸上给予援助；

（八）掌握船舶稳性情况，以便在失火时能向消防部门提供可喷洒在船上的水的大致数量而不致危及本船；

（九）船上进行明火作业及修理工作时，应严格按有关规定进行，并采取必要的预防措施；

（十）禁止在系泊区域内排放污油水、垃圾及杂物，采取各种有效预防措施，防止本船对周围环境造成污染；

（十一）注意过往船舶，当有他船系靠本船或前后泊位时，应在现场守望，并采取相应安全措施；发生事故时，应立即记下该船船名、国籍、船籍港及事故经过，并向船长报告；

（十二）对遇难船舶和人员提供援助；

（十三）主机试车应在确认推进器附近无障碍物，不致碍及他船，不损坏舷梯、跳板、缆绳、装卸属具及港口设施等情况后方可进行，并采取必要的预防措施。

第三节 轮机值班

第九十五条 在港内值班轮机员应：

- （一）遵守其在值班范围内有关防范危险情况的特殊操作命令、程序和规定；

- （二）监测运行中的所有机械设备及系统的仪表和控制系统；

- （三）防止违反当地有关防污染规定所必须采取的技术、方法和处理程序；

（四）查看污水井的情况。

- 第九十六条 值班轮机员应：

- （一）出现紧急情况且需要时，发出警报并采取一切可能的措施避免船上人员、船舶及其货物遭受损害；

- （二）了解驾驶员对装卸货物时所需设备的要求，以及对压载和船舶稳性控制系统的附加要求；

- （三）经常巡查以判断可能发生的设备故障或损坏情况，并立即采取补救措施以确保船舶、货物作业、港口及其周围环境的安全；

- （四）保证在其职责范围内采取必要的预防措施，以避免船上各种电气、电子、液压、气动以及机械系统发生事故或损坏；

（五）将影响船上机械运转、调节或修理的所有重要事项做好记录。

第四节 驾驶值班的交接班

- 第九十七条 交班和接班的驾驶员都应在交接前巡视检查全船和周围，认真做好交接工作。

第九十八条 交班驾驶员应告知接班驾驶员下列事项：

（一）航海日志和停泊值班记录簿所记载的有关内容、航运公司指示和船长命令，有关人员来船联系及对外联系事项；

（二）气象、潮汐、泊位水深、船舶吃水、系缆情况、锚位和所出锚链的情况、转流时船舶回转，主机状态和其应急使用的可能性，以及与船舶安全停泊有关的其他情况；

（三）船上拟进行的所有工作，包括积载计划，大副的要求，装卸进度，开工舱口及工班数，货物的分隔衬垫，装卸质量，装卸属具情况，危险品和重大件及应采取的预防及应急措施，贵重货，水手值班情况及与港方联系事项等；

（四）舱底水、压舱水、淡水的水位情况及加装燃油、淡水情况；

（五）消防设备的情况；

（六）港口及本船悬挂的信号、显示的号灯号型和鸣放的声号，港口特殊规定，发生紧急情况或需要援助时船方与港方的联系方式；

（七）要求在船船员的人数和全船人员的动态情况；

（八）检修工作的项目、质量、进度和采取的安全措施；

（九）旁靠船、驳情况，周围锚泊船的动态；

（十）港口的特殊要求；

（十一）有关船员、船舶、货物的安全和防止水域污染的其他重要情况，以及由于船舶行为造成环境污染时向相关机关报告的程序。

第九十九条 接班驾驶员在负责甲板值班之前应核实：

（一）系泊缆绳或锚链是否恰当；

（二）正在装卸的有害或危险货物的性质，以及发生溢漏或失火后应采取的相应措施；

（三）本船悬挂的信号、显示的号灯号型以及鸣放的声号是否正确；

（四）各项安全措施和防火规定都在严格遵守之中；

（五）是否存在危及本船的情况，以及本船是否危及其他船舶。

第一百条 交接班人员对交接事项产生疑问时，应及时请示大副或船长。

第五节 轮机值班的交接班

第一百零一条 交、接班轮机员应清楚交接下列事项：

（一）当日的常规命令，有关船舶操作、保养工作、船舶机械或控制设备修理的特殊命令；

（二）所有机械和系统进行检修工作的性质、涉及的人员以及潜在的危险；

（三）舱底、残渣柜、压载水舱、污油舱、粪便柜、备用柜的液位及状态，以及对其中贮存物的使用或处理的特殊要求；

（四）有关卫生系统处理的特殊要求；

（五）灭火设备以及烟火探测系统的状况和备用情况；

（六）获准从事机器修理的人员及其工作地点和修理项目，以及其他获准上船的人员和需要的船员；

（七）港口有关船舶排出物、消防要求及船舶防备工作等方面的特殊规定；

（八）发生紧急情况或需要援助时，船上与岸上人员、相关机关可使用的通信方式；

（九）其他有关船员、船舶、货物的安全以及防止环境污染等重要情况；

（十）轮机部的活动造成环境污染时，向相关机关报告的程序。

第一百零二条 接班轮机员在承担值班任务前还应：

（一）熟悉现有的和可用的电、热、水源和照明来源及其分配情况；

（二）了解船上的燃油、润滑油及一切淡水供给的可用程度；

（三）尽可能地将机器备妥，以应对紧急状况。

第六节 货物作业值班

第一百零三条 航运公司应制定相应保证货物作业安全的规定。

负责计划和实施货物作业的高级船员应通过对特定风险的控制，确保作业的安全实施。

第一百零四条 船舶载运危险货物、污染危害性货物时，船长应作出保持货物安全的值班安排。

载运散装危险货物的船舶，安全值班应由甲板部和轮机部各至少一名高级船员和若干名普通船员组成。

载运非散装危险货物的船舶，船长在作出值班安排时应充分考虑危险品的性质、数量、包装和积载以及船上、水上和岸上的所有特殊情况。

第七章 驾驶、轮机联系制度

第一节 开航前

第一百零五条 船长应提前２４小时将预计开航时间通知轮机长，如停港不足２４小时，应在抵港后立即将预计离港时间通知轮机长；轮机长应向船长报告主要机电设备情况、燃油、润滑油和炉水存量；如开航时间变更，须及时更正。

第一百零六条 开航前１小时，值班驾驶员应会同值班轮机员核对船钟、车钟、试舵等，并分别将情况记入航海日志、轮机日志及车钟记录簿内。

第一百零七条 主机试车前，值班轮机员应征得值班驾驶员同意。待主机备妥后，机舱应通知驾驶台。

第二节 航行中

第一百零八条 每班交班前，值班轮机员应将主机平均转数和海水温度等参数告知值班驾驶员，值班驾驶员应回告本班平均航速和风向风力，双方分别记入航海日志和轮机日志；每天中午，驾驶台和机舱校对时钟并互换正午报告。

第一百零九条 船舶进出港口，通过狭水道、浅滩、危险水域或抛锚等需备车航行时，驾驶台应提前通知机舱准备。如遇雾或暴雨等突发情况，值班轮机员接到通知后应尽快备妥主机。

判断将有风暴来临时，船长应及时通知轮机长做好各种准备。

第一百一十条 如因等引航员、候潮、等泊等原因须短时间抛锚时，值班驾驶员应将情况及时通知值班轮机员。

第一百一十一条 因机械故障不能执行航行命令时，轮机长应组织抢修并通知驾驶台速报船长，并将故障发生和排除时间及情况记入航海日志和轮机日志。

停车应先征得船长同意。但若情况危急，不立即停车就会威胁人身安全或主机时，轮机长可立即停车并通知驾驶台。

第一百一十二条 因调换发电机、并车等需要暂时停电时，值班轮机员应事先通知驾驶台。

第一百一十三条 在应变情况下，值班轮机员应立即执行驾驶台发出的信号，及时提供所要求的水、气、汽、电等。

第一百一十四条 船长和轮机长共同商定的主机各种车速，除非另有指示，值班驾驶员和值班轮机员都应严格执行。

第一百一十五条 船舶在到港前，应对主机进行停、倒车试验，当无人值守的机舱因情况需要改为有人值守时，驾驶台应及时通知轮机员。

第一百一十六条 抵港前，轮机长应将本船存油情况告知船长。

第三节 停泊中

第一百一十七条 抵港后，船长应告知轮机长本船的预计动态，以便安排工作，动态如有变化应及时更正；机舱若需检修影响动车的设备，轮机长应事先将工作内容和所需时间报告船长，取得同意后方可进行。

第一百一十八条 值班驾驶员应将装卸货情况随时通知值班轮机员，以保证安全供电。在装卸重大件或特种危险品或使用重吊之前，大副应通知轮机长派人检查起货机，必要时还应派人值守。

第一百一十九条 如因装卸作业造成船舶过度倾斜，影响机舱正常工作时，轮机长应通知大副或值班驾驶员采取有效措施予以纠正。

第一百二十条 对船舶压载的调整，以及可能涉及海洋污染的任何操作，驾驶和轮机部门应建立起有效的联系制度，包括书面通知和相应的记录。

第一百二十一条 每次添装燃油前，轮机长应将本船的存油情况和计划添装的油舱以及各舱添装数量告知大副，以便计算稳性、水尺和调整吃水差。

第八章 值班保障

第一百二十二条 航运公司及船长应采取有效措施防止船员疲劳操作，所有负责值班的船员以及被指定承担安全、防污染和保安职责的船员休息时间，除紧急或超常工作情况外应满足以下要求：

（一）任何24小时内不少于10小时；

（二）任何7天内不少于77小时；

（三）任何24小时内的休息时间可以分为不超过2个时间段，其中一个时间段至少要有6小时，连续休息时间段之间的间隔不应超过14小时。

第一百二十三条 紧急集合演习、消防和救生演习，以及国内法律、法规、国际公约规定的其他演习，应以对休息时间的干扰最小且不导致船员疲劳的形式进行。

船员处于待命情况下，因被派去工作而中断了正常的休息时间，应给予充分的补休。

第一百二十四条 船长按第一百二十二条第（二）、（三）项中规定安排休息时间时可以有例外，但任何7天内的休息时间不得少于70小时。

对第一百二十二条第（二）项规定的每周休息时间的例外，不应超过连续两周。在船上连续两次例外时间的间隔不应少于该例外持续时间的两倍。

对第一百二十二条第（三）项规定的例外，可以分成为不超过3个时间段，其中一个时间段至少要有6个小时，另外两个时间段均不应少于1个小时。连续休息时间间隔不得超过14个小时。例外在任何7天时间内不得超过两个24小时时间段。

第一百二十五条 因船舶、船上人员或货物出现紧急安全需要，或出于帮助海上遇险的其他船舶或人员的目的，船长有权暂停执行休息时间制度，直至情况恢复正常。

情况恢复正常后，船长应根据实际情况尽快安排船员获得充足的补休时间。

第一百二十六条 船舶应将船上工作安排表张贴在易见之处。

船舶应保持对船员每天休息时间的记录，船员应得到一份由船长或船长授权的人员和船员本人签注的休息时间记录表。

应得到一份由船长或船长授权的人员和海，该海时船方与港方的联系方000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000船上工作安排表和休息时间记录表应参照《ILO/IMO编制船员船上工作安排表和船员工作时间或休息时间记录格式指南》并使用船上工作语言和英语制定。

第一百二十七条 船长在安排船员值班时，应充分考虑女性船员的生理特点和国家的有关规定。

第一百二十八条 船员不得酗酒。值班人员在值班前四小时内禁止饮酒,且值班期间血液酒精浓度(BAC)不高于0.05%或呼吸中酒精浓度不高于0.25 mg/L｡

第一百二十九条 船员不得服用可能导致不能安全值班的药物。

第一百三十条 航运公司应制定相应的措施防止船员酗酒和滥用药物。船员履行值班职责或有关安全、防污染和保安值班职责的能力受到药物或酒精的影响时，不得安排其值班。

第九章 法律责任

第一百三十一条 船员有下列情形之一的，按照《中华人民共和国船员条例》第五十七条的规定给予相应的的处罚：

（一）未按要求保持正规了望的；

（二）未按要求履行值班职责的；

（三）未按要求值班交接的；

（四）不采用安全航速航行的；

（五）不按规定守听航行通信的；

（六）不按规定测试、检修船舶设备的；

（七）发现或者发生险情、事故、保安事件或者影响航行安全的情况未及时报告的；

（八）未按要求填写或者记载有关船舶法定文书的；

（九）未获得必要的休息参与值班的；

（十）在船上值班期间，体内酒精含量超过规定标准的；

（十一）在船上履行船员职务，服食影响安全值班的违禁药物的；

（十二）不遵守本规则规定的其他情形。

第一百三十二条 船长有下列情形之一的，按照《中华人民共和国船员条例》第五十八条的规定给予相应的的处罚：

（一）未按要求制定航次计划的；

（二）未确保按照规定为船舶配备足额的适任船员的；

（三）未按要求安排值班的；

（四）未保证船舶和船员携带符合法定要求的证书、文书以及有关航行资料的；

（五）未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态的；

（六）未保证船舶安全值班的；

（七）未按规定在驾驶台值班的；

（八）未执行休息时间规定的；

（九）不遵守本规则规定的其他情形。

第一百三十三条 违反本规则的规定，航运公司有下列行为之一的，由海事管理机构责令改正，处3000元以上3万元以下罚款：

（一）未按照规定为船舶配备足额的适任船员的；

（二）未按要求制定相应规章制度的。

第十章 附 则

第一百三十四条 本规则下列用语和缩写的含义：

（一）“海船”系指航行于海上以及江海直达的一切类型的机动和非机动船只。

（二）游艇系指《游艇安全管理规定》定义的船舶。

（三）航运公司系指承担安全与防污染管理责任和义务的航运企业，包括船舶所有人、经营人、管理人和光船承租人。

（四）“驾驶员”系指大副、二副、三副的统称。

（五）“轮机员”系指大管轮、二管轮、三管轮的统称。

（六）“无线电操作员”系指GMDSS一级无线电电子员、GMDSS二级无线电电子员、GMDSS通用操作员、GMDSS限用操作员的统称。

（七）“轮机值班”系指一个人或组成值班的一组人履行其职责，包括一个高级船员亲临机舱或不亲临机舱履行其高级船员的职责。

（八）《无线电规则》系指经修正的国际电信联盟的《无线电规则》。

（九）工作时间系指要求船员为船舶工作的时间。

（十）休息时间系指工作时间以外的时间，但不包括暂短的休息。

第一百三十五条 本规则的值班规定系海船船员的最低值班要求。航运公司或船舶可以根据不同的航线、船舶种类或等级制定相应值班程序和要求，但不得低于本规则的值班规定。

第一百三十六条 下列船舶应参照本规则制定相应的船员值班程序和要求，在合理和可行的范围内符合本规则的要求，并充分考虑保护海洋环境和保证此类船舶以及同一海域中其他船舶的安全。

（一）未满１００总吨的海船；

（二）从事海洋科学研究、海洋工程的船舶和非自航移动式近海装置。

第一百三十七条 进入中华人民共和国内水、领海和管辖水域的外国籍船舶的船员值班，应符合中华人民共和国政府缔结或参加的有关国际公约的相应规定。

第一百三十八条 本规则自     年    月    日起施行，1997年10月20日交通部颁布的《中华人民共和国海船船员值班规则》（中华人民共和国交通部令1997年第11号）同时废止。