靖边～安塞高速公路（榆林段）

监理独立抽检

明洞外贴式防水层检查表

隧道表02

| 合同段 |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号或部位 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| 检 查 项 目 |  |  |  |  | 规定值允许偏差 |  | 实 测 值 |  |  |  | 合格率(%) |
| 卷材搭接长度(cm) |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  |  |
| 卷材向隧道延伸长度(cm) |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  |  |  |
| 拱圈背部检查 |  |  |  | 要求 | 以砂浆做底，涂抹平整 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水卷材 安装检查 |  |  |  | 要求 | 防水层表面平顺，无褶皱，无气泡，无破损、老化等现象，与拱背密贴，松弛适度，无紧绷现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘土隔水层 检查 |  |  |  | 要求 | 在经验收后的回填土石上，选用粘性好、无杂质、无石块的粘土，并夯实。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |  |  |