| 机操工安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、机械必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。 2、开动机械前应检查各零部件和安全装置等应良好。 3、搅拌机进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留，工作完毕后应将料斗固定好。 4、机械运转时，严禁将工具等其他物件放在机械中。 5、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。 6、机械在操作时，严禁擅自离开岗位。 7、严禁机械超负荷和带病运转。 8、卷扬机在工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况方可继续作业。 9、卷扬机在操作时，应将吊兰降至地面，严禁将吊兰悬在空中离岗，离岗应切断电源，锁好电箱。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。