| 油漆工安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、各类油漆和其它易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。 2、使用煤油、冷油、松香水、丙酮等调配油料，戴好防护罩，严禁吸烟。 3、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内。 4、在室内或容器内喷涂，要保持通风良好，喷涂作业周围不准有火种。 5、刷外开窗，必须将安全带挂在牢固的地方。 6、截割玻璃，应在制定场所进行，戴下的边角余料集中堆放，及时处理，搬运玻璃应戴手套。 7、在高处安装玻璃，应将玻璃放置平稳，垂直下方禁止通行。 8、使用的工具放入袋内，不准口含铁钉。玻璃安装完即将风钩挂好。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。