| 扣件式钢管脚手架拆除安全技术规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。 2、根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后方可实施。 3、应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 4、拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。 5、连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。 6、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约6.5M时），应先在适当位置搭设临埋抛撑加固后，再拆除连墙件。 7、当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端必须加设连墙杆，其垂直距离不大于建筑物层高，并不大于4M（2步）。 8、各构配件严禁抛掷至地面。 9、运至地面的构配件，应按规定及时检查，整修与保养，并按品种、规格随时按指定地点码堆存放。 10、脚手架拆除周围应设警界区，严禁非作业人员进入。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。