安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  |  |  | 交底时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  |  |  | 接底人或负责人姓名 |  |  |  |
| 交底内容和要求 | 1、主体进入2M以上和高空作业阶段，禁止下列人员作业：患有心脏病、高血压、癫疯病人，新来工人上岗未经安全教育者和一切不适宜上岗作业人员。 2、排架搭设必须详细考虑地基和支架的承载？一般先经过回填土夯实后铺设50mm通长木板，立杆垂直有效，底下用扫地杆固定，上设纵横2—3道拉杆固定，并设置斜撑，保持排架的整体性和牢固性，预防沉降，钢板与扣件不能有松动现象。 3、主柱支模必须设操作平台，不能有跳头板，预防坠落。 4、拆除模板必须按次序进行，顶板的拆除应分批进行，顶住一部分，拆除一部分，不能大批拆卸，以防下塌伤人，承重大梁拆除必须经施工员同意，以防产生质刃事故，拆除后的钢质、扣件和模板必须分类堆放整齐，保持道路畅通。 5、施工操作必须思想集中，钢质、扣件如柱，当心碰撞。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签字 |  |  |  |  | 接底人签字 |  |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。