| 井架搭拆工安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、井架的底座必须安装在坚固硬地基上，埋深不得小于1米，如立在地面上，必须使用轧桩轧牢。底座轧桩不得少于8根，轧桩用材不得小于75×75毫米角钢，打入地下深度不小于1.2米，轧桩上部必须与井架底盘连接牢固。 2、井架采用附墙者应用刚性支撑与建筑物牢固连接，吊点必须经过计算，附墙不得附着在脚手架上。 3、搭设井架时必须设置临时缆风绳，待固定缆风设置后，方可拆除，缆风与地面的夹角应为45~60°，并必须与地锚或桩头连接牢固，禁止将缆风绳栓在树木、电杆上，禁止使用钢筋代替缆风绳。 4、井架吊兰必须装设防坠装置，冲顶限位和有效的安全层头门，内外落门；吊兰两侧必须装有不低于1米的挡板或网片。 5、井架必须装设可靠的避雷和接地装置；卷扬机应单独接地并装设防雨棚。 6、井架的平撑、斜撑、缆风绳等严禁任意拆除。 7、拆除井架，应先设置临时缆风。 8、搭拆井架要设置警戒区域，并指定专人负责。 9、拆下的井架零部件，应用临时上下滑轮输送，严禁任意向下乱抛、仍。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。