| 人货两用电梯司机安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、电梯的各种安全装置，遇有磨损、失效及影响安全使用时，应停止作业，待修复完毕，安全可靠方可操作。 2、电梯乘人、载物时，应使荷载均匀分布，严禁超载使用。 3、电梯运行至最上层和最下层时，应按操纵按钮操作，严禁以碰撞行程限位来实施停车。 4、电梯的曳引机器、吊绳绳索，电器设备等受损或有故障时，必须停止运行。 5、电梯底笼2.5米范围内，要搭设坚固的防护罩棚。 6、暴风雷雨后，电梯的基座、电源、接地、过桥、暂设支撑等，要进行安全检查。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。