| 混凝土工安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、车子向料斗倒料，应有档车措施，不得用力过猛和撒把。 2、用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要档牢，稳起稳落。 3、用输送泵输送混凝土，管道接头，安全阀必须完好，管道的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。 4、浇灌框架、梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。 5、不得在混凝土养护边上站立和行走。 6、使用振动机应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。 7、预应力灌浆，应严格按照规定压力进行，输浆管道应畅通，阀门接头要严密牢固。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。