| 扣件式钢管脚手架搭设安全技术规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、按本工程脚手架搭设施工方案之规定进行施工，根据施工平面图，首先对立杆的纵横向进行放线定位。 2、应按规范、规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查，验收不合格的不得使用。对检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐。 3、对基础应根据脚手架搭设高度，现场土质情况等进行验收，确认其承载量是否符合设计要求。立杆的底部应设置底座或垫板，也可用糟钢，垫板的长度不少于2跨，厚度不小于50MM。脚手架必须设置纵横扫地杆，当立杆基础不在同一高度上时，必须从高处向低处延长两跨，纵向扫地杆与立杆固定，高差不大于1M。 4、立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接，连墙件宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300MM。连墙杆的垂直距离不应大于建筑物的层高，并不应大于4M（2步），水平间距不得大于6M（3跨），连墙杆必须采用钢性连接。 5、两立杆的对接扣件应交错布置，相邻立杆的接头不应设置在同步内，立杆顶端宜高出女儿墙上皮1M。 6、纵向水平杆应设置在立杆内侧。相邻的两根纵向水平的接头杆不得设在同一跨或同一步内，不同步或同跨的两邻纵向水平杆接头在水平方向错开距离不应小于500MM。 7、横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100MM。 8、剪刀撑的设置与地面的夹角应在45°—60°之间，斜杆的延长应采用搭接，其搭接长度不小于1M，并不少于两只扣件。 9、栏杆均应设在立杆内侧，上下栏杆高度分别为1.2M和0.6M处。框架结构，架子内侧无墙面处，应加设内扶手栏杆。 10、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100MM。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。

| 扣件式钢管脚手架搭设安全技术规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 11、斜道的搭设应采用之字型，与脚手架和建筑物附着设置，坡度宜为1：3，并沿斜边每隔30CM绑一防滑条。 12、施工层三步和斜道外侧，均应设置挡脚板，高度为不少于180MM。 13、竹笆的铺设应采用对接平铺，四角应用Ø1.2MM的镀锌钢丝固定在水平杆上，应铺满铺稳、离墙面120-150MM。 14、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙杆的二步以上。 15、脚手架底层距不应大于2M。 16、每搭设完一步脚手架后应按规定，对步距、纵距、横距及立杆的垂直度进行校正，垂直度偏差不大于1‰。 17、每隔四步应做一道隔离板（网），与墙面距离应小于100MM，并应铺满、扎实、牢固。 18、立杆的垂直度当脚手架达到总高度时的偏差应大于±100MM。 19、步距横距的间距偏差不大于±20MM，纵距的间距偏差不大于50MM。 20、纵向一根杆的两端高差不大于±200MM。 21、同跨内两根纵向水平杆高差不大于±10MM。 22、扣件锣栓拧紧扭力矩应达到4.5N.M，抽查合格率应达到90%以上。 23、脚手架在使用过程中应派专人维修、保养，对上级部门提出的整改意见应及时整改。 |  |  |  |  |  |