| 平面锯作业安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 设备名称 |  |  | 平面锯 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材。工作场所严禁吸烟和明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。 2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐，保证道路畅通。 3.机械应保持清洁，安全防护装置齐全可靠，各部连接紧固，工作台上不得放置杂物。 4.作业前，检查安全防护装置必须齐全有效。 5.刨料时，手应按在料的上面，手指必须离开刨口50mm以上。严禁用手在木料后端送料跨越刨口进行刨削。 6.被刨木料的厚度小于30mm，长度小于400mm时，应用压板或压棍推进。厚度在15nn，长度在250mm以下的木料，不得在平刨上加工。 7.被刨木料如有破裂或硬节等缺陷时，必须处理后再施刨。刨旧料前，必须将料上的钉子、杂物清除干净。遇木槎、节疤要缓慢送料。严禁将手按在节疤上送料。 8.刀片和刀片螺丝的厚度、重量必须一致，刀架夹板必须平整贴紧，合金刀片焊缝的高度不得超出刀头，刀片紧固螺丝应嵌入刀片槽内，槽端里刀背不得小于10mm。紧固刀片螺丝时，用力应均匀一致，不得过松或过紧。 9.机械运转时，不得将手伸进安全挡板里侧去一定挡板或拆除安全挡板进行刨削。严禁戴手套操作。 10.作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦拭、润滑、清除木屑、刨花。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：参考文献[3] |  |  |  |  |  |  |  |