| 自立式起重架安全操作规程技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 设备名称 |  |  | 自立式起重架 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.起重架的卷扬机部分应执行JGJ33-2001第4.7节的规定。 2.起重架的架设场地应平整夯实，立架前应先将四条支腿伸出，调整丝杆宜悬露50mm，并应用枕木与地面垫实。 3.架设前，应检查并确认钢丝绳与缆风绳正常，架设地点附近5m范围内不得有非作业人员。 4.架设时，卷扬机应用慢速，在两节接近合拢时，不宜出现冲击。合拢后应先将下架与底盘用连接螺栓紧固，然后安装并紧固上下架连接螺栓，再反向开动卷扬机，将架设钢丝绳取下，最后将缆风绳与地锚收紧固定。 5.当架设高度在10～15m时，应设一组缆风绳，每增高10m应增设一组缆风绳，并应与建筑物锚固。 6.作业前，应检查并确认超高限位装置灵敏、可靠 7.提升的重物应放置平稳，严禁载人上下。吊笼提升后，下面严禁有人停留或通过。 8.在五级及以上风力时应停止作业，并应将吊笼降到地面。 9.作业后，应将吊笼降到地面，切断电源，锁好开关箱。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：参考文献[9] |  |  |  |  |  |  |  |