地下防水工程施工安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、捣混凝土必须搭设临时桥道，不允许推车在钢筋面上行走。桥道搭设要用桥凳架空，不允许桥道压在钢筋面上。 2、禁止在混凝土初凝后，终凝前在其上面行下次推车或堆放什物。 3、各种电动机具必须接地并装设漏电保护开关，遵守机电的安全操作规程。 4、使用振动器就穿绝缘胶鞋，戴绝缘手套湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电，要按规定安装防漏电开关。 5、振动着的振动器振棒不得放在地板、脚手架及未凝固的混凝土和钢筋面上。 6、捣地下室混凝土的自由倾落度不宜超过2米，如超过2米的要用串筒进行送浆捣固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 现 场 针 对 性 安 全 交 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底 负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。