| 预应力钢丝拉伸设备安全操作规程技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 设备名称 |  |  | 预应力钢丝拉伸设备 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.机械的安装应坚实稳固，保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础；移动式机械作业时应楔紧行走轮。 2.室外作业应设置机棚，机旁应有堆放原料、半成品的场地。 3.作业场地两端外侧应有防护栏杆和警告标志。 4.作业前，应检查被拉钢丝两端的镦头，当有裂纹或损伤时，应及时更换。 5.固定钢丝镦头的端钢板上圆孔直径应较所拉钢丝的直径的0.2mm。 6.高压油泵启动前，应将各油路调节阀松开，然后靠动油泵，待空载运转正常后，再紧闭回油阀，逐渐拧开进油阀，待压力表指示值达到要求，油路无泄漏，确认正常后，方可作业。 7.作业中，操作应平稳、均匀。张拉时，两端不得站人。拉伸机在有压力情况下，严禁拆卸液压系统的任何零件。 8.高压油泵不得超载作业。安全阀应按设备额定油压调整，严禁任意调整。 9.在测量钢丝的伸长时，应先停止拉伸，操作人员必须站在侧面操作。 10.用电热张拉法带电操作时，应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。 11.张拉时，不得用手摸或用脚踩钢丝。 12.高压油泵停止作业时，应先断开电源，再将回油阀缓慢松开，待压力表退回至零位时，方可卸开通往千斤顶的油管接头，使千斤顶全部卸荷。 13.作业后，应堆放好成品，清理场地，切断电源，锁好开关箱，做好润滑工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：参考文献[3] |  |  |  |  |  |  |  |