金属扣件双排脚手架搭设安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、搭设金属扣件双排脚手架，应按规范规定要求搭设。 2、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。 3、严重锈蚀、变形、裂缝，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。 4、脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水处理。 5、高层钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护，普通脚手架立杆必须设底座保护。 6、不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。 7、所有扣件紧固力矩，应达到45~55N.m.。 8、同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。 9、斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4M。 10、脚手架的主要杆件，不宜采用木、竹材料。 11、高层建筑金属脚手架的拉杆，不宜采用铅丝攀拉，必须使用埋件形式的刚性材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 现 场 针 对 性 安 全 交 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底 负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。