防水、油漆、涂料、玻璃工安全技术交底

1.严格遵守国家安全生产的政策、法令和本单位的安全生产规章制度，熟悉和精通本工作的安全技术操作规程。

2．作业前班组或作业工人对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查，对查出的隐患要立即组织整改，班组不能整改的立即报告项目部进行整改，未得到整改，不能冒险作业。

3．班组工人，不管是何时入场的都要到项目部登记，并将身份证复印件交项目部，由项目部组织进行工人入场的三级安全教育，否则由班组长承担责任。

4.熬制沥青地点，不得设在电线的垂直下方，一般应距离建筑物和易燃材料25米以外，锅与烟囱的距离应大于80厘米，锅与锅之间的距离应大于3米，火口与锅边，应有高70厘米的隔离设施，每锅组一般不应超过两锅，并设在下风处。

5.熬油必须由有经验的工人看守，要随时测量控制油温，熬油量不得超过油锅容量的3/4，并不准将水带入锅内。施工中应搭设有耐火性能较好的工棚，并配备必要的防火器材（铁皮锅盖、灭火器、干砂）。工作中不得随便离开岗位，下班后应将炉火彻底熄灭，盖好锅盖。

6.遇到锅内沥青着火，应立即用铁皮锅盖盖住，停止鼓风，封闭炉门，熄灭炉火，并严禁在燃烧的沥青中浇水，应用干砂，湿麻袋灭火。

7.运送沥青，须用铁桶或吊壶，用人抬扛时，绳索扁担挂勾要牢固，其盛油量不宜过满，并应放置平稳，防止倾倒伤人。吊运时垂直下方不得有人。

8.在地下室、池壁、管道、容器内操作时，应加强遍风或采取定时轮换间歇，以防中毒，并严禁烟火。

9.各类油漆及易燃、有毒材料，应设专用仓库，不得与其它材料混放，仓库内不准住人，严禁烟火，挥发性材料应装入密闭容器内。

10.使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油漆和涂刷有害身体的涂料，须戴防毒口罩，严禁吸烟，不准使用明火。

11.装二层以上外开窗扇，必须将安全带挂在牢固的地方，并实行高挂低用。

12.截割玻璃，应在指定地点进行，截下的边角余料应集中堆放，及时处理，搬运玻璃应戴手套。

13.安装上下两层窗扇的玻璃，不可相对同时操作，并且还应与其他作业错开。

14.安装玻璃时，应将钉子，工具放在工具袋内，不得口含钉子进行操作。

工程名称：				交底人：				单位：				班组：