××建设集团有限公司

自动压创使用安全技术交底

1.操作前应详细检查各部件，如有毛病应先修理校正，并调整好床面与刨刃的距离，进行试刨，合格后才能正式操作。

2.每次吃刀深度不宜超过3mm。

3.操作时上下手应站在机械侧面，上手送料时，手要远离滚筒。

4.刨长料时，料要平直推进，不得歪斜，如走横时，应立即搬拨压滚闸，将台床降落。

5.如木料不走时，应用其他材料推送，不能用手推动，如成批生产，应连续送料。

6.不同厚度的木料，严禁同时刨削，以免木料弹出伤人。

7.应严格按规定选用熔丝，严禁随意改用代用品。

8.禁止在机械设备上装倒顺开关。

9.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日