××建设集团有限公司

混凝土工程安全技术交底

1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2.车道板时，两头需搁置平稳，并且用钉子固定，在车道板下面每隔1.5米需加横楞顶撑，2米以上高空串跳，必须装有防护栏。车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防车跳滑跌。

3.车道板单车行走不小于1.4米宽，双车来回不小于1.8米宽，在运料时，前后应保持一定车距，不准奔走、抢道或超车，到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱吧，防止翻车伤人。

4.起重机吊混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊下放料斗时，操作人员应主动避让、应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人堕落。

5.离地面2米以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

6.使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头，机械是否运转正常，振动机移动时不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物品上拖拉，防止割破拉断电线造成触电伤亡事故。

7.井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方能进入吊篮内工作。

8.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日