附件

河北人居环境奖（进步奖）指标体系

与评分标准

- 第一部分 基本指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基本指标 | 评分标准 | 分项计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、居住环境︵44分︶ | A1住房与社区 | 住房保障覆盖率(%) | ≥本年度应达到覆盖率 | 满足指标要求的，计2分。否则,计0分。 | 2 |
|  |  | 保障性安居工程建设计划完成率（%） | ≥100 | 满足指标要求的，计2分。达到100-90的，计1分；<90的,计0分。 | 2 |
|  | A2 市政基础设施 | 城市公共供水覆盖率（%） | ≥95 | 满足指标要求的，计2分。达到95-93的，计1分；<93的,计0分。 | 2 |
|  |  | 城市出厂水水质 | 有资质的第三方机构依据《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）出具的检测报告，符合标准。 | 出厂水水质合格的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 城市集中供热普及率（%） | ≥85 | 满足指标要求的，计2分。达到85-80的，计1分；<80的,计0分。 | 2 |
|  |  | 城市燃气普及率（%） | 设市城市≥98 | 满足指标要求的，计2分。达到98-96的，计1分；<96的,计0分。 | 2 |
|  |  |  | 县城≥85 | 满足指标要求的，计2分。达到85-80的，计1.2分；达到80-65的，计0.6分；<65的,计0分。 |  |
|  |  | 城市生活污水处理 | 1、集中处理率高于全省平均值；2、污水收集管网配套；3、污水处理厂运行负荷率高于全省平均水平；4、污泥得到有效处置。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 城市生活垃圾处理 | 1、生活垃圾无害化处理率高于全省平均值；2、垃圾填埋（焚烧）设施达到无害化等级评定Ⅱ级（B级）；3、运行安全；4、试行垃圾分类。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 城市排水 | 1、制订城市排水设施专项规划，并按规划建设；2、建成区实行雨污分流排水体制，雨水系统按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定标准高限建设；3、排水设施有专门管理机构；4、专项财政资金维护。 | 满足全部指标要求的，计3分。否则，一项不满足扣0.7分，扣完为止。 | 3 |
|  | A3交通出行 | 万人拥有公交车标台数（标台/万人） | 设区市≥15 | 满足指标要求的，计2分。达到15-13的，计1.5分；达到13-11的，计1分；<11的，计0分。 | 2 |
|  |  |  | 县级市、县城≥6 | 满足指标要求的，计2分。达到6-5的，计1.5分；达到5-3的，计1份；<3的，计0分。 |  |
|  |  | 步行、自行车交通系统建设 | 1、制订专项规划，并经批准实施；2、建成较为完善的步行、自行车系统。 | 满足指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 道路畅通工程 | 1、实施畅通工程，达到三等以上管理水平；2、交通综合管理：有完善规划、建设、管理一体化的管理工作机制，城市建设项目交通影响评价制度有效落实，城市智能交通系统建成并投入使用，公共停车场建设纳入市政基础设施，公共建筑及住宅小区配建停车泊位达标，公共停车场设置及收费管理规范。 | 满足指标要求的，计2分。否则视情况扣分。 | 2 |
|  | A4公共服务 | 规划编制 | 制定城市公共服务设施专项规划，并依法批准公布实施。 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 幼儿园、小学布局、规模合理 | 分布合理，规模合理，服务半径不超过500米。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣0.5-1分。 | 2 |
|  |  | 校园安全 | 1、幼儿园、中小学校舍、校园符合安全要求，校园周边治安环境良好；2、设置完善的警示、限速、禁止鸣笛等交通标志；3、校园周边无台球、电子游戏机营业点、网吧，无集贸市场、摊点等；4、校园入口设置一定规模的公共空间供家长等候；5、学校周边无不良广告。 | 满足全部指标要求的，计4分。1、2、4每项0.5分，一项不满足扣0.5分；第3、5项为2.5分，发现一处不符合扣0.3分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 人均拥有公共体育设施用地面积(㎡) | ≥0.15 | 满足指标要求的，计2分。达到0.15-0.13的，计1分；<0.13的,计0分。 | 2 |
|  |  | 万人拥有卫生服务中心（站）数量（个） | ≥1 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 万人拥有医院床位数（个） | ≥58 | 满足指标要求的，计2分。达到58-50的，计1分；<50的，计0分。 | 2 |
|  |  | 公共厕所设置数量标准 | 1、制订专项规划，并经批准实施，满足《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005）要求; 2、居住用地公厕设置密度3-5座/k㎡，设置间距500-800m；3、 主干路、次干路、有铺道的快速路：公厕设置密度500-800m；4、支路、有人行道的快速路：公厕设置密度800- 1000m 。 | 满足全部指标要求的，计3分。否则，一项不满足扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 人均拥有公益性文化娱乐设施用地面积（㎡） | 人均拥有文化馆、图书馆、博物馆、青少年宫等设施用地面积（指设施已建成投入使用的用地）≥0.8平方米。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
| B、生态环境︵56分︶ | B1城市生态 | 生态环境保护 | 1、市区自然地貌、植被、水系、湿地等生态敏感区域得到有效保护，按照生态学原则进行驳岸和水底处理，河道无大规模硬质护坡和衬砌；2、市区周边绿地、林地覆盖率高，有条件的可以建设城市湿地公园或其它生态项目。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 城市生物多样性 | 1、制定《城市生物多样性保护规划》；2、完成市域范围的生物物种资源普查。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | B2城市整体环境 | 城市市容和整体感观 | 1、城市环境干净整洁；2、城市家具设置合理，功能齐全；3、广告规范、美观；4、建筑设计合理，整体协调；5、环境优美。 | 满足全部指标要求的，计3分。否则，一项不满足扣0.6分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 城市街道 | 1、街道容貌良好，城市秩序井然；2、主次干道两侧按规定设置果皮箱，无积存垃圾，路面干净；3、路灯亮灯率达到98%以上，满足功能要求；4、街道两旁绿化合理、品种一致，枝叶繁茂，叶面洁净，无明显病虫害，无缺株、死株现象。 | 满足全部指标要求的，计5分。否则，发现一处不符合扣0.2分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 户外标识、牌匾广告 | 户外广告、标语牌、地方标志牌、橱窗设置布局合理，造型美观，内容健康，无烟草广告，用字规范，无缺笔少划等现象。 | 满足全部指标要求的，计3分。否则，发现一处不符合扣0.2分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 沿街建筑外立面 | 1、标志性建筑设计新颖，气魄宏伟，特色鲜明，周围环境和外观整洁； 2、整体色泽协调，整齐美观；3、沿街建筑无擅自开设门窗、变更门窗形式、搭建雨棚、防盗栅栏等现象，其阳台、走廊内堆放物品低于护栏高度；4、沿街建筑安装空调、排气扇等，位置整齐划一，底部高于路面2米；5、沿街建筑应持形状完好和整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂吊。其附属设施色彩与主体相协调。 | 满足全部指标要求的，计8分。1、2每项1分，共计2分。一项不满足扣1分；3、4、5项为6分，发现一处不符合要求的扣0.2分，扣完为止。 | 8 |
|  | B3环境整治 | 政府经常性环境改善 | 1、政府调度并制定环境整治实施方案，做到媒体宣传、报纸刊登，电视传播等；2、着力环境质量改善，创新管理、群众参与各项环境卫生整治活动；3、政府组织开展园林城市、卫生城市和环保模范城市等创建活动；4、城市环境卫生整治效果明显。 | 满足全部指标要求，环境质量明显改善的，计2分。否则，一项不符合扣0.6分。 | 2 |
|  |  | 环境容貌整治 | 1、重视环境容貌整治活动，方案完备并实施；2、媒体发挥作用明显，宣传力度大；3、全年发现问题整改率高于95%，效果明显；4、能够及时总结阶段性整治工作，并印发通报；5、城市环境整洁，整体秩序良好，无脏乱现象。 | 满足全部指标要求，环境质量明显改善的，计4分。否则，一项不符合扣0.8分。 | 4 |
|  | B4园林绿化 | 城市绿化覆盖率(%) | ≥40 | 满足指标要求的，计3分。达到36-40的，计2分；<36的,计0分。 | 3 |
|  |  | 城市绿地率(%) | ≥35 | 满足指标要求的，计3分。达到35-30的，计1分；<30的，计0分。 | 3 |
|  |  | 城市人均公园绿地面积(㎡) | ≥10 | 满足指标要求的，计3分。达到10-8的，计1分，<8的，计0分。 | 3 |
|  |  | 城市公园绿地服务半径覆盖率（%） | ≥80 | 满足指标要求的，计2分。达到80-70的，计1分；不满足要求，计0分。 | 2 |
|  |  | 城市林荫路推广率（%） | ≥70 | 满足指标要求的，计3分。达到70-65的，计2分；达到65-60的，计1分；<60的，计0分。 | 3 |
|  |  | 中心城区人均公园绿地面积最低的值（㎡） | ≥6 | 满足指标要求的，计3分。达到6-5.5的，计2分；达到5.5-5的，计1分；<5的,计0分。 | 3 |
|  |  | 绿道绿廊 | 驿站设置合理，服务设施健全、标识统一规范，建成体系网络比较完整的绿道绿廊。 | 满足全部指标要求，环境质量明显改善的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  | B5环境质量 | 城市空气质量(%) 与PM2.5 | 2013年起开展PM2.5、臭氧在内的全因子监测并及时发布监测信息；监测结果全面符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）要求。（2012年的考核可使用API标准，不考核PM2.5；2013年起，使用以上标准。） | 2013年起开展PM2.5、臭氧在内的全因子监测并及时发布监测信息的得1分，否则不得分；监测结果全面符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）要求的得1分，否则视情况扣分。2012年的考核可使用API标准，不考核PM2.5；2013年起，使用以上标准。 | 2 |
|  |  | 城市集中式饮水水源地水质达标率（%） | 100 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 城市地表水环境质量(%) | 达标率100%,且市区内无IV类以下水体。 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 城市区域噪声平均值(db) | 满足城市2类环境噪声标准，即昼间≤60db、夜间≤50db。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
| C、公共管理︵24分︶ | C1城市管理 | 规划管理 | 1、制定“五线”管理规划规章制度；2、制定容积率、建筑密度管理规定；3、建立长效监管制度并得到有效落实。 | 满足1、2项指标每项计0.5分，满足第3项指标计1分。满足全部指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 精细化管理 | 1、制定了精细化管理的各项规章制度；2、实施了城市精细化管理考评机制，城市管理高效有序。 | 1、制定了精细化管理的各项规章制度，计0.5分；否则，计0分。2、建立了精细化管理考评机制，计1.5分；否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 数字化城市管理建设与运行 | 完成省制定的数字化城市管理系统建设年度目标。（到2013年后，全省县区以上城市数字化城市管理系统建成并运行，结案率≥90%以上，并逐年递增） | 满足指标要求的，计3分。否则，视情况扣分。（建成了数字化城管平台并通过建设部验收或省住房和城乡建设厅评估，计1分；已建成并运行，结案率≥90%以上，并逐年递增计2分；已建成并试运行，结案率≥80%以上，并逐年递增计1分，否则，视情况扣分。 | 3 |
|  |  | 城管执法 | 执法人员要做到依法执法，公正执法，文明执法，树立形象好、口碑好、成效好的执法队，无不良执法行为或造成社会负面影响发生现象。 | 满足指标要求的，计2分。出现网络、电视、电台、报刊等媒体曝光，造成不良影响的，每次扣0.5分，直到扣完为止。 | 2 |
|  |  | 城管队伍培训 | 1、通过培训等多种形式，建设形象好、口碑好、成效好的管理队伍；2、坚持每年对城管队伍（含各类协管人员）轮训一遍，人员参训率100%。 | 满足指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣1 分。 | 2 |
|  |  | 卫生管理示范街道 | 经省厅验收合格，且省级环境卫生管理示范街道数量（区、县基数2条）逐年递增1条以上。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分（环境卫生管理示范街道数量为否决项）。 | 2 |
|  | C2市政基础设施 | 道路设施 | 1、路面平整坚实，人行道稳固平整，按标准设置无障碍通道；2、无行车障碍与安全隐患，感观良好。 | 路面平整坚实，人行道稳固平整，按标准设置无障碍通道，计1分，否则酌情计分；无行车障碍与安全隐患，感观良好，计2分，否则酌情计分。 | 3 |
|  |  | 各类井篦 | 市政排水检查井、雨水口井、井篦等井座与路面平齐，井座与井盖完整，井盖安放平稳、严密，启闭灵活；井内无阻水杂物，淤泥低于管径的1/5。 | 满足全部指标要求的，计4分。发现一处不符合扣0.2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 城市市政基础设施安全运行 | 1、城市地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全；2、运行管理制度完善；3、监管到位，城市安全运行得到保障。 | 满足指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣0.6 分。 | 2 |
|  |  | 城市市政公用设施建设资金投入比重（%） | 城市市政公用设施建设固定资产投资占同期全社会固定资产投资比重≥5 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
| D、资源节约︵22分︶ | D1节约能源 | 开展热计量工作 | 设区市住宅计量收费面积≥25% | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  |  | 县级市或县住宅计量收费面积≥15% |  |  |
|  |  | 节能建筑比例(%) | ≥40 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 新建绿色建筑标准执行率（%） | ≥6 | 满足指标要求的，计2分。达到6-5的，计1分；<5的,计0分。 | 2 |
|  |  | 照明节能 | 1．城市照明节能，以上一年度总用电量为基数（不含当年新增），当年完成城市照明节电率达到5%以上。 | 满足指标要求的，计1分。<5%的，计0分。 | 4 |
|  |  |  | 2．城市照明采用通过国家节能认证或本省推广使用的高光效、长寿命光源和效率不低于80%的灯具的应用率≥90%。 | 满足指标要求的，计1分。达到90%-80%的，计0.5分；<80%的，计0分。 |  |
|  |  |  | - 建成照明集中控制系统，城市功能照明和政府投资的公益性景观照明集中控制覆盖率 设区市≥90%； 县级市、县≥85%。 | 设区市满足指标要求的，计2分。达到90%-80%的，计1分；达到80%-75%的，计0.5分；<75%的，计0分。 |  |
|  |  |  |  | 县级市、县满足指标要求的，计2分。达到85%-80%的，计1.2分；达到80%-75%的，计0.8分；达到75%-70%的，计0.4分；<70%的，计0 分. |  |
|  | D2再生能源 | 可再生能源使用比例（%） | ≥15 | 满足指标要求的，计2分。达到15-10的，计1分；<10的,计0分。 | 2 |
|  | D3城市节约用水 | 单位地方生产总值（GDP）取水量（立方米/万元） | ≤70 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 城市再生水利用率（%） | ≥30 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 工业用水重复利用率（%） | ≥90 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 城市节水规划 | 编制节水规划并取得明显实施效果。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  | D4节约土地 | 城市人口密度（人/平方公里） | ≥10000 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
| E、社会和谐与安全︵36分︶ | E1社会保障 | 社会保险基金征缴率(%) | ≥90 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 城市最低生活保障 | 最低生活保障线高于本省同类城市平均水平，实现应保尽保,正常发放。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  | E2老龄事业 | 优待老年人政策 | 1、倡导助人为乐，关心爱护老人，制定并落实完善的老人医疗、交通等优惠政策；2、城市街道和社区建设养老服务中心，建筑面积不低于300平方米，床位12张以上。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 百名老人拥有社会福利床位数（张） | ≥3 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  | E3残疾人事业 | 残疾人服务和保障体系 | 建立完善的残疾人服务和保障体系，并得到有效实施。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 无障碍设施建设 | 主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，管理、使用情况良好。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣1分或计0分。 | 2 |
|  | E4外来务工人员保障 | 外来务工人员保障政策 | 制定完善的外来务工人员保障政策并得到有效实施。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  | E5社会风气 | 文明礼让与见义勇为 | 1、要有城市精神，制定《市民文明公约》或《市民行为道德规范》并在当地主要媒体和交通路口、公共场所宣传；2、达到社会风气纯正、助人为乐，人们文明礼让、素质良好，好人好事和见义勇为现象为社会所尊重。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  |  | 公众参与规划建设和管理 | 建立完善的规划、建设、管理等公众参与制度，得到有效实施。 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况扣分。 | 2 |
|  | E6历史文化与城市特色 | 历史文化遗产保存完好 | 1、城市文化广场、文化街区（含文化遗产）、文物保护单位等得到有效保护；2、历史文化街区、历史建筑等遗产保存完好。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，一项不满足扣1 分。 | 2 |
|  |  | 古树名木保护 | 建成区内古树名木均已普查鉴定、挂牌登记、实施分级保护和常态化管理等措施。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，加大扣分力度，一处不符合扣0.1分。 | 2 |
|  |  | 城市风貌特色 | 1、景观风貌专项规划经过审批，实施效果良好；2、城市景观格局清晰，特色明显；3、新建建筑有地方特色。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 |
|  | E7社会安全 | 道路事故死亡率（人/万台车） | ≤10 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 刑事案件发案率（%） | ≤5 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  | E8预防灾害 | 城市人均避难场所面积（㎡） | ≥2 | 满足指标要求的，计2分。否则，计0分。 | 2 |
|  |  | 城市公共消防设施建设达标率（%） | 100 | 满足指标要求的，计2分。否则，视情况加大扣分。 | 2 |
|  |  | 城市防洪排涝 | 1、城市防洪排涝设施达到相应设防标准；2、城市重点地区、交通枢纽地区、地下公共空间等配备完善的汛期排水设施并有效维护。 | 满足全部指标要求的，计2分。一项不符合扣1分。 | 2 |
|  | E9城市应急 | 城市应急系统建设 | 1、建立完善的应急指挥系统；2、制定突发公共事件等地方应急预案；3、每年经过实际演练一次以上。 | 满足全部指标要求的，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| 加分项 | 1、对获得“ 国家（省）园林城市（县城）”荣誉称号的加2分；获得“国家（省）卫生城市（县城）”荣誉称号的加2分；获得“（世界）国家人居奖项”荣誉称号的加2分；获得国家或省有关城市环境方面荣誉称号的加2分；城市环境容貌整治年底评估按实得成绩加分（以满分为10分进行折合）。 |  |  |  | 18 |
| 否决项 | 1、2年内发生重大安全、污染、破坏生态环境等事故，造成重大负面影响的；2、公共供水出厂水质经权威机构按《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）检测不合格的；3、城市环境容貌整治年底评估分数折合后，达不到5分（不含）的；4、环境卫生管理示范街道数量不达标的；5、生活垃圾填埋场Ⅱ级、焚烧厂B级以下的；6、住宅热计量收费面积达不到年度规定目标的。上述有一项不符合， 实行一票否决。 |  |  |  |  |

注：人居环境奖的评分，按基本指标体系各项得分之和计算。表彰名额根据《河北省人居环境

奖评选暂行办法》规定的数量确定。

- 第二部分 进步奖指标

| 考核指标 | 考核内容 | 计分标准 |
| --- | --- | --- |
| 上考核年度基本指标得分（A） | 《河北人居环境奖（进步奖）指标体系与评分标准》中的基本指标。 | 同基本指标体系 |
| 本年度基本指标得分（B） | 《河北人居环境奖（进步奖）指标体系与评分标准》中的基本指标。 | 同基本指标体系 |
| 本年度人居环境进步奖总得分为 5×（B-A）+B。 |  |  |

注：人居环境进步奖的评分，按进步奖指标得分计算。表彰名额根据《河北省人居环境奖评

选暂行办法》规定的数量确定。

第三部分 基本指标体系说明

名词解释：

市区：指市辖行政区。

市区人口：指市辖区户籍人口与暂住人口的总和。

建成区：指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用基础设施和公共设施基本具备的区域。

建成区人口：指建成区内居住的户籍人口和暂住人口的总和。

A居住环境

A1住房与社区

住房保障覆盖率

指标解释：指累计的保障性住房（廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品住房）建设量占当地常住居民户数的百分比。

本年度应达到覆盖率:以各地“十一五”末住房保障覆盖率（%）和“十二五”末覆盖率（%）为基本数据，计算出十二五期间覆盖率增加值（%），将增加值在各年度平均分配，得到“本年度应达到覆盖率”。

保障性住房建设计划完成率

指标解释：指市区实际新开工保障性住房的套数占计划新开工保障性住房套数的百分比。保障性住房包括廉租住房、经济适用住房、限价房、公共租赁住房。

指标计算方法：保障性住房建设计划完成率=当年实际新开工保障性住房套数（套）/当年计划新开工各类保障性住房套数（套）×100%

A2市政基础设施

城市公共供水覆盖率

指标解释：指城市建成区公共用水人口占建成区人口的百分比。公共用水人口指使用城市供水管网供水的用户。

指标计算方法：城市公共供水覆盖率=建成区公共用水人口（万人）/建成区人口（万人）×100%

城市集中供热普及率

指标解释：已实行集中供热的供热面积占需要供热建筑面积的百分比。

指标计算方法：集中供热普及率=已实行集中供热的供热面积/需要供热建筑面积×100%；

城市燃气普及率

指标解释：指城市建成区使用煤气、液化气、天然气等用气人口占建成区人口的百分比。

指标计算方法：城市燃气普及率=建成区用气人口（万人）/建成区人口（万人）×100%

城市生活污水处理

指标解释：指城市生活污水集中处理率高于全省平均值，污水收集管网配套完善，污水处理厂运行负荷率高于全省平均水平，污泥得到有效处置。城市生活污水集中处理率指城市市区经过城市污水处理厂二级或二级以上处理且达到排放标准的生活污水量占城市生活污水排放总量的百分比。

指标计算方法：城市生活污水集中处理率=城市污水处理厂处理生活污水量（万吨）/城市生活污水排放总量（万吨）×100%

城市生活垃圾处理

指标解释：指生活垃圾无害化处理率高于全省平均值，垃圾填埋（焚烧）设施达到无害化等级评定Ⅱ级（B级）以上，运行安全。试行垃圾分类，生活垃圾无害化处理率指无害化处理的城市市区生活垃圾数量占市区生活垃圾产生总量的百分比。

指标计算方法：城市生活垃圾无害化处理率=生活垃圾无害化处理量（万吨）/生活垃圾产生总量（万吨）×100%

城市排水（定性指标）

指标解释：指城市排水设施按规划建设；城市建成区推行雨污分流排水体制，雨水系统按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定标准高限设计、建设。设定专门的排水系统运行管理机构，有专项财政资金维护城市排水系统。

A3交通出行

步行、自行车交通系统建设

指标解释：指编制完成城市步行、自行车交通系统规划，并获相应主管部门批准，严格实施，取得良好效果。

注：需提供规划审批文件

A4公共服务

小学布局合理（定性指标）

指标解释：指建成区小学布局合理，分布均匀，服务半径不超过500米。

注：需提供当年遥感影像图示说明

人均拥有公共体育设施用地面积

指标解释：指市区每人所拥有的公共体育设施用地面积。公共体育设施用地指城市规划中确定的体育用地，并已建成投入使用。

指标计算方法：人均拥有公共体育设施用地面积=公共体育设施用地（平方米）/市区人口（人）

万人拥有卫生服务中心（站）数量

指标解释：指市区中每万人拥有卫生服务机构的数量。

指标计算方法：万人拥有卫生服务中心（站）数量=市区卫生服务中心（站）数量（个）/市区人口（万人）

万人拥有医院床位数

指标解释：指市区每万人拥有的医院床位数，其中医院床位数指各级各类医院的固定实有床位。

指标计算方法：万人拥有医院床位数=市区各类医院床位总数（张）/市区人口（万人）

人均拥有公益性文化设施用地面积

指标解释：指市区每人拥有的公益性文化设施面积。公益性文化设施指按照要求城市必须设置的图书馆、展览馆、博物馆、文化馆等设施。文化设施必须已建成投入使用，并按照相关要求对公众开放。

指标计算方法：人均拥有公益性文化设施用地面积=公益性文化设施用地面积（平方米）/ 市区人口（人）

B、生态环境

B1城市生态

生态环境保护（定性指标）

指标解释：指建成区内山、江、河、湖、海等自然生态环境要素连通度及水体沿岸绿化效果较好（水岸绿化率80%），注重自然生态保护，按照生态学原则进行驳岸和水底处理，生态效益和景观效果明显。

城市生物多样性（定性指标）

指标解释：指对生态系统、生物物种和遗传的多样性的保护。应制定《城市生物多样性保护规划》和实施措施；应完成不小于城市市域范围的生物物种资源普查，并以完成当年为基准年；评价当年超过基准年五年的，应调查统计当年城市市域内代表性鸟类、鱼类和植物物种数量，该数量不应低于基准年相应的物种数量；评价当年未超过基准年五年的，仅评价是否制定《城市生物多样性保护规划》和实施措施、是否完成不小于城市市域范围的生物物种资源普查。市区物种数量≥150。

B4园林绿化

城市绿化覆盖率

指标解释：指城市建成区的绿化覆盖面积占建成区面积的百分比。绿化覆盖面积是指城市中乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积，乔木树冠下重叠的灌木和草本植物不能重复计算。

指标计算方法：建成区绿化覆盖率=建成区绿化覆盖面积（万平方米）/建成区总面积（万平方米）×100%

城市绿地率

指标解释：指建成区内各类绿化用地总面积占建成区总面积的比率。城市绿化用地包括公园绿地、生产绿地、防护绿地和附属绿地。

指标计算方法：建成区绿地率=建成区绿地面积（万平方米）/建成区总面积（万平方米）×100%

城市人均公园绿地面积

指标解释：指城市建成区各类公园绿地的总面积与建成区总人口的比例。公园绿地包括城市综合公园、社区公园、专类公园、带状公园、街旁绿地。

指标计算方法：城市人均公园绿地面积=建成区公园绿地面积（平方米）/建成区总人口（人）

公园绿地服务半径覆盖率

指标解释：指面积在5000平方米以上的公园绿地，按照500米的服务半径计算覆盖居住用地的百分比。

指标计算方法:

公园绿地服务半径覆盖率=公园绿地服务半径覆盖的居住用地面积/居住用地总面积×100%

注：需附城市遥感图说明

林荫路推广率

指标解释: 城市达到林荫路标准的人行道、自行车道长度占人行道、自行车道总长度的百分比。林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。

指标计算方法:

林荫路推广率=达到林荫路标准的人行道、自行车道长度/人行道、自行车道总长度×100%

注：需附城市遥感图说明

B5环境质量

城市空气质量

指标解释：指空气污染指数（API）≤100的天数占全年天数的比例。空气污染指数（API）为城市建成区内认证监测点位每日环境空气污染指数。

指标计算方法：

空气污染指数（API）≤100的天数所占全年天数的比例=API≤100的天数/全年天数×100%

城市地表水环境质量

指标解释：指城市地表水按照不同功能类别分别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的相应类别的标准，达标率为100%。

指标计算方法：参照环保部门相关的计算方法

城市区域噪声平均值

指标解释：指城市建成区内经认证的环境噪声网格监测的等效声级算术平均值。

指标计算方法：

区域噪声平均值＝认证点位监测值之和/认证点位总数×100%

C、公共安全

C2城市管理与市政基础设施安全

城市市政基础设施安全运行（定性指标）

指标解释：指城市地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全，运行管理制度完善，监管到位，城市安全运行得到保障。

城市市政公用设施建设资金投入比重

指标解释：指城市建成区市政公用设施建设固定资产投资占同期全社会固定资产投资的比重。

指标计算方法：城市市政公用设施建设资金投入比重=市政公用设施建设投资完成额（万元）/全社会固定资产投资完成额（万元）×100%

D、资源节约

D1节约能源

节能建筑比例

指标解释：指建成区内符合节能设计标准的建筑面积占建成区总建筑面积的百分比。

计算方法：节能建筑比例=建成区符合节能建筑标准的建筑面积（平方米）/建成区建筑总面积（平方米）×100%

住宅供热计量收费比例

指标解释：指建成区实施供热计量收费的住宅建筑面积占集中供热住宅总建筑面积的百分比。

指标计算方法：住宅供热计量收费比例=实施供热计量收费的住宅建筑面积（平方米）/集中供热住宅总建筑面积（平方米）×100%

D2再生能源

可再生能源使用比例

指标解释：指可再生能源在城市能源结构中所占比例。可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。

指标计算方法：可再生能源使用比例=可再生能源使用量（吨标准煤）/城市能源消费总量（吨标准煤）×100%

D3节约水资源

单位地方生产总值（GDP）取水量

指标解释：指市区年取水量与市区地方生产总值（GDP）的比值。

指标计算方法：单位地方生产总值（GDP）取水量=市区年取水量（立方米）/年市区地方生产总值（万元）

城市再生水利用率

指标解释：指城市污水再生利用量与污水排放量的比率。

指标计算方法：城市再生水利用率=城市污水再生利用量/达到二级及以上处理标准的城市污水处理量×100%

工业用水重复利用率

指标解释：指在一定的计量时间（年）内，生产过程中使用的重复利用水量与总用水量的比值。

指标计算方法：工业用水重复利用率=工业重复用水量（立方米）/工业用水总量（立方米）×100%

城市节水规划（定性指标）

指标解释：指城市节水中长期规划经上级主管部门批准，并得到有效实施，其中包括非常规水资源利用内容。

注：需提供规划审批文件

D4节约土地

城市人口密度

指标解释：指城市建成区每平方公里拥有的人口数量。

指标计算方法：城市人口密度=建成区人口数（人）/建成区面积（平方公里）

E、社会和谐

E1社会保障

社会保险基金征缴率

指标解释：指参加基本养老保险、失业保险和医疗保险三项保险覆盖总人数占应参保职工人数的比率。

指标计算方法：社会保险基金征缴率＝参加全部三项保险的职工人数（万人）/应参保职工人数（万人）×100%

城市最低生活保障（定性指标）

指标解释：指以保障城市居民基本生活为目的，科学、合理地确定最低生活保障标准，对其家庭成员的人均收入低于最低生活保障标准的给予差额补助。实现应保尽保,正常发放。

注：指标说明应注明当年本省同类城市最低生活保障平均值。

E2老龄事业

优待老年人政策（定性指标）

指标解释：指城市按照相关规定制定医疗、交通、社会福利等优待老年人政策，并得到有效实施。

百名老人拥有社会福利床位数

指标解释：指市区每百名60岁以上的高龄人口拥有社会福利机构提供的床位数。其中市区社会福利机构包括市区内农村敬老院。

指标计算方法：百名老人拥有社会福利床位数=市区社会福利机构养老床位数量（张）／市区60岁以上人口数（百人）

E3残疾人事业

残疾人服务和保障体系（定性指标）

指标解释：指城市按照相关规定建立完善的残疾人教育、就业、医疗、保险、救助、康复等服务体系和保障制度，并得到有效实施。

无障碍设施建设（定性指标）

指标解释：指城市建成区范围内主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，管理、使用情况良好。

E4外来务工人员保障

外来务工人员保障政策（定性指标）

指标解释：指城市按照相关规定为外来务工人员建立完善的住房、教育、就业、医疗、保险、救助等保障政策和服务体系，并得到有效实施。

E5社会风气

公众参与规划建设与管理（定性指标）

指标解释：指城市建立完善的规划、建设、管理等公众参与制度，并得到有效实施。

E6历史文化与城市特色

历史文化遗产保存完好（定性指标）

指标解释：指城市文化遗产保护管理制度完善，有效落实文物工作“五纳入”规定；有专门的人员配备和经费投入；文化遗产定期维护，保存完好率≥95%。历史街区得到妥善保护。

城市风貌特色（定性指标）

指标解释：指城市景观风貌专项规划经过审批，实施效果良好。城市自然人文景观具有鲜明特色，城市的标志、节点、示意性要素清晰可辨，给人印象深刻。城市新建建筑要有地方特色。

E7社会安全

道路事故死亡率

指标解释：指市区每年因道路交通事故死亡的人数与机动车保有量之比。

指标计算方法：道路事故死亡率=交通事故死亡人数（人）/机动车保有量（万台车）

刑事案件发案率

指标解释：指市区每年度依法侦查或确认的符合刑事案件构成标准的案件数占年平均人口百分比。

指标计算方法：参照公安部门计算方法。

E8预防灾害

城市人均避难场所面积

指标解释：指建成区应急避难场所面积与建成区人口之比。应急避难场所指具有一定规模的平坦用地，配套建设了应急救援设施（设备），或地震后相关设施可以进行相应功能转变，储备应急物资，设置标识，能够接收受灾市民疏散避难，并确保避难市民安全，避免震后次生地质灾害和火灾等危害，以及方便政府开展救灾工作的场所。

指标计算方法：建成区应急避难场所面积=建成区应急避难场所面积（平方米）/建成区人口（人）

城市公共消防设施建设达标率

指标解释：完成当地城乡消防专项规划制定的年度建设任务，消防站、消防车通道、消防水源、消防装备、消防通信等设施器材符合相关标准要求。

指标计算方法：参照公安消防部门计算方法

城市防洪排涝（定性指标）

指标解释：指城市防洪设施达到相应设防标准。城市重点地区、交通枢纽地区、地下公共空间等配备完善的汛期排水设施并得到有效维护。

E9城市应急

城市应急系统建设（定性指标）

指标解释：指建立完善的城市应急指挥系统，制定突发公共事件等地方应急预案，并经过实际演练。