附件：

水利工程质量检测单位资质等级标准

水利工程质量检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测5个类别，每个类别分为甲级、乙级2个等级。

所有类别的人员配备、业绩、管理体系和质量保证体系要求见表1。各个类别的检测能力要求见表2。

表1：人员配备、业绩、管理体系和质量保证体系要求

| 等级 |  | 甲级 | 乙级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 经考试合格的检测人员 | ≥15人（其中具备中级及以上技术职称人员不少于7人） | ≥10人（其中具备中级及以上技术职称人员不少于5人） |
|  | 主要负责人 | 具有10年以上从事水利水电工程建设相关工作经历并具有高级以上职称。 | 具有8年以上从事水利水电工程建设相关工作经历并具有高级以上职称。 |
|  | 技术负责人 | 具有10年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称。 | 具有8年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称。 |
| 业绩 |  | 近3年内至少承担过3个大型水利水电工程（含一级堤防）或6个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务。 |  |
| 管理体系和质量保证体系 |  | 有健全的技术管理和质量保证体系，有计量认证资质证书。 |  |

表2：检测能力要求

| 类别 | 主要检测项目及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 岩 土 工 程 类 | 甲级 | （一）土工指标检测11项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、击实 、三轴压缩强度、渗透系数、固结、休止角、有机质 （二）岩石（体）指标检测8项 密度、含水率、饱和与天然抗压强度、抗剪强度、弹性模量、岩石(体)声波速度、变形模量、抗拉强度 （三）基础处理工程检测7项 原位密度、标准贯入、地基承载力、桩承载力、桩（墙）身结构完整性、锚索（杆）拉拔试验、压（注）水试验 （四）土工合成材料检测11项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强度、顶破强度、落锥贯入度、伸长率、等效孔径、渗透系数、抗渗性、老化特性 |
|  | 乙级 | （一）土工指标检测7项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、击实 、渗透系数 （二）岩石（体）指标检测4项 密度、含水率、饱和与天然抗压强度、弹性模量 （三）基础处理工程检测4项 原位密度、标准贯入、地基承载力、桩承载力 （四）土工合成材料检测6项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强度、顶破强度、伸长率 |

| 类别 | 主要检测项目及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 混 凝 土 工 程 类 | 甲级 | （一）水泥8项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度、比表面积、烧失量 （二）粉煤灰7项 强度比、需水量比、细度、安定性、烧失量、三氧化硫含量、均匀性 （三）混凝土骨料13项 颗粒级配、含水率、含泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、压碎指标、碱活性、硫化物含量、软化物含量、云母含量、超逊径 （四）混凝土17项 拌合物坍落度、拌合物泌水率、拌合物均匀性、拌合物含气量、温度、拌合物凝结时间、拌合物水胶比、抗压强度、抗拉强度、抗折强度、弹性模量、抗渗、钢筋间距、钢筋保护层厚度、碳化深度、回弹值、超声波测缺 （五）钢筋7项 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯性能、焊接性能、硬度、弯曲 （六）砂浆6项 稠度、泌水率、密度、含气量、抗压强度、抗渗 （七）外加剂11项 减水率、含固量、含水率、含气量、pH值、细度、氯离子含量、硫酸钠含量、流动度、收缩率比、限制膨胀率 （八）沥青6项 密度、相对密度、针入度、延度、软化点、脆点 |
|  | 乙级 | （一）水泥6项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度 （二）混凝土骨料8项 颗粒级配、含水率、含泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含量、压碎指标、软弱颗粒含量 （三）混凝土9项 拌合物坍落度、拌合物泌水率、拌合物均匀性、拌合物含气量、温度、拌合物凝结时间、拌合物水胶比、抗压强度、抗拉强度 （四）钢筋6项 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯性能、焊接性能、弯曲 （五）砂浆5项 稠度、泌水率、密度、含气量、抗压强度 （六）外加剂6项 减水率、含固量、含气量、pH值、细度、流动度 |

| 类别 | 主要检测项目及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 金 属 结 构 类 | 甲级 | - 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测10项 铸锻件外部质量、铸锻件内部质量、焊缝外观质量、焊缝内部质量、金属材料力学性能试验、表面清洁度、涂料涂层质量、金属涂层质量、腐蚀测试、涂料质量测试 - 制造安装质量检测11项 常规尺寸及位置检测、表面缺陷深度、温度、湿度、变形、磨损、振动频率、振幅、角度、橡胶硬度、水压试验 （三）各式启闭机与清污机检测17项 电气检测、启门力、闭门力、持住力、钢丝绳检测、里氏硬度、上拱度、上翘度、挠度、油液运动粘度、行程、压力、时间、表面粗糙度、整机运行性试验、负荷试验、型式试验 |
|  | 乙级 | （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测5项 铸锻件外部质量、焊缝外观质量、二类焊缝内部质量、表面清洁度、涂料涂层质量 （二）制造安装质量检测6项 常规尺寸及位置检测、表面缺陷深度、温度、湿度、角度、水压试验 （三）各式启闭机与清污机检测8项 钢丝绳检测、里氏硬度、主梁上拱度、上翘度、挠度、行程、压力、时间 |

| 类别 | 主要检测项目及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 机 械 电 气 类 | 甲级 | - 水力机械27项 流量、流速、水头、液位、漏水量、压力、压差、真空度、压力脉动、汽蚀及磨损、温度、位移与气隙、含沙量、轴功率、功率、效率、耗水率、转速、振动位移、振动速度、振动加速度、噪声、形位公差测量、粗糙度、硬度及机械测量、频谱分析、材料力学试验 （二）电气设备25项 频率、电流、电压、电阻、绝缘测量、交流工频耐压、直流耐压、励磁特性、匝间绝缘试验、温升试验、变比及组别测量、相位检查、同期检查及试验、局部放电试验、密封性试验、绝缘油性能试验、变压器额定电压冲击合闸试验、导线焊接质量检验、热延伸、介质损耗测量、电气间隙和爬电距离、热稳定与动稳定试验、开关操作机构和机械性检查、电工仪表校验、避雷器电导电流及非线性系数测量 |
|  | 乙级 | （一）水力机械水力机械14项 流量、流速、水头、液位、漏水量、压力、汽蚀及磨损、含沙量、功率、效率、转速、噪声、粗糙度、材料力学试验 （二）电气设备12项 频率、电流、电压、电阻、绝缘测量、励磁特性、温升试验、变比及组别测量、相位检查、同期检查及试验、变压器额定电压冲击合闸试验、开关操作机构和机械性检查 |

| 类别 | 主要检测项目及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 量 测 类 | 甲级 | 量测类30项 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、隐伏建筑物几何形态、结构构件几何尺寸、弧度、长度、宽度、厚度、深度、高度、坡度、平整度、水平位移、竖向位移、振动频率、加速度、速度、接缝和裂缝开度、倾斜、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、温度、应力、应变、地下水位、土压力 |
|  | 乙级 | 量测类22项 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、长度、宽度、厚度、深度、高度、坡度、平整度、水平位移、竖向位移、接缝和裂缝开度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下水位 |