门窗节能检验批质量验收记录

GB50411—2007　　　　　　　  　     　                       　      桂建质100301□□□（一）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 品种、规格 |  |  | 符合设计要求和相关标准的规定 |  | 观察、尺量检查；核查质量证明文件 |  | 符合注3规定；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗性能 | 气密性 |  | 符合设计要求 |  | 核查质量证明文件和复验报告；对夏热冬冷地区，除保温性能外，其余指标应复验；对夏热冬暖地区，除保温性能和传热系数外，其余指标应复验 |  | 全数核查；见证抽样复验时，同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘（件）；复验的样品应在进入施工现场的产品中抽取 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保温性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃 露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃遮阳 系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可见光 透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 玻璃 |  |  | 品种符合设计要求 |  | 观察检查；核查质量证明文件 |  | 符合注3规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中空玻璃采用双道密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隔断热桥措施 |  |  | 金属外门窗隔断热桥措施符合设计要求和产品标准的规定 |  | 随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查 |  | 同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于10樘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金属副框的隔断热桥措施与门窗框的隔断热桥措施相当 |  |  |  | 每个检验批抽查30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 夏热冬冷地区建筑外窗的气密性现场实体检验 |  |  | 检测结果满足设计要求 |  | 随机抽样现场检验 |  | 同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 间隙和缝隙处理 |  |  | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙采用弹性闭孔材料填充饱满并使用密封胶密封 |  | 观察检查；核查隐蔽工程验收记录 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外门窗框与副框之间的缝隙使用密封胶密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 外窗遮阳设施 |  |  | 性能、尺寸符合设计和产品标准要求 |  | 核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查 |  | 符合注3规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求 |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |

门窗节能检验批质量验收记录

GB50411—2007　　　　　　　  　     　                       　      桂建质100301□□□（二）

| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 | 检查方法 | 检查数量 |  |  |
| 主控项目 | 8 | 特种门 |  | 性能符合设计和产品标准要求 | 核查质量证明文件；观察、尺量检查 | 全数检查 |  |  |
|  |  |  |  | 安装中的节能措施符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 9 | 天窗安装 | 位置 | 正确 | 观察、尺量检查 | 符合注3规定 |  |  |
|  |  |  | 坡度 | 正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封 | 封闭严密，嵌缝处不渗漏 | 观察、淋水检查 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 密封条 | 物理性能 | 门窗扇和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能符合相关标准规定 | 观察检查 | 全数检查 |  |  |
|  |  |  | 安装质量 | 安装位置正确，镶嵌牢固，不脱槽，接头处不开裂；关闭门窗时密封条接触严密 |  |  |  |  |
|  | 2 | 镀（贴）膜玻璃 |  | 安装方向正确 | 观察检查 | 全数检查 |  |  |
|  |  | 中空玻璃 |  | 均压管已密封处理 |  |  |  |  |
|  | 3 | 遮阳设施 |  | 调节灵活，能调节到位 | 现场调节试验检查 | 全数检查 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1.本记录适用于建筑外门窗节能工程的质量验收，包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及门窗玻璃安装等节能工程。

- 2.检验批的划分：

(1) 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。

（2）同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。

（3）对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

- 3．检查数量：

- （1）建筑门窗每个检验批抽查5%,并不少于3樘，不足3樘时全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批抽查10%，并不少于6樘，不足6樘时全数检查。

- （2）特种门每个检验批抽查50%，并不少于10樘，不足10樘时全数检查。