施工现场用火用电制度

一、 施工现场用火管理制度

1，施工现场严禁吸烟，要在明显的地方设置禁止吸烟标志牌。

2，施工现场严禁控制使用明火，施工中各类明火作业（如使用电气焊等）要到物业保卫部申请办理动火证；清除动火周围易燃物，配备看火人员和灭火工具。

3，电气焊施工人员持有北京劳动部门核发的操作上岗证，进行施工前要进行安全培训，严禁无证人员操作。

4，电气焊施工部位要经配备灭火器材（灭火器、水、沙），并安排专业看火人员。

5，氧气、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火之间不应小于10米。

6，易燃易爆物品进场要有严格审批制度，每天进场数量以当天使用数量为准，不得在现场大量存放易燃易爆物品。现场易燃易爆物品要专库专管，单独存放，保持通风。

7，施工现场发生火灾事故要及时报警，积极抢救伤者，扑灭现场火灾。

二、 施工现场临时用电制度

1，施工现场应根据国家颁发的临时使用电安全操作规程，严禁遵守建设部《施工现场用电安全技术规范》，并结合现场具体请情况用电安全操作规程，书写清晰后悬挂在醒目的位置。

2，施工人员进场前要进行安全用电知识培训，经过考试合格后即可上岗。

3，施工现场所有使用电器必须保持完好。

4，施工现场不得私自乱拉电线，必须由专业电工操作。

5，电工必须持有北京市劳动部门核发的操作上岗证，禁止无证人员操作。

6，配电箱必须安装漏电保护器。漏电保护器必需有粘贴鉴定部门标志，并合格产品。

7，施工用电线路应符合规范要求，禁止超负荷使用，必须一个断路器控制一个电器设备。避免发生火灾。

8，电动工具和电器使用时必须远离易爆易燃品。

9，必须遵守《建设工程施工现场供用电安全规》（GB50194-1993）避免发生事故。