木门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

（Ⅱ）

030301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 缝隙嵌填饮料 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 安装留缝限值及允许偏差(mm) | 项目 |  |  |  |  | 留缝限值(mm) |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通 |  | 高级 |  | 普通 | 高级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  |  |  | — |  | — |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  | — |  | — |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 框与扇、扇与扇接缝高低差 |  |  |  |  | — |  | — |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗扇对口缝 |  |  |  |  | 1～2.5 |  | 1.5～2 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业厂房双扇大门对口缝 |  |  |  |  | 2～5 |  | — |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗扇与上框间留缝 |  |  |  |  | 1～2 |  | 1～1.5 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗扇与侧框间留缝 |  |  |  |  | 1～2.5 |  | 1～1.5 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 窗扇与下框间留缝 |  |  |  |  | 2～3 |  | 2～2.5 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门扇与下框间留缝 |  |  |  |  | 3～5 |  | 3～4 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  | — |  | — |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无下框时门扇与地面间留缝 |  | 外门 |  |  | 4～7 |  | 5～6 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内门 |  |  | 5～8 |  | 6～7 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间门 |  |  | 8～12 |  | 8～10 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房大门 |  |  | 10～20 |  | — |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（Ⅱ）

030301

主控项目

1、木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

观察和尺量检查。

2、木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

观察和手扳检查。

3、木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。

观察、开启、关闭和手扳检查。

4、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

观察、开启、关闭和手扳检查。

一般项目

1、木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。

轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

2、木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严

密。

观察和手扳检查。

3、安装留缝隙值及允许偏差符合下表规定。

| 项次 | 项目 |  | 留缝限值(mm) |  | 允许偏差值(mm) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通 | 高级 | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 门窗槽口对角线长度差 |  | — | — | 3 | 2 | 用钢尺检查 |
| 2 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | — | — | 2 | 1 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 |  | — | — | 2 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇对口缝 |  | 1～2.5 | 1.5～2 | — | — | 用塞尺检查 |
| 5 | 工业厂房双扇大门对口缝 |  | 2～5 | — | — | — |  |
| 6 | 门窗扇与上框间留缝 |  | 1～2 | 1～1.5 | — | — |  |
| 7 | 门窗扇与侧框间留缝 |  | 1～2.5 | 1～1.5 | — | — |  |
| 8 | 窗扇与下框间留缝 |  | 2～3 | 2～2.5 | — | — |  |
| 9 | 门扇与下框间留缝 |  | 3～5 | 3～4 | — | — |  |
| 10 | 双层门窗内外框间距 |  | — | — | 4 | 3 | 用钢尺检查 |
| 11 | 无下框时门扇与地面间留缝 | 外门 | 4～7 | 5～6 | — | — | 用塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 5～8 | 6～7 | — | — |  |
|  |  | 卫生间门 | 8～12 | 8～10 | — | — |  |
|  |  | 厂房大门 | 10～20 | — | — | — |  |