骨架隔墙工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030502□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 龙骨连接 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 龙骨间距及构造连接 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防火、防腐 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙面板安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙面板接缝材料及方法 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 填充材料 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项目 | 纸面石膏板 |  |  |  | 人造木板、水泥纤维板 |  | 实 测 值 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 | — |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压条直线度 | — |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030502

主控项目

1、骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

2、骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固，并应平整、垂直、位置正确。

手扳和尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

3、骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求，骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，填充材料的设置应符合设计要求。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4、木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录。

5、骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。

观察和手扳检查。

6、墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。

观察检查。

一般项目

1、骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。

观察和手摸检查。

2、骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

观察检查。

3、骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。

轻敲检查及检查隐蔽工程验收记录。

4、骨架隔墙安装的允许偏差的检验方法：

（1）立面垂直度，用2m垂直检测尺检查。

（2）表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查。

（3）阴阳角方正，用直角检测尺检查。

（4）接缝直线度，拉5m拉线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（5）压条直线度，拉5m拉线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（6）接缝高低差，用钢直尺和塞尺检查。