护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

031004□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第12.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、尺寸、安装位置 |  |  |  |  |  | 第12.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋件及连接 |  |  |  |  |  | 第12.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 护栏高度、位置与安装 |  |  |  |  |  | 第12.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 护栏玻璃 |  |  |  |  |  | 第12.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 转角、接缝及表面质量 |  |  |  |  |  | 第12.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安 装 允 许 偏 差 (mm) |  | 护栏垂直度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 栏杆间距 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手直线度 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手高度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

031004

主控项目

1、护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2、护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。

观察和尺量检查；检查进场验收记录。

3、护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。

观察、尺量和手扳检查。

5、护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

观察和尺量检查；检查产品合格证书和进场验收记录。

一般项目：

1、护栏和扶手转角弧应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

观察和手摸检查。

2、护拦扶手安装的允许偏差用1m垂直检测尺及拉线尺量检查。