料石面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030110□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 料石质量 |  |  |  |  |  | 第6.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第6.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 |  |  |  |  |  | 第6.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 条石、块石 | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 条石、块石 | 8.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 条石 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 块石 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板块间隙宽度 |  |  |  | 条石、块石 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030110

主控项目

1、面层材质应符合设计要求；条石的强度等级应大于Mu60，块石的强度等级应大于Mu30。同时应符合第6.5.2条和第6.5.3条规定。观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

2、面层与下一层应结合牢固、无松动。观察检查和用锤击检查。

一般项目

1、条石面层应组砌合理，无十字缝，铺砌方向和坡度应符合设计要求；块石面层石料缝隙应相互错开，通缝不超过两块石料。观察和用坡度尺检查。

2、2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差；用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差。