暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030401□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 标高、尺寸、起拱、造型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊杆、龙骨材质、间距及连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 石膏板接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 材料表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具等设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 龙骨、吊杆接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 填充材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项目 | 纸面石膏板 |  |  |  | 金属板 | 矿棉板 |  | 木板、塑料板、格栅 |  | 实 测 值 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 3 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 | 3 |  |  |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030401

主控项目

1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

观察和尺量检查。

2、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

观察和检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

观察和手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

观察和尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

5、石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

观察检查。

一般项目

1、饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

观察和尺量检查。

2、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖于等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

观察检查。

3、金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。

检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5、暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差的检验方法：

（1）表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查。

（2）接缝直线度，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（3）接缝高低差，用钢直尺和塞尺检查。