玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表

（一般项目）

GB50210—2001

（二）

030701□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 1 | 幕墙表面质量 |  |  |  |  |  | 第9.2.16条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃表面质量 |  |  |  |  |  | 第9.2.17条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 铝合金型材表面质量 |  |  |  |  |  | 第9.2.18条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 明框外露框或压条 |  |  |  |  |  | 第9.2.19条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 密封胶缝 |  |  |  |  |  | 第9.2.20条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防火保温材料 |  |  |  |  |  | 第9.2.21条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 隐蔽节点 |  |  |  |  |  | 第9.2.22条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 明框幕墙安装允许偏差(mm) |  | 幕墙垂直度 |  |  | 幕墙高度≤30m |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30m＜幕墙高度≤60m |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60m＜幕墙高度≤90m |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 幕墙高度＞90m |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙水平度 |  |  | 幕墙幅宽≤35m |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 幕墙幅宽＞35m |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构件直线度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构件水平度 |  |  | 构件长度≤2m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 构件长度＞2m |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻构件错位 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分格框对角线长度差 |  | 对角线长度≤2m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对角线长度＞2m |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 隐框、、半 隐 框 玻 璃 幕 墙 安 装 允 许 偏 差(mm) |  | 幕墙垂直度 |  | 幕墙高度≤30m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30m＜幕墙高度≤60m |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60m＜幕墙高度≤90m |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 幕墙高度＞90m |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙水平度 |  | 层高≤3m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 层高＞3m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙表面平整度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板材立面垂直度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板材上沿水平度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻板材板角错位 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳角方正 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

说  明

（二）

030701

一般项目

1、玻璃幕墙表面应平整、洁净；整幅玻璃的色泽应均匀一致；不得有污染和镀膜损坏。

观察检查。

2、每平方米玻璃的表面质量符含表9.2.17的规定。

3、一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表9.2.18的规定。

表9.2.17每平方米玻璃的表面质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度＞100mm的轻微 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检 |

表9.2.18一个分格铝金型的表面质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度＞100mm的轻微 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤2条 | 用钢尺检 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检 |

4、明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直，颜色、规格应符合设计要求，压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。

观察和手扳检查；检查进场验收记录。

5、玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

观察和手摸检查。

6、防火、保温材料填充应饱满、均匀表面应密实、平整。

检查隐蔽工程验收记录。

7、玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。

观察和手扳检查。

8、明框玻璃幕墙安装的允许偏差用经纬仪、水准仪、拉线和尺量检查。