水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030118□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 体积比和强度 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层间结合 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 坡度 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面平整度 |  |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缝格平直 |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030118

主控项目

1、水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5，不同品种，不同强度等级的水泥严禁混用；砂应为中粗砂，当采用石屑时，其粒径应为1～5mm且含泥量不应大于3％。

观察检查材质合格证明文件及检测报告。

2、水泥砂浆面层的体积比（强度等级）必须符合设计要求；且体积比应为1：2，

强度等级不应小于Ml5。

检查配合比通告单和检测报告。

3、面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

用小锤轻击检查。

一般项目

1、面层表面的坡度应符合设计要求、不得有倒泛水和积水现象。

观察和采用泼水或坡度尺检查。

2、面层表面应洁净，无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷

观察检查。

3、踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

用小锤轻击、钢尺和观察检查。

4、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

观察和钢尺检查。

5、水泥砂浆面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。

应按本规范表5.1.7中的检验方法检验。