饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030602□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 饰面砖品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面砖粘贴材料 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面砖粘贴 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 满粘法施工 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 饰面砖表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阴阳角及非整砖 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面突出物周围 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面砖接缝、填嵌 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水线（槽） |  |  |  |  |  |  | 第8.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项 目 |  |  | 玻璃砖 |  |  | 玻璃板 |  | 实 测 值 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030602

主控项目

1、饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

2、饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。

3、饰面砖粘贴必须牢固。

检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。

4、满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

观察和小锤轻击检查。

一般项目

1、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。

观察检查。

2、阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

观察检查。

3、墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

观察和尺量检查。

4、饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

观察和尺量检查。

5、有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。

观察和用水平尺检查。

6、饰面砖粘贴的允许偏差的检验方法：

（1）立面垂直度，用2m垂直检测尺检查。

（2）表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查。

（3）阴阳角方正，用直角检测尺检查。

（4）接缝直线度，拉5m，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（5）接缝高低差，用钢直尺和塞尺检查。

（6）接缝宽度，用钢直尺检查。