单层钢结构安装工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

020404□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基础验收 |  |  |  | 第10.2.1,10.2.2, 10.2.3条，10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 构件验收 |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶紧接触面 |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 垂直度和侧向弯曲矢高 |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 主体结构尺寸 |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 地脚螺栓精度 |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标记 |  |  |  | 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桁架、梁安装精度 |  |  |  | 第10.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢柱安装精度 |  |  |  | 第10.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊车梁安装精度 |  |  |  | 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 檀条等安装精度 |  |  |  | 第10.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平台等安装精度 |  |  |  | 第10.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 现场组对精度 |  |  |  | 第10.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 结构表面 |  |  |  | 第10.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020404

主控项目

1、 基础验收。建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，其位置的允许偏差：支承面标高为±3.0mm，水平度为ι/1000；地脚螺栓中心偏移为5.0mm；预留孔中心偏移为10.0mm。采用座浆垫板时，其允许偏差：顶面标高＋0.0，-3.0mm，水平度ι/1000，位置20.0mm。采用杯口基础时，其杯口尺寸允许偏差：底面标高+0.0，-5.0mm；杯口深度±5.0mm；杯口垂直度H/100，≯10.0mm；位置10.0mm。

经纬仪、水准仪和尺量检查。

2、构件验收。钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补。观察和现场实测检查。

3、设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70％紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。钢尺和0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测检查。

4、钢屋（托）架、衍架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合规范表10.3.3的规定。

吊线、拉线、经纬仪和尺量检查。

5、单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差：垂直度H/1000≯25.0mm；平面弯曲L/1500≯25.0mm

一般项目

1、地脚螺栓（锚栓）尺寸的偏差。螺栓露出长度和螺纹长度均为：＋30.0mm，0.0mm；地脚螺栓（锚栓）的螺纹应受到保护。尺量检查。

2、钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。观察检查。

3、钢桁架（或梁）安装在混凝土柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm；当采用大型混凝土屋面板时，钢桁架（或梁）间距的偏差不应大于10mm。拉线及尺量检查。

4、钢柱安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.1的规定。吊线、经纬仪、水准仪和尺量检查。

5、钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件，其安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.2的规定。

6、檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.3的规定。

7、钢平台、钢梯、栏杆安装应符合《固定式钢直梯》GB4053.1、《固定式钢斜梯》GB4053.2、《固定式防护栏杆》GB4053.3、《固定式钢平台》GB4053.4的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.4的规定。

8、现场焊缝组对间隙的允许偏差。无垫板间隙＋3.0，0.0mm；有垫板间隙＋3.0mm，-2.0mm。尺量检查。

9、钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。观察检查。

注：这张表在实际使用时，可根据工程的施工顺序，分为几个表来使用，以便达到及时验收的目的。