钢管外脚手架检查评分表

表03

单位：                工程名称：                 年   月   日

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 立杆基础特殊脚手 架 体 | 每10延长m立杆基础不平整，不夯实扣2分； 每10延长m立杆无底座或垫木扣5分； 每10延长m立杆无扫地杆扣5分； 不符合设计要求扣10分； |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体与建筑物拉接 | 架子高度在7m以上，每高4m,水平每隔7m，每少一拉接点扣2分； 虽有拉接点但不坚固，每点扣1分； |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 操作层的隔离与外 防 护 | 每10m不设防护栏杆扣2分； 每10m不设踢脚板扣2分； 每10m防护不严密扣2分； 架体未超过主体1.8m高扣10分； 架体与主体间距超过200mm未防护扣5分； |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手版 铺 设 | 施工层每10m脚手板不满铺扣2分； 首层每10m脚手板不满铺扣2分； 每隔四步架未满铺脚手板扣5分 脚手板不绑扎或绑扎不牢固每处扣1分； 探头板每处扣1分； |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 剪刀撑 设 置 | 缺少一组扣3分； 设置不到顶每组1分； 剪刀撑的端点未绑扎在节点上扣1分； 角度或设置不符合要求每处扣1分； |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 脚手架 验 收 | 脚手架搭设前无措施，无交底扣10分； 脚手架搭设完毕验收手续不全扣5分； 脚手架搭设完毕无验收扣10分； |  | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 一 般 项 目 | 脚手架 材 质 | 钢管严重锈蚀、弯曲、压扁变形或材质不符要求，每处扣1分； 钢管有裂缝每处扣2分； 扣件有脆裂、变形、滑丝、松动的每处扣2分； |  | 5 |  |  |
| 8 |  | 脚手架 宽 度 | 脚手架立杆横间距大于预制脚手板每处扣1分； 双排脚手架不符合规程每处扣1分； |  | 5 |  |  |
| 9 |  | 立杆、大横杆、小横杆间距 | 有一处不符合规程要求扣1分 |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 杆件搭接 | 各种搭接、联接不符合要求处扣1分； |  | 5 |  |  |
| 11 |  | 荷载 | 承重脚手架负荷量每平方米超过270kg扣5分 脚手架上附装其他设施、设备扣10分； |  | 10 |  |  |
| 12 |  | 斜道 | 无上下脚手架专用通道扣5分； 斜道坡度大于规定扣2分； 设置有缺陷扣2分； 未设踢脚板扣2分； 斜道两侧不设置剪刀撑扣5分； |  | 5 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

注：1、发现脚手架钢木、钢竹混合搭设，检查评分表计0分每项最多扣减分数不大于应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得不足40分的，检查评分表计0分；

3该表换算到表01后得分=20×该表检查项目实得分数合计100