附着式塔吊检查评分表

表07

单位：                  工程名称：              年   月   日

| 序号 | 检查 项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 限制器 |  | 无起重力矩限制器扣15分； 不灵敏扣10分； 无起重量限制器扣10分； 不灵敏扣5分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 2 |  | 限位器 |  | 无超高限位器扣10分； 无变幅、回转、限位器每项扣5分； 限位器不灵敏，每项扣3分； 小车运行机构无缓冲器扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 3 |  | 保险 装置 |  | 吊钩无防脱钩装置扣10分；不符合规定扣5分； 吊具和索具不符合规定扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 塔吊 司机 与 指挥 |  | 司机指挥无证上岗扣10分； 有证未带证件上岗扣2分； 指挥无专人，无证上岗扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 基础 与 附着架 |  | 基础不平整，有积水、无排水措施扣3分； 附着架与预埋件连接不符合要求扣5分； 内爬塔架与各支撑点不牢固扣2分； 自由高度超过有关规定扣5分； 塔机上，人行通道无防护栏杆扣5分，防护不符合要求扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查 项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 一 般 项 目 |  | 电箱 电缆 | 无专用电箱扣8分； 不符合要求扣3分； 电缆线未按规定固定牢固扣5分； 拖地，接头破损每处扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 7 |  |  | 各类 防护 | 塔吊与输电线路距离小于规定又无防护扣8分，不符合有关规定扣5分； 无避雷接地扣5分； 不符合要求，无测试点扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 8 |  |  | 钢丝绳及 传动 部件 | 钢丝绳不符合规定要求扣8分； 滑轮转动不灵活，无防脱绳装置扣5分，不符合要求扣3分； 滑轮破损，过度磨损，每处扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  | 运转 记录 | 无运转记录扣8分，项目及内容填写不符合要求扣4分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 10 |  |  | 验收与 安 全 管 理 | 安装完毕无验收书扣8分，无责任人签字，每项扣2分； 无操作规程牌、验收合格牌、限载标志牌、安全警示牌、定人定机责任牌，每项扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得不足40分的，检查评分表计0分；

3该表换算到表01后得分=20×该表检查项目实得分数合计100