塔式起重机安装完毕检验记录

档案编号：             年    月    日              表11-4-3

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  | 安装负责人 |  |  |  |  |
| 塔式起 重 机 | 型号 |  | 设备编号 |  |  |  | 起升高度 | 米 |
|  | 幅度 | 米 | 起重力矩 |  | 吨.米 |  | 最大起重量 | 吨 |
| 项 目 | 内 容 和 要 求 |  |  |  |  |  |  | 结果 |
| 塔 吊 结 构 | 部件、附件、联结件安装是否齐全，位置是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩是否达到技术要求，开口销是否完全撬开 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构是否有变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压重、配重重量、位置是否达到说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绳 轮 钩 系 统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕是否整齐、润滑是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格是否正确、断丝和磨损是否达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编插是否符合国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部位滑轮转动是否灵活、可靠，有无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩磨损是否达到报废标准、保险装置是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传 动 系 统 | 各机构转动是否平稳、有无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各润滑点是否润滑良好、润滑油牌号是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器、离合器动作是否灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 气 系 统 | 电缆供电系统供电是否充分、正常工作、电压380±5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炭刷、接触器、继电器触电是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统是否完好、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气各种安全保护装置是否齐全、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气系统对塔吊的绝缘电阻大于0.5兆欧 |  |  |  |  |  |  |  |

表11-4-3（续）

| 安 全 限 位 和 保 险 装 置 | 力矩限制器是否灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重量限制器是否灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回转限位器是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行走限位器是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变幅限位器是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超高限位器是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩保险是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒保险是否灵活、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 基 复 验 | 复查路基资料是否齐全、准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于千分之5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔身对支承面垂直度小于等于千分之4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止挡装置距钢轨两侧距离 大于等于1米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离 大于等于1.5米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 运 行 | 空载荷 | 额定载荷 |  | 超载10%动载 |  | 超载25%静载 |  |  |
|  |  | 幅度 | 重量 | 幅度 | 重量 | 幅度 | 重量 |  |
|  | 检查各传动机构工作是否准确、平稳，有无异常声音，液压系统是否渗漏，操纵和控制系统是否灵敏可靠，钢结构是否有永久变形和开焊，制动器是否灵敏可靠。 调整安全装置并进行不少于3次检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 签 字 | 质量检查员： 安 全 员： 拆装负责人： 技术负责人： 塔 吊 机长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“试运行”栏中“超载25%静载”只载新塔和大修后第一次安

装时做。