水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010502□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料及配合比 |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水层各层之间 |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 留槎、接槎 |  |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水层厚度（设计值） |  |  |  |  | ≥85％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010502

按施工面积每100m2作为一处抽查每处10m2，且不少于3处。

主控项目：

1、水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。原材料按第4.2.2条、配合比按第4.2.3条检查。

检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

2、水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。

观察和用小锤轻击检查。

一般项目：

1、水泥砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷；阴阳角处应做成圆弧形。

观察检查。

2、水泥砂浆防水层施工缝留搓位置应正确，接搓应按层次顺序操作，层层搭接紧密。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3、水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的85％。

观察和尺量检查。