钢桩（成品）工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

（Ⅰ）

010404□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 钢桩外径或断面尺寸： 桩端 桩身 |  |  |  |  | ±0.5％D ±1D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 矢高 |  |  |  |  | ＜1/1000ι |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 长度（mm） |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 端部平整度（mm） |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | H钢桩的方正度 h＞300 （mm） h＜300 |  |  |  |  | T+T′≤8 T+T′≤6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 端部平面与桩中心线的倾斜值（mm） |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（Ⅰ）                 010404

主控项目：

1、钢桩外径或断面尺寸：桩端±0.5％D，尺量检查。（D为外径或边长）。

桩身＜1／1000ι，尺量检查。（ι为桩长）。

2、矢高＜1／1000ι。尺量检查。

一般项目：

1、长度：＋10mm。尺量检查。

2、端部平整度：≤2mm。用水平尺检查。

3、H钢桩的方正度：h＞300mm，T＋T′≤8。尺量检查。

h＜300mm，T＋T′,≤6。尺量检查。

4、端部平面与桩中心线的倾斜值：≤2mm。用水平尺检查。

检查后形成检查记录。检查检查记录。