地下连续墙工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010510□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砼配合比、防水材料质量 |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砼抗压强度、抗渗压力 |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 接缝处理 |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙面露筋 |  |  |  |  | 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度允许偏差 |  | 临时支护墙体 |  |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单一或复合墙体 |  |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010510

按连续墙每10个槽段抽查一处，每处为一个槽段，且不得少于3处。

主控项目：

1、防水混凝土所用原材料、配合比以及其他防水材料必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

2、地下连续墙混凝土抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

一般项目：

1、地下连续墙的槽段接缝以及墙体与内衬结构接缝应符合设计要求。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2、地下连续墙墙面的露筋部位应小于1％墙面面积，且不得有露石和夹泥现象。

观察检查。

3、地下连续墙墙体表面平整度的允许偏差：

临时支护墙体为50mm,单一或复合墙体为30mm。

尺量检查。