锚喷支护工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010508□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砼、钢筋网、锚杆质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砼抗压强度、抗渗压力锚杆抗拔力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 喷层与围岩粘结 |  |  |  |  | 第5.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 喷层厚度 |  |  |  |  | 第5.1.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.1.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度允许偏差 |  |  |  |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矢弦比： |  |  |  |  | ≤1/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010508

按区间或小于区间断面的结构，每20延米作为一处检查，车站每10延米作为一处检查每处10m2，且不少于3处。

主控项目：

1、喷射混凝土所用原材料及钢筋网、锚杆必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

2、喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。

检查混凝土抗压、抗渗试验报告和锚杆抗拔力试验报告。

一般项目：

1、喷层与围岩及喷层之间应粘结紧密，不得有空鼓现象。

用小锤轻击检查。

2、喷层厚度有60％不小于设计厚度，平均厚度不得小于设计厚度，最小厚度不得小于设计厚度的50％。

用针探或钻孔检查。

3、喷射混凝土应密实、平整，无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水。

观察检查。

4、喷射混凝土表面平整度的允许偏差为30mm，且矢弦比不得大于1/6。

尺量检查。