隧道、坑道排水工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010513□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 排水系统 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 反滤层材料质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 土工复合材料 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 集水盲管、明沟坡度 |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导水盲管、排水管间距 |  |  |  |  | 第6.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 盲沟断面、埋设集水管、检查井 |  |  |  |  | 第6.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 缓冲排水层 |  |  |  |  | 第6.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010513

按10％抽查，其中每两轴线间或10延米为一处，且不得少于3处。

主控项目：

1、隧道、坑道排水系统必须畅通。

观察检查。

2、反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。

检查砂、石试验报告。

3、土工复合材料必须符合设计要求。

检查出厂合格证和质量检验报告。

一般项目：

1、隧道纵向集水盲管和排水明沟的坡度应符合设计要求。

尺量检查。

2、隧道导水盲管和横向排水管的设置间距应符合设计要求。

尺量检查。

3、中心排水盲沟的断面尺寸、集水管埋设及检查井设置应符合设计要求。

观察和尺量检查。

4、复合式衬砌的缓冲排水层应铺设平整、均匀、连续，不得有扭曲、折皱和重叠现象。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。