塑料板防水层工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010506□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 塑料板及配套材料质量 |  |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 搭接缝焊接 |  |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 基面质量 |  |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 塑料板铺设 |  |  |  |  | 第4.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 搭接宽度允许偏差 |  |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010506

按铺设面积每100m2作为一处抽查每处10m2，且不少于3处；焊缝的检验按焊缝数量抽查5％，每条焊缝为一处，且不得少于3处。

主控项目：

1、防水层所用塑料板及配套材料必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

2、塑料板的搭接缝必须采用热风焊接，不得有渗漏。

双焊缝间空腔内充气检查。

一般项目：

1、塑料板防水层的基面应坚实、平整、圆顺，无漏水现象；阴阳角处应做成圆弧形。

观察和尺量检查。

2、塑料板的铺设应平顺并与基层固定牢固，不得有下垂、绷紧和破损现象。

观察检查。

3、塑料板搭接宽度的允许偏差为-10mm。

尺量检查。